目  录

一、建设项目基本情况 1 二、建设项目工程分析 25 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 32 四、主要环境影响和保护措施 37 五、环境保护措施监督检查清单 65 六、结论 69 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目厂区平面布置图 附图3 项目周边敏感点卫星示意图 - 附图4 项目与河南省三线一单综合信息应用平台研判结果图 - 附图5 现场照片 - 附件： 附件1 委托书 附件2 立项文件 附件3 土地证明 附件4 营业执照 附件5 法人身份证 附件6 承诺书

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产100万套家用塑料制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-411303-04-01-561217 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李宁 | 联系方式 | 15539916177 |
| 建设地点 | 河南省南阳市卧龙区英庄镇王塘庄村王塘庄1号 |  |  |
| 地理坐标 | （112度28分21.378秒，32度45分42.942秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2927 日用塑料制品制造 | 建设项目行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29-53.塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 南阳市卧龙区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2504-411303-04-01-561217 |
| 总投资（万元） | 80 | 环保投资（万元） | 16 |
| 环保投资占比（%） | 20 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 2000（3亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为日用塑料制品制造。经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类，符合国家产业政策。项目已在南阳市卧龙区发展和改革委员会备案，项目代码为2504-411303-04-01-561217（附件二），项目的建设符合国家产业政策。 2、项目与《南阳市国土空间总体规划（2021-2035年）》的相符性 2024年4月，河南省人民政府正式批复《南阳市国土空间总体规划（2021-2035年）》。 （1）规划层次和范围 规划范围为南阳市行政辖区内全部国土空间，包含市域和中心城区两个层次。其中：市域范围为南阳市行政辖区的全部国土空间，总面积为26511.65平方公里；中心城区范围包括南阳市主城区、鸭河职教园区、官庄工区，以及蒲山镇、红泥湾镇、潦河镇和黄台岗镇镇区，规划期末总面积约674.85平方公里。 （2）规划期限 规划期限为2021-2035年，近期至2025年，远景展望至2050年。 （3）发展目标 南阳市国土空间总体规划确定南阳市城市总体发展目标为：南阳市将致力于打造以高效生态经济为引领的省域副中心城市，体现“三区一中心一高地”的发展目标，即高效生态经济引领区、全国枢纽经济先行区、市域社会治理现代化示范区、中医药文化传承发展中心、制造业创新发展高地。 （4）规划内容 中心城区规划：主城区规划范围北至商南高速，南至沪陕高速—白河东岸，东至郑万高铁（含高铁东产业组团），西至市辖区行政边界；两区和四镇的规划范围为两区和四镇国土空间总体规划提供的范围。 实施“北拓沿河、东进高铁，区域协同，结构重塑”的空间发展战略，加强与鸭河、官庄、高铁站、机场等周边功能组团和重大交通设施的深度融合发展，严格南水北调中线干渠、白河生态保护底线，加强西、北向与伏牛山余脉山水融合，强化省域副中心城市的核心功能，保障重点地区的发展空间，推进多中心、组团化、网络化发展，推动老城区功能与品质优化提升，构建“山河为脉、一城两区、多极共筑”的空间结构。主城区为市域综合服务中心、产业发展和科技创新中心、综合交通枢纽。充分利用空铁枢纽和白河生态景观资源，优化主城区空间结构，提高产业空间效能，提升人居环境品质。 官庄工区是南阳市中心城区的先进制造业组团，以发展石油化工、新能源材料及医药制造为主导产业，完善公共服务设施和基础设施，建设宜居宜业的产业新城。 鸭河职教园区是南阳市中心城区的生态文旅组团，规划重点为保护鸭河水库生态环境，保障职业教育、文旅创意、休闲养生、旅游度假等绿色产业功能的空间布局。 市辖区其他各乡镇包括黄台岗镇、潦河镇、红泥湾镇、瓦店镇四个重点乡镇和十一个一般乡镇，为南阳市中心城区重要的卫星城镇。 卧龙区农产品主产区：安皋镇、谢庄乡、石桥镇、潦河坡镇、王村乡、青华镇、陆营镇、英庄镇。 - 第35条 推动一二三产融合发展 促进农产品加工业转型升级。围绕粮油加工、畜禽产品加工、特色农产品加工、中药材加工、纺织加工等五个大类，重点培育提升20个“全链条、全循环、高质量、高效益”的现代农业产业化集群。打造全国领先的生态绿色农产品加工基地，推进面制品、油制品、奶制品、肉制品、果蔬制品等五大行业转型升级，鼓励农业产业龙头企业参与“一村一品”建设，引导农村经营主体集中进行农产品初加工，提高农产品商品化转化率。 （2）项目建设与《南阳市国土空间总体规划》（2021-2035年）的相符性分析 项目位于南阳市卧龙区英庄镇王塘庄村王塘庄1号，属于卧龙区农产品主产区，本项目属于日用塑料制品制造项目，项目的建设能够促进当地经济发展，解决当地就业，符合南阳市国土空间规划中关于“有序促进乡村振兴”的要求，因此项目建设符合南阳市国土空间总体规划。 3、项目与《南阳市卧龙区英庄镇总体规划（2008-2020）》相符性 3.1规划内容 南阳市卧龙区英庄镇（以下简称英庄镇）位于南阳市西南部，距市区30km，是一个城郊型平原农业大镇。英庄镇位处南阳、新野、邓州三城市的中心区域，北与陆营镇相邻，西南与新野县歪子镇接壤，东与宛城区瓦店镇隔河相望。镇域总面积89.4km2。 英庄镇下辖27个行政村，104个自然村，270个村民小组。英庄镇镇域土地面积89.4km²，其中耕地74.96km²，占总土地面积的84.91％；村镇建设用地与独立工矿用地面积12.04km²，占土地总面积的13.64％。 根据《南阳市卧龙区英庄镇总体规划（2008-2020）》，确定英庄镇的性质为：南阳市西南郊重要城镇之一，是英庄镇镇域中心城镇，以绿色农产品生产与加工业为主导的综合型小城镇。 3.2相符性分析 本项目位于南阳市卧龙区英庄镇王塘庄村王塘庄1号，根据南阳市卧龙区英庄镇人民政府出具的证明，项目符合卧龙区英庄镇产业布局规划。 4、项目建设与“三线一单”相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 本项目位于南阳市卧龙区英庄镇王塘庄村王塘庄1号，项目选址不涉及自然保护区、地质公园等特殊或重要生态环境敏感区；项目占地范围内无重点文物保护单位、无珍稀动植物资源；项目运营期职工生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排，因此项目建设不会对饮用水源保护区造成影响。 综上分析，项目建设符合区域生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目区域环境空气功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据南阳市自动监测站监测数据统计可知，项目所在区域环境空气为不达标区，项目运营期废气经采取环评提出的污染治理措施后，项目建设对区域大气环境质量不会产生明显不良影响。 项目周围地表水体主要为西侧750m的老河沟和东南侧835m的白河，老河沟向西南汇入潦河，潦河向西南汇入白河，根据南阳市地表水功能区划，白河评价河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求。根据《2023年河南省南阳市生态环境质量报告书》（2024年，河南省南阳生态环境监测中心）可知，2023年度白河-南阳市上范营断面水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，水质状况为轻度污染。项目运营期职工生活污水经化粪池处理后定期清运不外排，不会对区域地表水质量造成不良影响。 项目产噪设备采取基础减振、安装消声装置等降噪措施后，预计运营期噪声对四周厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；项目建设不会改变所在区域的声环境功能，因此，项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内。 综上分析，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据； 项目用水由乡镇供水管网供给，可以满足项目用水需求；能源主要依托当地电网供电，不属于高水耗、高能耗产业；项目不占用基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目建设符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。 - 2024年2月1日河南省生态环境厅发布了《关于公布河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》（河南省生态环境厅公告2024年2号），本项目选址位于南阳市卧龙区，经查询河南省三线一单综合信息应用平台（http://222.143.64.178:5001/publicService）可知，本项目选址涉及卧龙区大气重点单元（编码ZH41130320003），项目选址与南阳市环境管控分区分布的相对位置关系详见附图；项目建设与河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）的相符性分析详见下表。 表1-1 项目与卧龙区生态环境准入清单符合性分析一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区域; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41130320003; 卧龙区大气重点单元; 卧龙区; 重点管控单元; 空间布局约束; - 1、在禁养区内禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 - 2、原则上不再新增非电行业耗煤项目，确因产业发展和民生需要新上耗煤项目的，要全面落实煤炭消费减量替代。; 1.本项目不属于畜禽养殖场、养殖小区；2.本项目不涉及煤炭; 相符. 污染物排放管控; 优化调整货物运输结构，淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。; 本项目运营期不使用国三及以下排放标准柴油货车; 相符. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. - 由上表可知，项目能够满足《关于公布河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》相关要求。 5、备案相符性分析 本项目备案与拟建内容相符性分析见下表。 表1-2 本项目建设情况与备案内容相符性分析一览表 序号; 内容; 备案情况; 实际建设情况; 相符性. 1; 项目名称; 年产100万套家用塑料制品项目; 年产100万套家用塑料制品项目; 相符. 2; 建设单位; 南阳市宛大日用品有限公司; 南阳市宛大日用品有限公司; 相符. 3; 建设地点; 南阳市卧龙区英庄镇王塘庄村王塘庄1号; 南阳市卧龙区英庄镇王塘庄村王塘庄1号; 相符. 4; 建设性质; 新建; 新建; 相符. 5; 建设规模; 年产100万套家用塑料制品; 年产100万套家用塑料制品; 相符. 6; 建设内容; 占地3亩，建设厂房1400平方米（其中300平方用于生产厂房，100平方用于办公，900平方用于物料仓储，其他设施100平方米）。建设年产100万套家用垃圾桶、塑料扫把、塑料盆子加工项目。 生产工艺：采购塑料颗粒-固体塑料颗粒搅拌配料-注塑加热、冷却成型一塑料制品成品（无化学原料，全程固体塑料加热铸造工艺）。; 占地3亩，建设厂房1400平方米（其中300平方用于生产厂房，100平方用于办公，900平方用于物料仓储，其他设施100平方米）。建设年产100万套家用垃圾桶、塑料扫把、塑料盆子加工项目。 生产工艺：采购塑料颗粒-固体塑料颗粒搅拌配料-注塑加热、冷却成型一塑料制品成品（无化学原料，全程固体塑料加热铸造工艺）。; 相符. 7; 主要设备; 粉碎机2台，拌料机2台，注塑机6台，小货车1辆。; 粉碎机2台，拌料机2台，注塑机6台，小货车1辆。; 相符. 由上表可知，本项目建设内容与备案内容相符。 - 6、相关生态环境保护法律法规政策相符性分析 6.1与南阳市人民政府关于印发《南阳市空气质量持续改善行动实施方案的通知》（宛政〔2024〕6号）相符性分析 项目建设满足南阳市空气质量持续改善行动实施方案要求，项目与宛政〔2024〕6号文件相关内容相符性分析详见下表。 - 表1-3 项目与宛政〔2024〕6号相符性分析一览表 行动计划相关要求; 本项目; 相符性. 二、优化产业结构，促进产业绿色发展. （一）严把“两高”项目准入关口。严格落实国家、省“两高”项目相关要求,严禁新增钢铁产能。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。; 项目不属于“两高”项目。项目建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》塑料制品A级指标管控要求。; 相符. （二）加快淘汰落后低效产能。落实国家产业政策，进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，将大气污染物排放强度高、清洁生产水平低、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；加快淘汰步进式烧结机、球团竖炉、独立烧结、独立球团、独立热轧工序以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉；推动6000万标砖/年以下和城市规划区内的烧结砖及烧结空心砌块生产线有序退出。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类，项目不属于落后低效产能，且项目已取得南阳市卧龙区发改委备案证明，项目代码为2504-411303-04-01-561217。; 相符. 三、优化能源结构,加快能源绿色低碳发展. （二）严格合理控制煤炭消费总量。实施煤炭消费总量控制行动，重点压减非电行业煤炭消费，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核内容。对新（改、扩）建用煤项目实施煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批,不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 项目使用电能为清洁能源，不涉及煤炭。; 相符. 6.2与南阳市人民政府办公室关于印发《南阳市环境空气质量限期达标行动实施方案（2024-2025年）的通知》（宛政办〔2024〕3号）相符性分析 项目建设满足南阳市环境空气质量限期达标行动实施方案（2024-2025年）要求，项目与宛政办〔2024〕3号文件相关内容相符性分析详见下表。 - 表1-4 项目与宛政办〔2024〕3号相符性分析一览表 实施方案相关要求; 本项目; 相符性. 1.加快淘汰落后低效产能。研究制定落后产能淘汰退出工作方案，明确目标任务、时间节点、工作措施和责任单位。依据国家《产业结构调整指导目录》及《河南省淘汰落后产能综合标准体系》要求，严格强制性标准实施，落实属地责任，促使一批达不到标准体系要求和生产不合格产品或淘汰类产能等落后产能，依法依规严格关停退出。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类，项目不属于落后低效产能，且项目已取得南阳市卧龙区发改委备案证明，项目代码为2504-411303-04-01-561217。; 相符. 2.坚决遏制两高项目盲目发展。严格落实国家和省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。; 项目不属于“两高”项目。项目建设符合规划要求，符合规划环评及审查意见，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。; 相符. 3.强化项目环评及“三同时”管理。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平；改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平；新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。; 项目不属于“两高”项目。项目建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》塑料制品A级指标管控要求。; 相符. 6.3与河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2025年蓝天保卫战实施方案》《河南省2025年碧水保卫战实施方案》《河南省2025年净土保卫战实施方案》《河南省2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（豫环委办〔2025〕6号）相符性 表1-5 项目与豫环委办〔2025〕6号的相符性分析一览表 文件要求; 本项目; 相符性. 《河南省2025年蓝天保卫战实施方案》; 1.依法依规淘汰落后低效产能。严格落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2023年本）》《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》要求，加快落后生产工艺装备和过剩产能淘汰退出，列入2025年去产能计划的生产设施9月底前停止排污。全省严禁新改扩建烧结砖瓦项目，加快退出6000万标砖/年以下、城市规划区内的烧结砖及烧结空心砌块生产线，各省辖市、济源示范区、航空港区在2025 年4月组织开展烧结砖瓦行业专项整治“回头看”，原则上对达不到B级及以上绩效水平的烧结砖瓦企业实施停产整治；持续推动生物质小锅炉关停整合。2025年4月底前，各省辖市、济源示范区、航空港区制定年度落后产能淘汰退出工作方案，排查建立淘汰退出任务台账；2025年9月底前，淘汰退出烧结砖瓦生产线200条以上，整合淘汰现有的175台2蒸吨及以下和未采用专用炉具的生物质锅炉。; 本项目不属于淘汰落后低效产能。; 相符. 《河南省2025年碧水保卫战实施方案》; 7.持续推动企业绿色转型发展。严格项目准入，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展；严格落实生态环境分区管控，加快推进工业企业绿色转型发展；深入推进重点水污染物排放行业清洁生产审核；培育壮大节能、节水、环保和资源综合利用产业，提高能源资源利用效率；对焦化、有色金属、化工、电镀、制革、石油开采、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。; 本项目不属于“两高一低”项目，不属于化工、电镀、制革、石油开采、造纸、印染、农副食品加工等行业。; 相符. 《河南省2025年净土保卫战实施方案》; 1.强化土壤污染源头防控。制定《河南省土壤污染源头防控行动实施方案》，严格保护未污染土壤，推动污染防治关口前移。加强源头预防，持续动态更新涉镉等重金属行业企业清单并完成整治任务，依法对涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，对存在风险采取有效防控措施。完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。指导土壤污染重点监管单位按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求。做好土壤污染重点监管单位隐患排查问题整改，按要求将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统，着力提高隐患排查整改合格率。; 本项目不涉及重金属排放，不涉及有毒有害物质排放。; 相符. 《河南省2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》; 20.开展货运车辆运输监管。督促重点行业企业规范管理运输车辆、厂内车辆以及非道路移动机械，以满足绩效分级指标需求或其他移动源管理相关要求，对不满足绩效分级运输要求的实施动态调整。强化大宗物料运输企业门禁系统日常监管，2025年 8月底前，完成全覆盖监督帮扶，对发现的问题企业限期整改到位。省级生态环境部门对环保绩效A、B（含B-）级和绩效引领性等行业企业门禁系统建设使用情况开展抽查。鼓励未列入重点行业绩效分级管控的企业参照开展车辆管理，加大企业自我保障能力。; 本项目货运车辆满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》塑料制品A级指标管控要求。; 相符. 综上，本项目符合河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2025年蓝天保卫战实施方案》《河南省2025年碧水保卫战实施方案》《河南省2025年净土保卫战实施方案》《河南省2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（豫环委办〔2025〕6号）中相关要求。 6.4与南阳市生态环境保护委员会办公室关于印发《南阳市2024年蓝天保卫战实施方案》的通知（宛环委办〔2024〕21号）相符性 表1-6 项目与宛环委办〔2024〕21号的相符性分析一览表 分类; 实施方案内容; 本项目; 相符性. （二）工业污染治理减排行动; 11.开展低效失效设施排查整治。制定工业炉窑、锅炉、涉VOCs等重点行业低效失效治理设施排查整治方案，建立整治提升企业清单，重点关注水喷淋脱硫、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、微生物脱硝、单一水膜（浴）除尘、湿法脱硫除尘一体化等脱硫脱硝除尘工艺，单一低温等离子、光氧化、光催化、非水溶性VOCs废气采用单一水喷淋吸收等VOCs治理工艺及上述工艺的组合（异味治理除外），处理机制不明、无法通过药剂或副产物进行污染物脱除效果评估的治理工艺，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、清洁能源替代、原辅材料源头替代、关停淘汰等方式实施分类整治。对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。2024年10月底前完成排查工作，对于能立行立改的问题，督促企业抓紧整改到位；确需一定整改周期，明确提升改造措施和时限，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。; 本项目熔融造粒过程产生的有机废气经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置收集净化处理; 相符. 12.实施挥发性有机物综合治理。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，加快推进低VOCs含量原辅材料替代，加强VOCs全流程综合治理，加大蓄热式氧化燃烧（RTO）、蓄热式催化燃烧（RCO）、催化燃烧（CO）、沸石转轮吸附浓缩等高效治理技术推广力度；对企业含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）实施有机废气收集密闭化改造，加装治理设施；对企业活性炭装填量、更换周期实施编码登记，实现从购买、更换到处置的全过程可回溯管理；对污水处理设施排放的高浓度有机废气实施单独收集处理；具备改造条件的挥发性有机液体储罐改用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，汽车罐车改用自封式快速接头；加强火炬燃烧装置监管，火炬系统、煤气放散管安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计，相关数据接入DCS系统；按规定开展VOCs泄露检测与修复，南阳官庄先进制造业开发区建立统一的泄露检测与修复信息管理平台。2024年5月底前，排查建立挥发性有机物综合治理清单台账，2024年年底前，完成治理任务，全面提升企业VOCs治理水平。; 相符. 6.5与南阳市生态环境保护委员会办公室关于印发《南阳市2024年碧水保卫战实施方案》《南阳市2024年净土保卫战实施方案》《南阳市2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（宛环委办〔2024〕22号）的相符性 表1-7 项目与宛环委办〔2024〕22号（节选）的相符性分析一览表 方案; 分类; 实施方案内容; 本项目; 相符性. 《南阳市2024年碧水保卫战实施方案》; （七）持续提升污水资源化利用水平. 26.推动企业绿色转型发展; 培育壮大节能、节水、环保和资源综合利用产业，提高能源资源利用效率；对有色金属、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造；依法对重点行业企业实施强制性清洁生产审核。开展节水型企业创建、水效“领跑者”遴选工作和水效对标达标活动，提升工业水资源集约节约利用水平。; 本项目不属于有色金属、造纸、印染、农副食品加工等重点行业企业，项目生产使用冷却水循环使用; 相符. 《南阳市2024年净土保卫战实施方案》; （四）加强固体废物综合治理和新污染物治理. 17.深化危险废物监管和利用处置能力改革; 持续创新危险废物环境监管方式，建立综合处置企业行业自律机制、特殊类别危险废物的信息通报机制。开展危险废物自行利用处置专项整治行动。加强废弃电器电子产品拆解监管。; 本项目设置危废暂存间，危险废物暂存后交由有资质单位处理; 相符. 《南阳市2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》; （五）积极应对重污染天气. 16.加强重点行业移动源监管; 2024年7月1日起，实施《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ1321-2023）。督促辖区重点行业企业加强运输车辆管控，严格落实运输车辆（含承运单位车辆）、厂内运输车辆及非道路移动机械电子台账、视频监控系统等移动源管理相关要求；强化对大宗物料运输企业门禁系统日常监管，8月底前完成辖区内门禁系统企业全覆盖帮扶检查。市级生态环境部门对A、B（含B-）级和绩效引领性等重点行业企业门禁系统使用情况开展抽查检查。鼓励未列入重点行业绩效分级管控的企业参照开展车辆管理，加大企业自我保障能力。; 本项目严格落实运输车辆（含承运单位车辆）、厂内运输车辆及非道路移动机械电子台账、视频监控系统等移动源管理相关要求; 相符. 6.6项目建设与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性 表1-8 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析一览表 序号; 类别; 标准要求; 本项目情况. 1; 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目原料为PP塑料颗粒，存储过程中无VOCs产生。. 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目原料为PP塑料颗粒，存储过程中无VOCs产生。. 2; 6.VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目原料为塑料颗粒，不涉及液体。. 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目粒状VOCs原料密闭设备输送，采用密闭袋装。. 3; 7.工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于5年。; 评价要求企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于5年。. 7.3.2通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 评价要求项目通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，并根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。. 4; 10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目注塑过程配套有废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。评价要求项目VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。. 10.2.1企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。; 项目生产过程中产生有机废气单一，以非甲烷总烃计，根据生产工艺分别收集处理后达标排放。. 10.2.3废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500µmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 项目有机废气收集系统采用密闭输送管道，废气收集系统在负压下运行。. 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排气筒高度设置为15m。. 综上，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。 6.7项目与河南省《关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办〔2022〕24号）的相符性 项目建设与河南省《关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办〔2022〕24号）的相符性分析见下表。 表1-9 项目与河南省《关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办〔2022〕24号）节选内容相符性分析一览表 方案内容; 本项目建设情况; 相符性. 三、强化收集效果，减少无组织排放; 各地要严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《河南省2022年大气污染攻坚战实施方案》要求，对挥发性有机物无组织排放实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等密闭收集方式，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织 VOCs废气企业，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；含VOCs物料输送应采用重力流或泵送方式，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式。2022年5月底前，各地对辖区内采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业的企业开展一轮风速实测，达不到要求的，一周内加装增压风机。; 本项目严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《河南省2025年大气污染攻坚战实施方案》要求；注塑废气经负压收集装置收集，物料均采用密闭管道输送。; 相符. 四、提升治理水平，全面达标排放; 各地在2022年5月15日前全面梳理辖区内采用单一UV光氧催化、低温等离子、碱液喷淋等低效VOCs治理工艺企业，6月10日前在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克），或建设RCO、RTO等高效处理工艺，确保废气污染物稳定达标排放; 本项目注塑工序废气采用活性炭吸附+RCO催化燃烧装置进行处理，均不属于低效VOCS治理工艺，废气污染物可以稳点达标排放。; 相符. 由上表分析可知，项目建设与河南省《关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办〔2022〕24号）中相关要求相符。 6.8与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》相符性分析 本项目为日用塑料制品制造，根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》，应对照塑料制品行业A级企业要求进行分析。 表1-10 项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品行业A级企业要求相符性分析一览表 差异化指标; A级指标要求; 本项目情况; 相符性分析. 原料、能源、类型; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目以电为能源; 相符. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》允许类；本项目符合国家及地方产业政策；符合河南省相关政策要求；符合市级规划; 相符. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥、塑炼、压延、涂覆等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.使用再生料的企业【1】VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）；使用原生料的企业VOCs治理采用燃烧工艺或吸附、冷凝、膜分离等工艺处理（其中采用颗粒状活性炭的，柱状活性炭直径≤5mm、碘值≥800mg/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:7000的要求；使用蜂窝状活性炭的，碘值≥650mg/g、比表面积应不低于750m²/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:5000的要求；活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度等数据，废气温度、颗粒物、相对湿度分别不超过40℃、1mg/m3、50%）。废气中含有油烟或颗粒物的，应在VOCs治理设施前端加装除尘设施或油烟净化装置； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。; 1.本项目运营期注塑工序等涉VOCs工序均在封闭生产车间内进行，生产过程各设备上方安装集气罩，有机废气经集气罩收集后集中引至1套活性炭吸附脱附+RCO催化燃烧装置进行处理，经处理后废气污染物可实现达标排放；项目采用局部集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，风速应控制不低于0.3m/s； 2.本项目使用原料为原生料，生产工序产生的VOCs采用1套活性炭吸附脱附+RCO催化燃烧装置处理，处理措施属于两级组合工艺处理，同时活性炭碘值应符合指标要求（采用蜂窝活性炭碘值在800mg/g及以上），废气处理措施可行；项目有机废气不含颗粒物；3.本项目原料塑料属于粒状，生产过程采用自动吸料机经管道投加至料筒内上料，投料、废料破碎过程粉尘经一套覆膜袋式除尘器处理；项目生产过程全部在封闭车间内进行； 4.本项目废气治理设施运行过程产生的废活性炭经专用容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.本项目不涉及NOX废气产生及治理。; 相符. 无组织管控; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地； 5.贮存易产生粉尘、VOCs和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和废气处理设施。废气处理设施的排气筒高度不低于15m。; 1.本项目含VOCs的原料为塑料颗粒，颗粒状物料均采用密闭包装袋包装，运至厂区后储存于封闭生产车间原料库内； 2.本项目生产过程塑料颗粒等原料输送采用自动吸料机进行管道输送，输送过程实现自动化且密闭； 3.本项目生产工序产生的VOCs经集气罩收集后引至1套活性炭吸附脱附+RCO催化燃烧装置进行处理； 4.评价要求企业营运期厂区道路及车间地面全部进行硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘； 5.项目危废主要为废活性炭，存储时无废气产生。; 相符. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3； 2.VOCs治理设施去除率达到80%及以上；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30【2】mg/m3。; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3； 2.VOCS治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和94%； 3.本项目不涉及锅炉。; 满足. 监测监控水平; 1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）； 2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。; 1.本项目不属于重点排污单位，NMHC初始排放速率小于2kg/h且排放口风量小于20000m3/h，无需安装废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）； 2.本项目按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。; 相符. 环境 管理 水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括日常操作规程、岗位责任制度、污染物排放公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气污染治理设施稳定运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 评价对项目环境管理提出要求，企业应严格执行。; 相符. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行、维护、管理信息（包括但不限于废气收集系统和污染治理设施的名称规格、设计参数、运行参数、巡检记录、污染治理易耗品与药剂用量（吸附剂、催化剂、脱硫剂、脱硝剂、过滤耗材等）、操作记录以及维护记录、运行要求等）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废暂存、处理记录。. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（包括但不限于学历、培训、从业经验等）。. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1.物料公路运输使用国五排放标准重型载货车辆； 2.厂内不涉及车辆运输； 3.厂内非道路移动机械采用电叉车。; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。; 本项目日均进出货物量小于150吨（载货车辆日进出10辆以下），按要求建立电子台账。; 相符. 由上表可知，本项目达到A级绩效水平。 7、与《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划》（2018年6月28日发布）的相符性 根据2018年6月发布的《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划》。 一、保护区涉及行政区范围 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区涉及南阳市、平顶山市、许昌市、郑州市、焦作市、新乡市、鹤壁市、安阳市8个省辖市和邓州市。 二、总干渠两侧饮用水水源保护区划范围 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 （2）弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 三、水源保护区内工农业发展的有关要求 一级保护区内，不得建设任何与中线总干渠水工程无关的项目，农业种植不得使用不符合国家环保安全有关规定的高毒和高残留农药。 二级保护区不得从事以下活动：①新建、扩建污染较重的废水排污口，设置医疗废水排污口；②新建、扩建污染重的化工建设项目和规模化畜禽养殖项目；③设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施，新建加油站及油库等；④使用不符合国家有关农药安全使用和环保有关规定、标准的高毒和残留农药；⑤将不符合国家《生活饮用水卫生标准》和有关规定的人工直接回灌补给地下水；⑥监理基地和掩埋动物尸体；⑦利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞以及漫流等方式排放工业废水、医疗废水和其他含有毒害废水。将剧毒、持久性和放射性废物以及含有重金属废物等直接倾倒或埋入地下；⑧大气污染物最大落地浓度位于总干渠范围内的建设项目。 四、项目与南水北调中线工程总干渠两侧水源保护区规划的相符性分析 本项目位于南阳市卧龙区英庄镇王塘庄村王塘庄1号，经对照南水北调中线工程总干渠南阳市段保护区范围图，项目西北距南水北调总干渠约21.275km，且项目运营期职工生活污水经化粪池处理后定期清运不外排，因此项目建设不会对南水北调总干渠的水质产生明显不良影响。 8、项目建设与河南南阳白河国家级湿地公园总体规划（2013-2020）的相符性分析 8.1规划内容 （1）红线范围 河南南阳白河国家湿地公园地处南阳市中北部，跨南召县、方城县、宛城区、卧龙区、南阳新区和鸭河工区，由北向南呈片带状（片指鸭河口水库宽广水面，带指白河河流带状廊道）走向，主要包括鸭河口水库及其下游的白河至S8311南阳北绕城高速段以及周边一定区域。地理坐标大致为：东经112°24′55"～112°40′50"，北纬33°4′29"～33°24′54"。湿地公园规划总面积17276.2hm2。 （2）湿地类型 湿地公园中湿地总面积为13076.5公顷，占土地总面积的75.7%。湿地公园内湿地分为河流湿地和人工湿地两大湿地类；永久性河流、洪泛平原湿地、库塘和运河/输水河四大湿地型，这种复合湿地生态系统在我国亚热带和暖温带过渡区域具有较强的典型性和代表性，在河南省和我国中原地区具有较强的独特性。 ①河流湿地 河流湿地包括永久性河流和洪泛平原湿地两个湿地型。永久性河流主要指白河及其支流以及鸭河口水库汇水支流，洪泛 平原湿地主要指白河洲滩湿地。 ②人工湿地 人工湿地包括库塘和运河/输水河两个湿地型。库塘主要是指鸭河口水库，运河/输水河主要指鸭河口水库的溢洪道。 （3）功能分区 河南南阳白河国家湿地公园分为生态保护保育区、恢复重建区、宣教展示区和管理服务区4个功能区。生态保护保育区是开展保护、监测等必需的保护管理活动的区域，不进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动，区内以保护措施为主，一般维持其自然的原始风貌；恢复重建区以人工促进为主的方式恢复和重建白河河流湿地生态系统结构、过程和功能，恢复良好的水文条件，打造健康的河流廊道生态系统，改善和提高水禽栖息地质量，扩大水禽栖息地面积，让水禽重新回归栖息乐园，并开展相应的科研监测和科普宣教活动；宣教展示区是开展湿地服务功能展示、宣传教育活动的区域；管理服务区可供湿地公园管理者开展管理和服务活动。保护保育区面积为16196.7hm2，占河南南阳白河国家湿地公园总面积的93.8%，是湿地公园的绝对主体。 - 表1-11 河南阳白国家湿地公园功能分区表 分区; 小区; 面积（公顷）; 比例（%）; 主导功能. 保护保育区; 鸭河口水库水源和游禽类栖息地保护保育小区; 9186.6; 53.2; 保护、提高. 库塘浅水区水禽栖息地保护保育小区; 2314.3; 13.4; 保护、提高. 环库水源涵养林保护保育小区; 3359.5; 19.4; 保护、提高. 白河河流水禽栖息地保护保育小区; 1336.3; 7.8; 保护、提高. 小计; 16196.7; 93.8; 保护、提高. 恢复重建区; 706.6; 4.1; 保护、提高. 宣教展示区; 351.8; 2.0; 保护、利用. 管理服务区; 21.1; 0.1; 保护、提高. 合计; 17276.2; 100.0. 8.2项目建设与河南南阳白河国家级湿地公园总体规划（2013-2020）的相符性分析 本项目选址位于南阳市卧龙区英庄镇王塘庄村王塘庄1号，东北距白河湿地公园的最近直线距离约为37.56km，经比对南阳白河国家级湿地公园总体规划，项目选址不在其规划范围内。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 日用塑料制品凭借轻便、低成本、耐用、多功能等核心优势，成为现代生活不可或缺的一部分。南阳市宛大日用品有限公司拟投资80万元在南阳市卧龙区英庄镇王塘庄村王塘庄1号建设年产100万套家用塑料制品项目。项目建成后，年产60万套家用垃圾桶，30万套塑料扫把，10万套塑料盆。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》相关要求，本项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“二十六、橡胶和塑料制品业29-53.塑料制品业292；以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”，应编制报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表，本项目不以再生塑料为原料生产的，不涉及电镀工艺，不使用胶粘剂和涂料，故应编制环境影响报告表。 受建设单位委托（委托书见附件一），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司收到委托后，经过现场调查和查阅有关资料，按照环境影响评价相关技术导则的规定，本着“科学、公正、客观”的态度编制完成本项目的环境影响报告表。 2、建设内容 本项目组成情况见下表。 表2-1 本项目组成情况一览表 名称; 内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋1层，建筑面积400m2，放置生产设备; 新建. 辅助工程; 办公室; 1栋1层，建筑面积100m2，砖混结构，日常办公; 新建. 储运工程; 仓库; 1栋1层，建筑面积900m2，存放原辅材料和产品; 新建. 公用工程; 供水工程; 卧龙区英庄镇供水管网供给; 新建. 排水工程; 雨污分流，本项目生活污水经化粪池处理后定期清运不外排，生产用水主要为冷却用水；设置1个冷却循环水池，尺寸为9m×2.8m×3m，冷却用水循环使用，不外排; 新建. 供电工程; 卧龙区英庄镇供电所供给; 新建. 制冷供暖; 本项目生产线冷却采用直接水冷，建设冷却循环水池，办公制冷供暖均采用室内分体式空调; 新建. 环保工程; 废气; 投料、粉碎废气：二次密闭+1套袋式除尘器进行处理后，通过1根15m高排气筒排放（DA001） 注塑废气：二次密闭+1套活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置进行处理，然后通过1根15m高排气筒排放（DA002）; 新建. 废水; 本项目生活污水经化粪池处理后定期清运不外排，生产用水主要为冷却用水；设置1个冷却循环水池，尺寸为9m×2.8m×3m，冷却用水循环使用，不外排。; 新建. 噪声; 采取对厂房封闭、高噪声设备设置减振基础等降噪措施; 新建. 固废; 本项目生活垃圾集中收集后，运至垃圾中转站处理，废包装材料存于一般固废暂存间，定期外售；袋式除尘器收集的粉尘、不合格产品一般固废暂存间暂存后运至填埋场填埋处理。废催化剂交由厂家回收；废活性炭收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。; 新建. 3、项目产品方案 本项目产品方案见下表。 表2-2 本项目产品情况一览表 序号; 产品名称; 年产量; 规格. 1; 家用垃圾桶; 60万套; 平均重量200g. 2; 塑料扫把; 30万套. 3; 塑料盆; 10万套. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-3 主要设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 本项目; 备注. - 1; 粉碎机; /; 2台; 破碎. - 2; 拌料机; /; 2台; 混合物料. - 3; 注塑机; /; 6台; 注塑生产. - 4; 冷却循环水池; 9m×2.8m×3m; 1个; 物料冷却. - 5; 冷却塔; /; 1套. - 注：根据《产业机构调整指导目录》（2024年版）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第二批）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第三批）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第四批）、《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》，本项目生产设备均不属于其中的淘汰或落后设备。 - 产能匹配性分析 表2-4 产品产能匹配分析一览表 主要生产设备; 数量; 生产能力（t/h）; 生产时间（h/d）; 年工作日（d/a）; 总年产量（t/a）. 注塑机; 6台; 0.1t/h（单台设备）; 3; 300; 540. 根据以上分析，决定产能的主要生产设备注塑机生产能力为540t/a，能够达到本项目的产能200t/a要求。 - 5、主要原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅材料消耗见表2-5。 表2-5 主要原辅料及能源消耗 序号; 名称; 年用量 t/a; 最大储存量t/a; 形态; 备注. 1; 原辅材料; PP塑料颗粒; 192; 15; 固态; 外购，储存于原料存放区. 2; 色母; 8; 1; 固态. 3; 能源; 水; 742.8m3/a; 由卧龙区英庄镇供水管网供给. 4; 电; 10万kW·h; 由卧龙区英庄镇供电所供给. 表2-6 主要原辅材料理化性质 原辅材料; 理化性质. PP; PP学名聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。系白色蜡状材料，外观透明而轻，为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，化学性稳定，具有良好的力学性能、耐热性。化学式为（C3H6）n，密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解，分解温度在300℃以上（本项目加热温度小于300℃）。. 色母; 一种专为高分子材料设计的着色剂，也称为颜料制备物（Pigment Preparation）。‌它由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素组成，通过将超量的颜料均匀载附于树脂中，形成颜料浓缩物（Pigment Concentration），从而具有高于颜料本身的着色力‌。. 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员12人，采用双班制，每班工作8小时，年工作时间300天，不在厂区食宿。 7、平面布局 本项目北侧为办公室，南侧为仓库，东侧为生产车间。整个厂区人流、物流分开，方便了运输，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。综上所述，本项目厂区布局基本合理。项目所在厂区平面布置图见附图3。 8、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水和冷却用水。 ①生活用水 本项目劳动定员12人，在厂区食宿，工作制度按300d计算。参考《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），项目职工生活用水参照表48中公共管理、社会保障和社会组织—机关用水定额—22m3/人•a（无食堂），折合73L/人•d，则项目职工生活用水量为0.876m3/d（262.8m3/a），生活污水排放系数以0.8计，则生活污水产生量为0.7008m3/d（210.24m3/a），经化粪池处理后定期清运不外排。 ②冷却用水 注塑机运行过程需配套冷却水系统对注塑机进行间接冷却定型，每天运行8h。根据企业提供资料，项目配套1台冷却塔和1座冷却水池，冷却水循环量为10m3/h，80m3/d。冷却水循环使用，定期加入新鲜水补充因高温而蒸发的部分冷却水，根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014），冷却塔损失水量占循环水量的百分数可取1.5%-3.5%，本项目蒸发损失量取循环用水量的2%，则冷却塔补充新鲜水量为1.6m3/d。 （2）排水 本项目冷却水后循环使用，生活污水经化粪池处理后定期清运不外排。水平衡见下图： 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） - （3）供电 - 项目用电量约为10万kW·h/a，由英庄镇供电电网统一供给，可以满足项目用电需求。 - （4）制冷供暖 - 本项目生产线冷却采用直接水冷，办公制冷供暖均采用室内分体式空调。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期工艺流程 项目生产工艺流程及产污环节见下图： 图2-2 生产工艺流程及污染节点简图 工艺流程简述： （1）投料：外购的原料PP和少量色母等按照比例进行配料，放入拌料机中搅拌均匀。项目外购塑料粒子为PP颗粒和色母，全部为新料，原料清洁度较高，粒径大，不含细颗粒物、粉尘等杂质。因此，混料时基本无粉尘产生。人工拆袋后倒入料仓内采用吸料机上料；投料过程主要为粉尘和废包装袋； （2）挤出：混料后的原料经注塑机加热熔融挤出（当螺杆旋转时，螺纹槽将固态塑料从进料口向前推送，并在推送过程中逐渐升温和熔化），加热温度介于240~250℃，通过注射头将熔融体注入模具中，经过短暂的冷却后取出成型。冷却方式为间接冷却，用水为自来水，冷却用水循环使用。此过程主要为塑料加热产生的有机废气，以非甲烷总烃计； （3）检验：注塑成型后的物料进入检验工序，将不合格产品筛除集中收集，定期进行破碎处理后外售，不再回用于生产；不合格产品破碎过程中会产生少量粉尘和噪声； （4）包装成品：检验合格后进入包装工序，包装后成品待售。 本项目采用间接水冷方式，通过冷却水对注塑机进行冷却，冷却产生的间接冷却水回流至冷却水循环塔内。 - 产污环节分析 - 根据上述工艺分析，本项目生产过程中产污环节分析详见下表。 表2-7 本项目产污环节一览表 类别; 产污环节; 污染因子; 治理措施. 废气; 投料、破碎工序; 颗粒物; 对粉碎机进行二次密闭，负压收集后，经1套袋式除尘器处理后，由一根15m高排气筒排放. 注塑工序; 非甲烷总烃; 对热熔机进行二次密闭，负压收集后，采用1套活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后，由一根15m高排气筒排放. 危废暂存; 非甲烷总烃; 负压收集后，采用1套活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后，由一根15m高排气筒排放. 废水; 冷却水; COD、SS; 循环使用，定期补充. 固废; 原料包装; 废包装材料; 暂存于一般固废间，收集后外售综合利用. 注塑挤出; 不合格产品; 破碎后外售下游企业综合利用. 废气治理; 袋式除尘器收集的粉尘; 暂存于一般固废间，收集后外售综合利用. 废气治理; 废催化剂; 厂家回收. 有机废气治理; 废活性炭; 暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理. 噪声; 粉碎机、拌料机等; 机械性噪声; 厂房隔声、减振基础. 风机; 空气动力性噪声; 消声、距离衰减. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有闲置厂房，位于河南省南阳市卧龙区英庄镇王塘庄村王塘庄1号。不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 本项目位于南阳市卧龙区英庄镇王塘庄村王塘庄1号，根据环境空气质量功能区划分，项目所在地区域划分为二类功能区，根据《2023年河南省南阳市生态环境质量报告书》（南阳市生态环境局），卧龙区环境空气六项主要污染物中，主要超标污染物为细颗粒物和可吸入颗粒物。区域环境空气质量现状评价见下表。 表3-1 卧龙区2023环境空气质量统计数据一览表 区域名称; 污染物; 评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率; 达标情况. 卧龙区; SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10%; 达标. NO2; 年平均浓度; 25; 40; 62.5%; 达标. PM10; 年平均浓度; 77; 70; 110%; 超标. PM2.5; 年平均浓度; 45; 35; 128.57%; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25%; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 152; 160; 95%; 达标. 对照2023年度南阳市生态环境质量报告数据，卧龙区SO2、NOX年均浓度值、相应百分位浓度，CO、O3年百分位浓度值可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，PM2.5和PM10不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，区域环境质量状况一般，属于不达标区。 （2）特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状要求“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。” 本项目特征污染物为非甲烷总烃。非甲烷总烃无国家、地方环境空气质量标准，因此，本次评价不再对上述因子进行补充监测。 针对目前环境空气质量现状，卧龙区按照《南阳市2024年蓝天保卫战实施方案》（宛环委办〔2024〕21号）等文件相关要求，出台一系列相应的大气污染防治管控文件，以“两降一控一升”为目标，以污染防治攻坚10个专项行动为抓手，以改善环境空气质量为核心，实施PM2.5和臭氧污染协同控制，推进VOCs和NOX协同减排，强化区域大气污染协同治理，突出精准治污，科学治污、依法治污、铁腕治污、全民治污，加强物料堆场、施工工地、工业企业等管理，切实减少细颗粒物产生及排放，改善当地环境质量。随着相关政策措施的逐步落实，区域空气质量将逐渐好转。 2、地表水环境 项目周围地表水体主要为西侧750m的老河沟和东南侧835m的白河，老河沟向西南汇入潦河，潦河向西南汇入白河。根据南阳市地表水功能区划，白河评价河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求。根据《2023年河南省南阳市生态环境质量报告书》（2024年，河南省南阳生态环境监测中心）可知，2023年度白河-南阳市上范营断面水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，水质状况为轻度污染。 3、声环境 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域属于2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》（试行），厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，不再进行声环境质量现状监测。 - 4、地下水 根据现场调查可知，本项目500m范围内不存在地下水环境保护目标。项目建成后厂区地面进行硬化防渗，正常情况下不存在污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，本项目可不开展地下水环境质量现状调查。因此，本项目地下水环境不需进行监测分析。 - 5、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目废气、废水经处理后对周围环境影响较小，厂区进行硬化防渗，因此项目无土壤污染途径，本次评价不再对土壤现状进行监测评价。 6、生态环境 本项目位于河南省南阳市卧龙区英庄镇王塘庄村王塘庄1号，通过现场踏勘，项目周围主要为道路、厂房、农田等。无珍稀、濒危野生动植物以及受国家保护的动植物种类。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、环境空气保护目标 本项目厂界外500米范围内大气环境保护目标如下表所示： 表3-2 大气环境保护目标及其距离 保护目标名称; - 坐标; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. - X; - Y. 苏营; 112.468040; 32.763547; 居民区; 大气环境二类功能区; 西北; 392m. 2、声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、生态环境保护目标 本项目位于河南省南阳市卧龙区英庄镇王塘庄村王塘庄1号，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | - 1、废气 - 本项目废气执行标准如下表所示。 表3-3 废气排放标准 执行标准; 污染因子; 排放限值. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业; 非甲烷总烃; 无组织; 工业企业边界挥发性有机物排放建议值; 2.0mg/m3. 有组织; 建议去除效率; 70%. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）; 非甲烷总烃; 有组织; 排放限值; 60mg/m3. 颗粒物; 有组织; 排放限值; 20mg/m3. 无组织; 企业边界; 1.0mg/m3. 《河南省重污染天气重点行业 应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品A级企业分级指标; 颗粒物; 有组织; 排放限值; 10mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织; 排放限值; 20mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 无组织; 厂房外监控点处1h平均浓度值; 6.0mg/m3. 无组织; 厂房外监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 备注：颗粒物排放速率需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准：15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h；非甲烷总烃排放速率需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准：15m排气筒最高允许排放速率10kg/h。. 2、噪声 本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准限值见下表。 表3-4 噪声排放标准限值一览表 单位：dB（A） 标准名称; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 3、固体废物 一般固体废物贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的有关规定。 |
| 总量控制指标 | - 1、废水总量控制指标 项目运营期废水主要为职工生活污水，废水排放量为210.24m3/a，经化粪池处理后定期清运，不外排，不涉及废水总量控制指标。 - 2、大气总量控制指标： 本项目生产过程中大气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，项目大气总量控制指标为：颗粒物0.1308t/a、非甲烷总烃0.0832t/a。 - 3、总量替代： 根据《河南省生态环境厅关于加强建设项目主要污染物排放总量指标管理工作的通知》，上一年度环境空气质量年平均浓度不达标、水环境质量未达到要求的县（市、区），相关污染物要按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的县（市、区），氮氧化物、挥发性有机物、二氧化硫、烟粉尘四项污染物均需进行2倍削减替代。 卧龙区属于空气不达标区，污染物需要实施倍量替代，颗粒物替代量为0.2616t/a、非甲烷总烃替代量为0.1664t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有场地和厂房进行建设，施工期主要是设备安装，设备安装在车间内进行，经厂房隔声和距离衰减，施工噪声满足标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，随着施工结束，影响消失。本次评价不再分析施工期环境保护措施情况。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1废气源强分析 本项目废气主要为投料、破碎工序产生的粉尘和注塑工序产生的非甲烷总烃。 ①投料工序废气 项目投料过程上料采用人工上料，在投料过程中会产生一定量的粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）中《292塑料制品业系数手册》可知，采用“配料-混合-挤出”工艺，颗粒物的产生系数为6.00千克/吨-产品，项目原料用量200t/a，则此过程中粉尘产生量为1.2t/a。 ②破碎工序废气 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《42 废弃资源综合利用行业系数手册》，“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”中废PP/PE破碎的产污系数：375克/吨-原料。本项目PP破碎量为1t/a，则粉尘产生量为0.0004t/a。 ③注塑工序废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《292 塑料制品行业系数手册》，“2927 日用塑料制品制造行业系数表”中日用塑料制品：2.70千克/吨-产品，本项目产品产量为200t/a，则非甲烷总烃产生量为0.54t/a。 治理措施 本项目共设置2台粉碎机，项目对粉碎机单独二次密闭，产生的废气密闭负压收集，所有开口处、包括人员或物料进出口呈负压，属于单层密闭负压收集方式，密闭收集效率可达90%，本项目密闭收集效率取90%。废气经收集后进入袋式除尘器处理，处理效率为99%，处理后通过1根15m排气筒（DA001）达标排放。 本项目共设置6台注塑机，项目对注塑机单独二次密闭，产生的废气密闭负压收集，所有开口处、包括人员或物料进出口呈负压，属于单层密闭负压收集方式，密闭收集效率可达90%，本项目密闭收集效率取90%。然后进入活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置中处理，本次评价吸附效率按96%计（项目共设置3个吸附箱，3个吸附（脱附）箱进行交替使用，2个吸附箱进行吸附净化时，1个脱附箱进行脱附再生处理，两者之间切换通过调节阀进行控制），催化燃烧处理效率按98%计，综合处理效率约94%。处理后通过1根15m排气筒（DA002）达标排放。 风量设计： 本项目粉碎机密闭面积为20m2，高度约为3m，则体积约为60m3，换气次数均按20次/小时计算，计算出破碎房所需风量为60×20=1200m3/h，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，建议风机风量设置为1440m3/h（取整按2000m3/h计）。 本项目注塑机密闭面积为90m2，高度约为3m，则造粒房体积约为270m3，换气次数均按20次/小时计算，计算出造粒房所需风量为270×20=5400m3/h，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，建议风机风量设置为6480m3/h（取整按7000m3/h计）。 废气产排情况如下表所示。 表4-1 本项目建成后运营期废气产排情况及治理措施一览表 污染源; 污染物; 排放形式; 产生浓度mg/m3; 产生量; 防治措施; 处理效率%; 排放浓度mg/m3; 排放量; 排放标准. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 投料、破碎; 颗粒物; 有组织; 600.2; 1.2004; 1.0804; 袋式除尘器+15m排气筒（DA001）; 99; 6; 0.012; 0.0108; 10mg/m3. 无组织; /; 0.1333; 0.12; /; /; /; 0.1333; 0.12; 1.0mg/m3. 注塑; 非甲烷总烃; 有组织; 77.1429; 0.54; 0.486; 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒（DA002）; 94; 4.6286; 0.0324; 0.0292; 60mg/m3. 无组织; /; 0.06; 0.054; /; /; /; 0.06; 0.054; 2.0mg/m3. 由上表可知，颗粒物有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准要求（颗粒物排放限值20mg/m3），同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品A级企业分级指标要求（PM有组织排放浓度不高于10mg/m3），非甲烷总烃有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准要求（非甲烷总烃60mg/m3）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中工业企业挥发性有机物排放建议值中其他行业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%的要求。同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品行业绩效分级A级企业要求（NMHC有组织排放浓度不高于20mg/m3）。 1.2废气治理设施信息 表4-2 废气治理设施信息表 编号; 工序及污染物; 治理措施; 收集效率 （%）; 处理效率 （%）; 处理能力 （m3/h）; 是否为可行技术. DA001; 颗粒物; 二次密闭+1套袋式除尘器进行处理，然后通过1根15m高排气筒排放; 90; 99; 2000; 是. DA002; 非甲烷总烃; 二次密闭+1套活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置进行处理，然后通过1根15m高排气筒排放; 90; 94; 7000; 是. 表4-3 有组织废气排放口基本情况表（点源） 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒参数; 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 经度 （°）; 纬度 （°）; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 流速（m/s）. DA001; 1#排气筒; 一般排放口; 112.472815; 32.762097; 107; 15; 0.2; 常温; 18; 颗粒物; 6; 0.012. DA002; 2#排气筒; 一般排放口; 112.472820; 32.761971; 107; 15; 0.4; 常温; 15; 非甲烷总烃; 4.6286; 0.0324. 1.3非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 项目生产过程中产生的非正常排放主要是污染物排放控制措施达不到应有效率时引起的污染物超标排放，评价以最不利原则按照污染物治理措施处理效率为0时，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放的情况进行分析。废气非正常工况源强情况见表4-4。 表4-4 本项目非正常工况下废气排放情况一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 非正常排放量/（kg/a）; 采取措施. 袋式除尘器; 污染物排放控制措施达不到应有效率，处理效率为0; 颗粒物; 600.2; 1.2004; 1; 1; 1.2004; 产生废气的工序及时停止运行. 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置; 污染物排放控制措施达不到应有效率，处理效率为0; 非甲烷总烃; 77.1429; 0.54; 1; 1; 0.54; 产生废气的工序及时停止运行. 企业应加强对设备的日常维护、检查，及时发现事故隐患，及时处理。定期维护废气处理设施，保证各环保设施正常运行，污染物稳定达标排放。 1.4废气污染治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A中“表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”可知，袋式除尘和催化燃烧属于可行性技术，因此，本项目投料、破碎工序产生的颗粒物采用“袋式除尘装置”是可行的，注塑工序产生的有机废气采用“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”是可行的。 1.5环境影响分析 为了解本项目废气排放对周边环境的影响，本次评价使用估算模式对项目废气进行预测分析。本次大气环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的AERSCREEN模型进行预测。采用AERSCREEN模型计算污染源的下风向轴线浓度，并计算相应浓度。 ①大气污染物排放源分析 表4-5 本项目矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标 （°）; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角 （°）; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 东经; 北纬. 1; 无组织废气; 112.472781; 32.761883; 107; 30; 10; 15; 3; 4800; 正常排放; 颗粒物; 0.1333. 2; 非甲烷总烃; 0.06. ②预测结果 本项目厂界预测结果如下： 表4-6 本项目建成后各厂界浓度预测结果 单位：mg/m3 敏感点; 颗粒物; 非甲烷总烃. 东厂界; 3.73E-02; 4.07E-02. 西厂界; 5.56E-02; 6.07E-02. 南厂界; 4.87E-02; 5.31E-02. 北厂界; 5.06E-02; 5.52E-02. 由计算结果可知，项目运营期厂界颗粒物无组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）企业边界限值要求（1.0mg/m3），非甲烷总烃无组织排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业工业企业边界挥发性有机物排放建议值（2.0mg/m3），可做到达标排放。 根据AERSCREEN估算模式计算结果可知，本项目正常状态下，项目排放的主要大气污染物的最大落地浓度均未出现超标现象，项目各排气筒排放的大气污染物最大地面浓度远远小于评价标准，贡献值很小。因此，本项目大气污染物经处理达标排放后，对评价范围内的大气环境影响较小，不会改变评价范围内的大气环境功能，不会对评价范围内的环境保护目标造成明显影响。 1.6污染物排放量核算 （1）有组织排放量核算 表4-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓 度mg/m3; 核算排放速率kg/h; 核算年排放量t/a. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 6; 0.012; 0.0108. 2; DA002; 非甲烷总烃; 4.6286; 0.0324; 0.0292. 有组织排放合计; 颗粒物; 0.0108. 非甲烷总烃; 0.0292. （2）无组织排放量核算 表4-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产车间; 颗粒物; 密闭车间; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）; 1.0; 0.12. 2; 非甲烷总烃; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2其他企业工业企业边界挥发性有机物排放建议值要求; 2.0; 0.054. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.12. 非甲烷总烃; 0.054. （3）项目大气污染物年排放量核算 表4-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 核算年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.1308. - 2; 非甲烷总烃; 0.0832. 1.7废气监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），提出了企业自行监测的一般要求、监测方案制定、信息记录和报告的基本内容和要求，结合本项目特征，制定项目的污染物监测计划，详见下表。 表4-10 废气自行监测计划 废气源强; 监测要求; 排放标准. 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品行业绩效分级A级企业要求. DA002; 非甲烷总烃; 1次/半年. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）. 非甲烷总烃; 1次/年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂房外VOCs无组织特别排放限值非甲烷总烃排放监控点处1h平均浓度值：6.0mg/m3，监控点处任意一次浓度值：20mg/m3. 2、废水 2.1废水源强分析 本项目营运期无生产废水产生（其中冷却塔水循环利用，定期补充新鲜水，无外排废水），废水主要为职工生活污水。 项目劳动定员12人，均不在厂区食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），项目职工生活用水参照《定额》中表48中公共管理、社会保障和社会组织—机关用水定额—22m3/人•a（无食堂），折合73L/人•d，则项目职工生活用水量为0.876m3/d，废水产污系数取0.8，生活污水产生量为0.7008m3/d，污水中主要污染物浓度分别为COD300mg/L、BOD5180mg/L、SS250mg/L、NH3-N30mg/L。 - 2.2废水处理措施可行性分析 项目生活污水产生量为0.7008m3/d，产生量较小且废水水质简单，环评建议厂区拟建1座化粪池（容积5m3，采取“三防”措施）处理项目生活污水，化粪池容积可满足生活污水处理需求。生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 2.3废水监测计划 本项目无废水排放口，无监测计划。 3、噪声 3.1噪声源情况 项目运营期噪声主要为设备运行产生的噪声，源强在80~90dB（A）。项目生产操作位于厂区车间内，采取厂房隔声、基础减振措施进行处理。在采取以上措施后，对周围环境影响较小。项目以生产车间西南角为原点坐标x，y，z（0，0，0）。工业企业设备噪声产生源强见下表。 |

|  | 表4-11 本项目噪声源调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强/dB(A); 声源控制措施; 相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. - 1; 生产车间; 粉碎机; /; 90; 厂房隔声、基础减振; 5; 51; 1; 东; 22; 66; 昼间; 20; 46; 1. 南; 43; 51; 31. 西; 18; 35; 15. 北; 17; 60; 40. - 2; 粉碎机; /; 90; 12; 53; 1; 东; 19; 73; 昼间; 20; 53; 1. 南; 43; 62; 42. 西; 21; 45; 25. 北; 17; 70; 50. - 3; 拌料机; /; 80; 5; 45; 1; 东; 22; 52; 昼间; 20; 32; 1. 南; 40; 70; 50. 西; 18; 49; 29. 北; 20; 62; 42. - 4; 拌料机; /; 80; 12; 46; 1; 东; 19; 41; 昼间; 20; 21; 1. 南; 40; 58; 38. 西; 21; 39; 19. 北; 20; 52; 32. - 5; 注塑机; /; 80; 19; 48; 1; 东; 16; 41; 昼间; 20; 21; 1. 南; 40; 57; 37. 西; 24; 39; 19. 北; 20; 53; 33. - 6; 注塑机; /; 80; 8; 34; 1; 东; 22; 39; 昼间; 20; 19; 1. 南; 37; 60; 40. 西; 18; 42; 22. 北; 23; 51; 31. - 7; 注塑机; /; 80; 15; 35; 1; 东; 19; 36; 昼间; 20; 16; 1. 南; 37; 58; 38. 西; 21; 48; 28. 北; 23; 52; 32. - 8; 注塑机; /; 80; 22; 37; 1; 东; 16; 33; 昼间; 20; 13; 1. 南; 37; 53; 33. 西; 24; 38; 18. 北; 23; 47; 27. - 9; 注塑机; /; 90; 10; 23; 1; 东; 22; 34; 昼间; 20; 14; 1. 南; 34; 53; 33. 西; 18; 37; 17. 北; 26; 47; 27. - 10; 注塑机; /; 90; 17; 24; 1; 东; 19; 34; 昼间; 20; 14; 1. 南; 34; 53; 33. 西; 21; 37; 17. 北; 26; 47; 27. 表4-12 本项目噪声源调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 声源源强; 相对位置/m; 声源控制措施; 运行时段. 声功率级/dB(A); X; Y; Z. 1; 风机; /; 90; 19; 102; 1; 基础减振、隔声; 昼间. 2; 风机; /; 90; 10; 64; 1; 基础减振、隔声; 昼间. - 注：以生产车间西南角为坐标原点，以东西向为X轴，南北向为Y轴，高度为Z轴。 |
| --- | --- |

|  | 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B工业噪声预测计算模型，室内声源等效室外声源声功率级计算方法，室外声源采用点声源的扩散衰减模式。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（1）近似求出： （1） 式中： LP1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2-靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL-隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： （2） 式中： LP1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw-点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时Q=8。 R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （3） 式中： LPli（T）-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB LPlij-室内j声源i倍频带的声压级，dB； N-室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （4） 式中： LP2i（T）-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i（T）-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式（5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 （5） 式中： Lw-中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； LP2（T）-靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S-透声面积，m2。 （2）室外声源计算 室外声源按照附录A，以无指向性点声源几何发散衰减，如下式所示。 式中： L-受声点的声压级，dB（A）； L0--厂房外声源源强，dB（A）； r-厂房外声源与厂界之间的距离，m； r0-距噪声源距离，取1m。 （3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg-建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T--用于计算等效声级的时间，s； N--室外声源个数； ti--在T时间内i声源工作时间，s； M--等效室外声源个数； tj--在T时间内j声源工作时间，s。 预测结果见表4-13。 表4-13 厂界噪声预测值 单位：dB（A） 序号; 声环境保护目标名称方位; 噪声贡献值; 噪声标准; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 56.5; 46.9; 60; 50; 达标; 达标. 2; 南厂界; 51.1; 41.4; 60; 50; 达标; 达标. 3; 西厂界; 52.3; 42.6; 60; 50; 达标; 达标. 4; 北厂界; 57.0; 47.3; 60; 50; 达标; 达标. 由上表可知，在采取评价提出的降噪措施后，项目建成后厂界昼、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)），项目运营期噪声对周边环境影响较小，本项目噪声防治措施可行。 3.2监测计划 按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）中的监测要求。运行后本项目噪声例行监测计划如下： 表4-14 本项目环境监测计划 类型; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; LAeq（昼/夜间）及偶发Lmax、频发Lmax（夜间）; 厂区边界外1m; 每季度监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 本项目固体废物包括生活垃圾、一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要包括废包装材料、不合格产品、袋式除尘器收集的粉尘和废催化剂。危险废物主要包括废活性炭。 生活垃圾 本项目职工定员12人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人，生活垃圾产生量为6kg/d，1.8t/a，厂区收集后，运至垃圾中转站处理。 一般固体废物： （1）废包装材料 项目PP和色母用量200t/a，50kg/袋，计算废包装材料产生量4000个/a，废包装材料产生量为0.5t/a，一般固废暂存间暂存后，定期外售。 - 不合格产品 生产过程中产生的不合格产品，根据建设单位提供的资料，生产过程中产生的不合格产品约1t/a，破碎后外售下游企业综合利用。 - （3）袋式除尘器收集的粉尘 项目除尘器收集粉尘主要来源于废气处理，除尘器收集量为1.0696t/a，一般固废暂存间暂存后，外售综合利用。 （4）废催化剂 本项目有机废气采用“活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧装置”进行处理，为保障有机废气催化燃烧装置的处理效率，项目RCO催化剂需定期更换，废RCO催化剂产生量为0.2t/a。项目RCO催化剂为贵金属催化剂，主要含钯、铂等。依据《国家危险废物名录（2025版）》，环境治理业中烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂为危险废物，本项目催化燃烧过程中废催化剂不属于该类型，属于一般固废，由供应厂家更换后全部回收，不在厂区内存放。 - 危险废物： - （1）废活性炭 - 本项目设1套“活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧装置”对有机废气进行处理，当活性炭吸附器出现饱和状态时，则需对活性炭进行再生，再生一定时间后需进行更换，本环评取1年更换一次。 - 项目拟采取的“活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧装置”是由3个活性炭吸附（脱附）箱、催化燃烧装置、催化风机、吸附风机、调节阀、新风系统、浓度在线控制系统、电控柜等组成。3个吸附（脱附）箱进行交替使用，2个吸附箱进行吸附净化时，1个脱附箱进行脱附再生处理，两者之间切换通过调节阀进行控制。当脱附箱废气由热空气进行脱附后，其废气进入催化燃烧装置进行催化燃烧反应，活性炭吸附（脱附）箱每10天脱附再生一次，本项目活性炭吸附装置需吸附有机废气约0.4666t/a，每10天脱附再生一次，则活性炭10天需吸附有机废气约0.0156t。活性炭吸附容量按0.3kg/kg活性炭计，则需要的活性炭最小填充量为0.052t。根据活性炭吸附装置设计参数，活性炭吸附箱内拟设的活性炭填料厚度为0.2m，有效过滤面积为0.5m2，即活性炭吸附箱内需放置的活性炭量为0.1m3，约0.065t（活性炭装填密度为0.65g/cm3），则活性炭填充量为0.065t>0.052t，可满足吸附处理的要求，故废活性炭产生量为0.065t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），该类固废属于危险废物HW49（其他废物），废物代码为900-039-49，再装进密封箱内密封包装后暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位进行安全处置。 综上所述，项目运营期产生的各种固体废物均能得到妥善地处理和处置，本项目固体废物产生及排放情况见下表。 表4-15 本项目一般固废分类及产排情况一览表 序号; 固废名称; 产生环节; 产生量（t/a）; 属性; 废物种类; 代码; 环境危险特性; 物理形态; 处理措施; 利用或处置量（t/a）. 1; 生活垃圾; 员工生活; 1.8; /; SW64其他垃圾; 900-099-S64; 无; 固态; 厂区收集后运至垃圾中转站处理; 1.8. 2; 废包装材料; 生产过程; 0.5; 一般固体废物; SW17 可再生类废物; 900-099-S17; 固态; 暂存于一般固废暂存间，定期外售; 0.5. 3; 不合格产品; 生产过程; 1; SW59 其他工业固体 废物; 900-099-S59; 固态; 集中收集后，破碎后外售其他企业资源化利用; 1. 4; 袋式除尘器收集的粉尘; 废气处理; 1.0696; SW59 其他工业固体 废物; 900-099-S59; 固态; 暂存于一般固废暂存间，定期外售; 1.0696. 5; 废催化剂; 废气处理; 0.2; SW59 其他工业固体 废物; 900-099-S59; 固态; 由供应厂家更换后全部回收，不在厂区内存放; 0.2. 表4-16 本项目危险废物一览表 序号; 危险废物 名称; 废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.065; 废气处理; 固态; 有机物质、炭; 有机物质; 1年; T; 经1座10m2的危废暂存间收集暂存后，交有资质的单位处置. 一般固废暂存间： 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，固体废物的堆积、储存必须采取防扬散、防流失、防渗漏等污染防治措施。 本项目建设1座10m2一般固废暂存间，位于仓库东侧，一般固废暂存间已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行设计、施工，做到防扬散、防流失、防渗漏处理，避免对环境产生二次污染。各类固体废物分类收集、分区堆放，及时清运。 危险废物暂存间： 建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，在仓库东侧设置1座10m2的危废暂存间，用于危险废物的暂存。为尽量降低危险废物暂存、处置过程对环境的影响，项目应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《建设项目危险废物评价指南》的相关要求对危险废物进行暂存和处置。 （1）贮存设施污染控制要求 A、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 B、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 C、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 D、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 E、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 F、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （2）容器和包装物污染控制要求 A、容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 B、针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 C、硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 D、柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 E、使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 F、容器和包装物外表面应保持清洁。 （3）贮存过程污染控制要求 ①贮存设施运行环境管理要求 A、危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标 签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 B、应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 C、作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 D、贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 E、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 F、贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 G、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 ②贮存点环境管理要求 A、贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 B、贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 C、贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 D、贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 E、贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 （4）环境应急要求 A、贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 B、贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 C、相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。 （5）危险废物管理要求 A、产生危险废物的单位，应当按照分类管理要求，制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。 B、产生危险废物的单位应当建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 C、危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 D、台账记录应存档5年以上。 （6）危险废物识别标志设置要求 A、危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险。 B、危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调。 C、危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时，宜确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响。 D、同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致。 E、危险废物识别标志的设置除应满足本标准的要求外，还应执行国家安全生产、消防等有关法律、法规和标准的要求。 综上所述，本项目运营期各项固体废物均可得到合理处置或综合利用，不会对周围环境产生较大影响。 5、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，除涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的需开展地下水专项评价，土壤、地下水原则上不开展专项评价。本项目不涉及特殊地下水资源保护区，因此无需开展专项评价，仅需分析地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径，按照分区防控要求提出相应的防控措施，并根据分析结果提出跟踪监测要求即可。 （1）污染源、污染物类型及污染途径分析 本项目无废水外排，废水处理措施在工程建设时按照相应标准设置标准防渗层，防止污染物下渗污染土壤、地下水；项目主要废气污染物为颗粒物和非甲烷总烃，沉降的物质是土壤中常见的物质组份，不涉及具有土壤积累富集性质的污染物，对土壤、地下水影响极为轻微。项目正常情况下基本不存在大气沉降、地面漫流及垂直入渗污染土壤、地下水的情况。 （2）环境污染防治措施 本项目污染防治措施采取“源头控制、分区防渗”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 ①源头控制：严格按照国家相关规范要求，定期对废水处理措施、污水管网等污染源进行巡查，防止污染物跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；污水管网铺设尽量采用“可视化”原则，做到污染物“早发现，早处理”，减少由于埋地管泄露而造成的地下水、土壤污染。 ②分区防渗：按照污染物可能造成的影响，将厂区划分污染重点防渗区和一般防渗区。 本项目分区防渗措施具体情况见下表。 表4-17 项目防渗分区一览表 序号; 装置、单元名称; 污染防治区域及部位; 污染防治区类别; 防渗技术要求. 1; 一般固废暂存间、危废暂存间、生产车间、仓库; 地面; 重点防渗区; 渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 2; 化粪池; 四周墙壁及底部; 重点防渗区. 3; 办公室及其他; 地面; 一般防渗区; /. （3）跟踪监测 本项目为日用塑料制品制造项目，生产物料不涉及有毒有害物质，在落实防渗措施后对地下水、土壤环境影响极为有限，不需要开展跟踪监测。 6、环境风险分析 6.1风险评价目的 风险防范意识是企业安全生产的前提和保障。本评价将对本项目在原料储运及生产等过程中可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节、认识危险程度，从而针对性地采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低。 6.2评价依据 本次评价将针对本项目涉及的原辅材料、三废、产品等进行物质危险性识别，经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及的主要环境风险物质为危险废物废活性炭。危险危废位于危废暂存间内。 6.3环境风险潜势初判 （1）环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，环境风险潜势划分详见表。 表4-18 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. （2）危险物质数量及临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按照（C.1）计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：q1，q2，...，qn---每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn---每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）危险废物废活性炭按照附录B.2危害水环境物质临界量计，计算结果见下表。 表4-19 建设项目Q值确定表 序号; 风险物质名称; 最大存贮量; CAS号; 临界量Qn/t; Q值. 1; 废活性炭; 0.065t; /; 100; 0.00065. 合计; 0.00065. 计算得知项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 6.4风险工作等级划分和风险评价范围 （1）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ可开展简单分析。 表4-20 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 由上表可知，本项目风险评价工作等级为简单分析。 （2）评价范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关要求，简单分析可不设定评价范围。 6.5事故危害及其对环境的影响分析 （1）火灾事故影响分析 火灾事故环境风险预测属于安全评价范围，并且火灾主要发生在厂区之内。发生火灾爆炸时产生的环境危害主要是震荡作用、冲击波、碎片冲击和造成火灾等影响，不仅会造成财产损失、停产等，而且有可能造成人员伤亡。爆炸起火后将通过热辐射方式影响周围环境，在近距离范围内将对建筑物和人员造成严重伤害。 本项目的生产车间内或仓库内发生火灾、爆炸事故时，进入大气的燃烧产物包括不完全燃烧形成的CO烟雾或其他中间产物化学物质，这些物质往往具有毒性特征，会形成与毒物泄漏相同后果的次生环境污染事故。 以上事故影响在落实各项原料储存的安全措施后，可使火灾、爆炸危险性下降。但值得注意的是，一旦某设备或装置发生火灾、爆炸，很可能会造成“多米诺效应”。因此，要强化管理、措施到位，要防微杜渐。 （2）危废流失影响分析 废活性炭在厂区危废库内暂存后定期交有资质单位安全处置。若由于人员管理失误等原因导致危废混入生活垃圾、一般固废或溶于雨水并流失出厂，公司相关危废台账出现误差，违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》（2016年11月7日）中第十七条“收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物”、第五十九条“转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单”等条款。 防治措施： 企业应制定严格的管理制度对危险固废在产生、分类、管理和运输等环节进行严格的监控。项目处置危险固废的措施应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，应执行《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序。如果危险废物收集、暂存过程出现异常时，将对周围环境造成较大的影响，由于本项目危险废物均委外处理，项目本身所需关注重点应为厂区内危废暂存点，企业危废暂存点设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，则对周围环境影响不大。 6.6风险管理及事故防范措施 本项目存在发生危废流失等风险，可能导致对水环境等造成污染。若安全措施全面落实到位，则事故的概率将会降低。本项目设计、建造和运行要严格执行设计防火规范，保证建造质量，严格安全生产制度、严格管理，提高操作人员的素质和水平，以减少事故的发生。环境风险管理及防范重点从风险管理、工艺技术、原料贮存与运输、废气事故排放方面提出对应的安全防范措施。 （1）火灾的防范措施 ①设备的安全管理定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次； ②车间应保证废气处理装置正常稳定运行，同时车间通风换气，防止火灾爆炸的危险； ③危化品储存场所必须保持干燥，室温应在35℃以下，并有相应的防火安全措施。应避免日晒、雨淋，不得与60℃以上的高温热源及有机溶剂接触； ④严禁火源进入原料存放区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，防止因火源引燃造成火灾事故； ⑤发现起火，立即报警，依托现有工程干式灭火器等消防设施灭火；切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。 （2）危险废物管理与防范措施 ①加强操作人员环保意识，了解危废种类、收容要求及环境危害； ②建立健全危废台账制度，严格管理，责任到人； ③各种危废上贴有标签，分类储存；专人看管负责，每日巡查。 6.7小结 本项目建成后，存在发生风险事故的可能，通过加强风险管理后，该项目的环境风险可降至最低，且由于该项目不属于重大危险源，发生环境风险事故的后果在可以接受的范围内，通过加强防范措施及配备相应的应急预案，可以最大程度地减少风险事故的发生以及风险事故发生时造成的环境和人身安全的伤害。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产100万套家用塑料制品项目. 建设地点; 河南省南阳市卧龙区英庄镇王塘庄村王塘庄1号. 地理坐标; 经度; 112度28分21.378秒; 纬度; 32度45分42.942秒. 主要危险物质及分布; 危废间：废活性炭. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 土壤及地下水：泄漏、防渗层损坏，污染土壤及地下水。. 风险防范措施要求; （1）危险废物管理与防范措施 ①加强操作人员环保意识，了解危废种类、收容要求及环境危害； ②建立健全危废台账制度，严格管理，责任到人； ③各种危废上贴有标签，分类储存；专人看管负责，每日巡查。. 7、项目环保投资 本项目总投资80万元，环保投资16万元，占总投资的20%，环保投资估算见表4-22。 表4-22 本项目环保投资一览表 项目; 防治对象; 环保工程内容; 投资 （万元）. 大气污染防治; 投料、粉碎废气; 二次密闭+1套袋式除尘器进行处理，然后通过1根15m高排气筒（DA001）排放; 2. 注塑废气; 二次密闭+1套活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置进行处理，然后通过1根15m高排气筒（DA002）排放; 9. 噪声污染防治; 设备噪声; 选用低噪声设备、基础减振、隔声; 2. 固体废物; 废包装材料、袋式除尘器收集的粉尘; 暂存于一般固废暂存间（10m2），定期外售; 0.5. 不合格产品; 暂存于一般固废暂存间（10m2），破碎后外售其他企业资源化利用. 废催化剂; 由供应厂家更换后全部回收，不在厂区内存放. 废活性炭; 收集后暂存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质的单位进行处理; 0.5. 地下水、土壤环境; /; 危险废物暂存间重点防渗，其他进行分区防渗，加强管理; 1. 风险防范设施; 灭火器、消防栓、消防物品、防护用具等消防器材; 1. 合计; 16. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料、粉碎废气 | 颗粒物 | 二次密闭+1套袋式除尘器进行处理，然后通过1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5（颗粒物排放限值20mg/m3），同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品A级企业分级指标要求（PM有组织排放浓度不高于10mg/m3） |
|  | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 二次密闭+1套活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置进行处理，然后通过1根15m高排气筒（DA002）排放 | 非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5（非甲烷总烃排放限值60mg/m3），同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品A级企业分级指标要求（NMHC有组织排放浓度不高于20mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 | 化粪池（5m3） | 定期清运，不外排 |
|  | 冷却用水 | SS | 循环冷却水池（75.6m3） | 循环使用，不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效声级 | 基础减振、厂房隔声 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）要求 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物防治措施 | 本项目废包装材料、袋式除尘器收集的粉尘存于一般固废暂存间，定期外售；不合格产品破碎后外售其他企业资源化利用，废催化剂交由厂家回收；废活性炭收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 进行分区防渗，加强管理，在落实好防渗、防污措施后，本项目运营期对地下水、土壤环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于南阳市卧龙区英庄镇王塘庄村王塘庄1号，厂址500m范围内，无珍稀、濒危野生动植物，以及受国家保护的动植物种类。不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设危废暂存间，设专人管理，定期培训，危险废物及时交由有危险废物处置资质单位处置；对生产车间、仓库设专人管理，定期巡检，定期培训；应落实安全管理责任，配备足够的消防设施。消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品及杂物。消防器材有专人管理、负责、检查、修理、保养、更换和添置，保证完好存放；加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）环境管理制度 环境管理是环境保护领域的重要手段，为认真贯彻执行国家有关的环境保护法律法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作： ①结合工程工艺状况，制定并贯彻落实符合拟建项目特点的环保方针。遵守国家地方的有关法律、法规以及其他的有关规定。 ②根据制定的环保方针，确定本项目的环保工程目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。 ③宣传、贯彻国家及地方的环境保护方针、法规、政策，不断增强全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。 ④组织实施环境保护工作计划和环境监测计划。 ⑤环保设施的运行管理，保证其正常运行；掌握运行过程中存在的问题，及时提出解决办法和改进措施，监督检查环保设施的日常维护工作。 ⑥建立本项目环保设施运行情况、污染物排放情况的逐月记录工作。 ⑦按照环保管理监测计划，配合检测机构完成对本项目“三废”污染源监测或环境监测。 ⑧准备和接受环保部门对本项目的排污监理、环保监察、执法检查等工作，并协调处理工作中出现的问题。 ⑨开展环保管理评审工作，总结环保工作中的成绩和存在的问题，提出改进措施。 （2）排污口规范化设置 本项目的排污口设置必须符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）中的相关排污口规范化的要求。 ①废气排放口要求 有组织排放的废气排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。无组织排放有害气体的，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点。 ②固体废物贮存、堆放场要求 对各种固体废物应分别收集、贮存和运输，设置专用堆放场地，并应设置标志牌。 ③固定噪声排放源要求 噪声源情况，可采取减振降噪，吸声处理降噪、隔声处理降噪等措施，使其达到功能区标准要求。在固定噪声源厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点。 ④设置标志牌要求 排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。标志牌设置位置在排污口（采样口）附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。 具体详见表5-1。 表5-1 排污口图形符号（提示标志）一览表 排放部位 项目; 废气排放口; 废水排放口; 噪声排放源; 一般工业固废; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. |

- 六、结论

年产100万套家用塑料制品项目符合国家产业政策，项目选址可行，平面布置合理。项目污染防治措施有效、可行，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对周围环境的污染影响较小，可以接受。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | / | / | / | 0.1308 | / | 0.1308 | +0.1308 |
|  | 非甲烷总烃（t/a） | / | / | / | 0.0832 | / | 0.0832 | +0.0832 |
| 废水 | 化学需氧量（t/a） | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮（t/a） | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般固体废物 | 废包装材料（t/a） | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 不合格产品（t/a） | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 袋式除尘器收集的粉尘（t/a） | / | / | / | 1.0696 | / | 1.0696 | +1.0696 |
|  | 废催化剂（t/a） | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
| 危险废物 | 废活性炭（t/a） | / | / | / | 0.065 | / | 0.065 | +0.065 |
| / | 生活垃圾（t/a） | / | / | / | 1.8 | / | 1.8 | +1.8 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①