一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 河南宏辉建筑材料有限公司年产6万吨石英石加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2506-411303-04-01-247815 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 申全红 | 联系方式 | 15038769555 |
| 建设地点 |  | 河南省南阳市卧龙区谢庄乡田营村田营组2号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 112度29分11.939秒，33度08分58.695秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业；“60 耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309--其他”； |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 南阳市卧龙区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2506-411303-04-01-247815 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 82 |
| 环保投资占比（%） |  | 16.4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 10666m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.2其他符合性分析 1.2.1产业政策相符性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及2019年修改单，本项目石英石加工属于C3099其他非金属矿物制品制造，经比对《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在目录中鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于国家产业政策中的允许类范畴；项目未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备；且项目已经取得南阳市卧龙区发展和改革委员会备案（备案证明见附件），项目代码：2506-411303-04-01-247815，因此项目建设符合国家当前产业政策要求。 1.2.2项目建设与《南阳市国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析 1.2.2.1《南阳市国土空间总体规划（2021-2035年）》相关内容如下： （1）规划期限 本次规划期限为2021-2035年，近期至2025年，远景展望至2050年。 （2）规划层次和范围 本规划范围为南阳市行政辖区内全部国土空间，包含市域和中心城区两个层次。其中： 市域范围为南阳市行政辖区的全部国土空间，总面积为26511.65 平方公里； 中心城区范围包括南阳市主城区、鸭河职教园区、官庄工区，以及蒲山镇、红泥湾镇、潦河镇和黄台岗镇镇区，规划期末总面积约 674.85平方公里。 （3）发展目标 南阳市致力于打造以高效生态经济为引领的省域副中心城市，实现“三区一中心一高地”的发展目标：即高效生态经济引领区、枢纽经济先行区、市域社会治理现代化示范区、中医药文化传承发展中心、制造业创新发展高地。 （4）生态空间格局 南阳市全域形成“四区、一廊、五脉、多点”的生态空间格局。 1.“四区”指伏牛山生物多样性和水源涵养生态功能区、 丹江口水库战略水源地生态功能区、平原生态涵养功能区、桐柏淮源水源涵养和水土保持生态功能区。 2.“一廊”指南水北调中线干渠生态保育廊道。 3.“五脉”指唐河水脉廊道、唐白河水脉廊道、三夹河-淮河水脉廊道、湍河水脉廊道、老灌河水脉廊道。 4.“多点”指形成以自然保护地和主要的生态源地构成的生态节点。包括伏牛山国家自然保护区、恐龙蛋化石群国家自然保护区、宝天曼国家自然保护区、丹江湿地国家自然保护区、白河国家湿地公园、唐河国家湿地公园、西峡大鲵省级保护区、宝天曼地质公园、桐柏太白顶省级自然保护区等 38 处国家、省级自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园及生物种质资源保护区。 （5）城镇体系格局 市域城镇体系划分为市辖区、中心城区协同发展区和远郊市县三个地域范围。 1.“市辖区”以中心城区为核心，包含宛城区、卧龙区、官庄工区、鸭河职教园区（不含鸭河水库）的辖区范围，总面积为 2151.30 平方公里，为市域发展的核心区。 2.“中心城区协同发展区”包含市辖区和社旗县、镇平县、唐河县三个近郊县的行政辖区范围，总面积为7255.56平方公里，为南阳中心城区一体化和协同发展区域，按照城区标准配置各类设施。 3.“远郊市县”包含市域西部的西峡县、淅川县、内乡县，市域东部的桐柏县，市域北部的南召县、方城县，市域南部的新野县、邓州市，总面积为19256.09平方公里。 （6）城镇发展空间格局 规划形成“一主两副、两轴两极”的城镇发展空间格局。 1．“一主”为中心城区，是市域发展的核心，完善省域副中心城市产业功能，打造全国性综合交通枢纽，提升面向豫南和豫鄂省际的公共服务和现代消费职能。 2．“两副”为邓州市城区和方城县县城，是市域副中心城市，依托高铁交通分别打造和襄阳进行跨省际产业协作的重要节点和对接省会郑州的市域门户城市。 3．“两轴”为以郑万高铁、焦柳铁路、二广高速公路为南北向发展轴，以沪陕高速公路、宁西高铁为东西向发展轴，沿发展轴形成城镇发展群。 4．“两极”为西部的淅川-西峡发展极和东部的桐柏发展极，重点发展高效生态经济引领的绿色产业。 1.2.2.2项目建设与南阳市国土空间总体规划相符性分析 本项目选址位于南阳市卧龙区谢庄乡田营村田营组，位于南阳市国土空间规划范围内，根据南阳市卧龙区自然资源局出具的证明，项目用地性质为建设用地，同时根据南阳市卧龙区谢庄镇人民政府出具的证明，该项目的建设符合卧龙区谢庄镇村镇整体规划。因此，项目建设符合《南阳市国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。 1.2.3项目建设与所在地“三线一单”的相符性分析 根据《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》及《南阳市“三线一单”生态环境准入清单（2023年更新）》，同时经在线查阅“河南省三线一单综合信息应用平台”，项目建设与所在地“三线一单”的相符性分析如下： （1）生态保护红线 项目选址位于南阳市卧龙区谢庄乡田营村田营组2号，对照《南阳市“三线一单”生态环境准入清单（2023年更新）》，同时经在线查阅“河南省三线一单综合信息应用平台”，项目选址不在自然保护区、南阳市饮用水源保护区等生态保护目标范围内，距离自然保护区、水源保护区等生态保护目标较远，不在区域生态红线范围内。项目建设符合区域生态保护红线管控要求。 （2）环境质量底线 根据南阳市生态环境局发布的《2024年河南省南阳市生态环境质量报告书》，项目所在区域地表水环境、地下水质量现状均可满足相应的环境功能区划要求；环境空气为不达标区，主要超标污染物为PM10、PM2.5。项目营运期废气经治理后达标排放，对大气环境影响不大，满足区域环境空气质量改善目标要求；项目运营期不排放废水，生产废水经厂区废水处理系统处理后全部循环回用，不外排；职工生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不排放地表水体，对地表水环境影响很小；经采取降噪措施后厂界噪声实现达标排放，声环境影响可以接受；项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不涉及重金属及挥发性、半挥发性有机物等有毒有害土壤污染因子。项目采取严格的分区防渗、防腐蚀措施和防泄漏、防流失等环境风险防范措施，正常工况不会对地下水、土壤环境造成污染影响。因此，项目建设不会降低区域环境质量等级，满足环境质量底线管控要求。 （3）资源利用上线 项目利用现状建设用地，不占用新的土地资源，区域水、电等资源能源丰富，能够满足项目需求。因此，项目建设满足资源利用上线管控要求。 （4）生态环境准入清单 经对照河南省三线一单综合信息应用平台，本次项目位于卧龙区一般管控单元（编码ZH41130330001），属于一般管控单元；项目建设与卧龙区环境管控单元管控要求的相符性见下表1.2-1。 表1.2-1 项目与卧龙区环境管控单元生态环境准入清单比对一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本次项目; 相符性. ZH41130330001; 卧龙区一般管控单元; 一般管控单元; 空间布局约束; - 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 - 2、严格管控涉重污染型企业进入农产品主产区。; 1、项目用地为现状建设用地，不涉及占用基本农田；2、本项目为非金属矿物制品制造，不属于涉重污染型企业。; 相符. 污染物排放管控; - 1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 - 2、新建涉高VOCs排放的石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入开发区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 1、项目营运期不使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料；2、项目营运期不涉及VOCs排放。; 相符. 环境风险防控; - 以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。; 项目运营期生产废水经厂区废水处理系统处理后全部循环回用，不外排；职工生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不排放地表水体，项目建立水环境三级防控体系，严格落实水环境污染风险防范措施。; 相符. 资源开发效率要求; 区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 项目营运期生产废水处理后全部循环回用不外排，水资源利用效率较高，清洁生产水平达到国内先进水平。; 相符. 由以上内容及上表可知，本项目建设符合南阳市卧龙区“三线一单”管控要求，项目选址与“河南省三线一单综合信息应用平台”对照图见附图六。 1.2.4项目选址与所在地饮用水源保护区规划的相符性 项目所在区域周边饮用水源保护区情况如下： 1.2.4.1项目建设与南水北调中线工程总干渠水源保护区的相符性分析 《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划》主要内容： 一、保护区涉及行政区范围 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区涉及南阳市、平顶山市、许昌市、郑州市、焦作市、新乡市、鹤壁市、安阳市8个省辖市和邓州市。 二、水源保护区范围划定 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线向两侧外延150米。 2、地下水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微-弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线向两侧外延500米。 （2）弱-中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线向两侧外延1000米。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线向两侧外延2000米、1500米。 三、监督与管理 （一）切实加强监督管理 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区所在地各级政府要按照有关法律法规加强饮用水水源环境监督管理工作。 （1）在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口，禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，禁止利用渗坑、渗井。裂隙等排放污水和其他有害废弃物；禁止利用储水层孔隙、裂隙及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药等。 （2）在一级保护区内，禁止新建、改建、改建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 （3）在二级保护区内，禁止新建、改建、改建排放污染物的建设项目。 （4）在本区划公布之前，保护区内已经建成的与法律法规不符的建设项目，各级政府要尽快组织排查并依法处置。各级政府要组织有关部门定期开展饮用水水源保护区专项执法活动，严肃查处环境违法行为，及时取缔饮用水水源保护区内违法建设项目和活动。 经比对，本次项目拟建厂区厂界距离南水北调总干渠二级保护区边界最近直线距离约9.67km，不在南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区范围内，项目建设符合南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区规划要求。 1.2.4.2项目建设与南阳市集中式饮用水水源保护区的相符性分析 根据《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2021〕206号）、《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2023〕08号），取消南阳市白河地下水饮用水源保护区，南阳市集中式饮用水水源保护区共1处，为鸭河口水库饮用水水源保护区，其保护区划定范围如下： 一级保护区：水库大坝至上游2000m、左岸输水洞上游2000m，正常水位线(177m)以内的区域及以外东至水库迁赔线(178.5m)-省道231-大坝防浪墙-环岛路-2号泄洪闸、西南至滨湖路-赵家庄到马沟村的“村村通”道路的区域。北方红宇水厂取水口外围1000m正常水位线(177m)以内的区域及以外200m不超过第一重山脊线的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库正常水位线以内的区域及以外东至省道231-大坝防浪墙-1号泄洪闸-2号泄洪闸、南至滨湖路-分水岭、西至西沙沟-药王寺沟-田老庄-小漆树园-陆庄-稻谷田的“村村通”道路、北至稻谷田-上店村-杨树沟-隐士沟-下河-罗庄的“村村通”道路-乡道012-西岭-河头-葛条沟的“村村通”道路的区域。 准保护区：二级保护区外，水库南阳市界内汇水区域。 经比对，项目拟建厂址东北距离鸭河口水库地表水饮用水源保护区一级保护区边界最近直线距离约20km，不在鸭河口水库地表水饮用水源保护区范围内。 1.2.4.3项目建设与南阳市卧龙区乡镇级集中式饮用水水源保护区的相符性分析 根据河南省人民政府《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），南阳市卧龙区乡镇级集中式饮用水水源保护区划范围如下： （1）南阳市卧龙区蒲山镇自来水厂地下水井群(共8眼井) 一级保护区范围：井群外包线外围50米的区域。 二级保护区范围：白河沿取水口上游2000米至下游200米的10年一遇洪水的水域和两侧100米的陆域。 （2）南阳市卧龙区石桥镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：石桥镇二村村委会院内区域。 经比对，本次项目选址位于南阳市卧龙区谢庄乡田营村田营组2号，东南距卧龙区蒲山镇自来水厂地下水井群最近直线距离约13.6km，东北距离卧龙区石桥镇地下水井最近直线距离约13.3km，不在南阳市卧龙区乡镇级集中式饮用水水源保护区范围内。 综上比对结果，本项目建设符合当地饮用水源保护区规划。 1.2.5项目建设与相关环保规划及污染防治政策的相符性分析 1.2.5.1项目建设与南阳市2025年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的相符性分析 2025年5月，南阳市生态环境保护委员会办公室印发了《南阳市2025年蓝天保卫战实施方案》《南阳市2025年碧水保卫战实施方案》、《南阳市2025年净土保卫战实施方案》、《南阳市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（宛环委办〔2025〕5号）等文件，项目建设与以上文件相符性分析见下表： 表1.2-2 项目建设与南阳市2025年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案（节选）比对一览表 目标; 措施; 本次项目情况; 相符性. 南阳市2025年蓝天保卫战. （一）结构优化升级专项攻坚; 1. 依法依规淘汰落后低效产能。严格落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2023 年本）》要求，加快落后生产工艺装备和过剩产能淘汰退出。全市严禁新改扩建烧结砖瓦项目，加快退出6000 万标砖/年以下、城市规划区内的烧结砖及烧结空心砌块生产线。; 本项目为石英石加工项目，符合国家产业政策，不是产能过剩行业，不属于落后低效产能，项目采用的工艺和装备不属于淘汰类、限制类。; 符合. （二）工业企业提标治理专项攻坚; 7.深入开展低效失效治理设施排查整治。持续开展低效失效大气污染治理设施排查，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排 放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成提升改造。; 本项目燃气锅炉采用天然气为能源，配套低氮燃烧装置，营运期生产工序产生的颗粒物采用“覆膜脉冲袋式除尘器”处理，酸洗废气采用“碱液喷淋塔”处理，均可满足污染物稳定达标排放要求，不属于低效失效治理设施。运营期加强设施运行维护，确保设施效率。; 符合. （三）移动源污染排放控制专项攻坚; 13.强化非道路移动源综合治理。推进铁路货场、物流园区、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源化，加快淘汰高污染 的老旧铁路内燃机车和运输船舶，规范开展非道路移动机械信息采集和定位联网，强化高排放非道路移动机械禁用区监管。2025 年年底前，基本淘汰国一及以下工程机械，基本消除铁路内燃机车和船舶冒黑烟现象，主要港口船舶靠岸期间原则上全部使用岸电，机场 APU 替代设备使用率稳定在 95%以上，完成工程机械环保编码登记三级联网，新增或更新的 3 吨以下叉车基本实现新能源化。; 项目厂区内非道路移动机械（叉车、铲车等）达到国四及以上排放标准。; 符合. （四）面源污染防控专项攻坚; 14. 深化扬尘污染综合治理。持续开展扬尘污染治理提升行动，以城市建成区及周边房屋建筑、市政、交通、水利、拆除等工程为重点，突出大风沙尘天气、重污染天气等重点时段防控，切实做好土石方开挖、回填等施工作业期间全时段湿法作业，强化各项扬尘防治措施落实；加大城区主次干道、背街小巷保洁力度，严格渣土运输车辆规范化管理，鼓励引导施工工地使用新能源渣土车、商砼车运输，依法查处渣土车密闭不严、带泥上路、沿途遗撒、随意倾倒等违法违规行为。加强重点建设工程达标管理，实施分包帮扶，对土石方作业实施驻场监管。严格矿山开采、运输和加工过程防尘、除尘措施。加快扬尘污染防治智慧化监控平台建设，完成市级平台与省级平台的互联互通和数据上报。对长期未开发裸地进行排查，对超过 3 个月未开发的裸地，因地制宜进行绿化或硬化，绿化、硬化前的裸土要使用防尘土工布覆盖到位。; 本项目施工期严格落实扬尘污染防治“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等精细化管理。; 符合. 南阳市2025年碧水保卫战. （一）固提升南水北调和饮用水水源地安全保障; 2.持续推进饮用水水源地规范化建设。依法科学划定、调整、取消饮用水水源保护区（范围），推进乡镇级饮用水水源保护区标志设置，提高饮用水水源地规范化建设水平。持续开展保护区环境风险隐患排查整治，巩固水源地“划、立、治”成果。建立水源地日常监管及环境风险防范制度,完善水源地“一源一档”环境管理档案，切实保障水源地环境安全。; 经前文比对，项目不在各级饮用水源保护区范围内，符合南阳市饮用水源地保护地相关规划。; 符合. （七）不断提升环境监督管理能力水平; 23.防范水生态环境风险。严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，强化尾矿库环境风险隐患排查治理。加强有毒有害物质环境监管，加强危险废物风险防控。; 本项目不涉及尾矿库建设，营运期各类危险废物利用防渗包装桶/袋收集暂存危废间，定期委托有相应处置资质的单位转移处理。; 符合. 南阳市2025年净土保卫战. （一）统筹推进土壤污染预防治理; 1.强化土壤污染源头防控。按照《河南省土壤污染源头防控行动实施方案》要求，严格保护未污染土壤，推动污染防治关口 前移。加强源头预防，持续动态更新涉镉等重金属行业企业清单并完成整治任务，依法对涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，对存在风险采取有效防控措施。; 本项目不涉及镉等重金属污染物。; 符合. 4. .严格重点建设用地准入管理。强化对土地用途变更、收储、 供应等环节的联动监管。依法应当开展土壤污染状况调查的地块须在土地储备入库前完成调查，自然资源部门应将调查情况作为必备要件纳入土地收储卷宗。生态环境部门加强土壤污染状况调查监督管理，确需开展第二阶段土壤污染状况调查工作的地块，对采样分析工作计划、现场采样中的任一环节开展监督检查；配合上级部门开展建设用地土壤污染状况调查报告质量抽查及整改工作。生态环境部门会同自然资源部门组织开展半年、年度重点建设用地安全利用核算。持续推动国土空间规划、土地用途管制、土壤环境管理等多源数据共享，配合上级部门形成全省土壤污染源头防控“一张图”。; 本项目选址位于卧龙区谢庄乡田营村田营组2号，根据卧龙区自然资源局出具的证明，项目用地性质为现状建设用地。; 符合. 南阳市2025年柴油货车污染治理攻坚战. （三）强化非道路移动源污染防治; 11.开展非道路移动机械环保达标监管。规范开展非道路移 动机械信息采集和定位联网，2025 年年底前，完成工程机械环 保编码登记三级联网，做到应登尽登。; 营运期按要求完成对厂区内工程机械环保编码登记三级联网。; 符合. 12.强化高排放非道路移动机械禁用区监管。施工工地、物流园区、工矿企业以及码头、机场、铁路货场等地的非道路移动 机械所有人或使用人（单位）应当制定非道路移动机械管理制度，对进场使用的非道路移动机械进行检查核实，确保符合使用要求。; 项目营运期按照要求制定非道路移动机械管理制度，对进场使用的非道路移动机械进行检查核实，确保符合使用要求; 符合. （五）强化重点用车单位监管; 18.推进门禁系统建设联网。对符合门禁安装条件的 39 个国家重点行业或 12 个省定重点行业企业建立动态机制，符合一家、 安装一家，企业门禁及视频监控系统安装建设应满足《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ1321—2023）要求。2025 年年底前，火电、钢铁、有色、水泥等重点行业全部完成与省生态环境厅联网。; 营运期按照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ1321—2023），制定门禁视频监控平台建设和联网工作方案。; 符合. 由上表比对内容可知，本项目建设符合南阳市2025年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案相关政策及要求。 1.2.5.2项目与《南阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（宛政办〔2022〕54号）相符性 本项目与《南阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（宛政办〔2022〕54号）相关政策及要求的相符性分析见下表1.2-3。 表1.2-3 本项目建设与《南阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》 （节选）比对一览表 《南阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（宛政办〔2022〕54号）相关政策及要求; 本项目情况; 相符性. 实施生态环境分区管控; 衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化生态环境准入清单，加强“三线一单”在地方立法、政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环境影响评价制度为主体的生态环境源头预防机制，严格规划环评审查和建设项目环境准入。; 项目选址卧龙区谢庄乡田营村田营组2号，符合区域“三线一单”生态环境分区管控要求。; 符合. 推进产业体系优化升级; 坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代和区域污染物消减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。...; 项目符合国家产业政策、“三线一单”等要求，不属于“两高”项目及产能过剩行业。; 符合. 持续深化水污染治理; ...全面推进先进制造业开发区污水处理设施建设和污水管网排查整治。加强唐白河干支流沿线城镇、先进制造业开发区及涉水企业污水处理专项整治，持续开展涉水“散乱污”企业排查整治，加强化工、有色、纺织印染、造纸、农副食品加工等行业综合治理，促进行业转型升级。...; 项目营运期生产废水处理后循环回用不外排；生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不排放地表水体。; 符合. 加强土壤污染源头防控; ...把好建设项目环境准入关，严控涉重金属及不符合土壤环境管控要求的项目落地。...; 本项目生产过程中不涉及重金属排放，符合土壤环境管控要求。; 符合. 实施地下水污染风险管控; ...以丹江口水库及南水北调中线工程总干渠沿线等区域为重点，强化地下水污染风险管控。推动化学品生产企业、危险废物经营企业、垃圾填埋场等重点行业企业落实防渗措施，实施防渗改造。...; 本项目厂区严格实施分区防渗、防腐蚀措施，落实地下水风险防控措施。; 符合. 由上表比对内容可知，本项目建设符合《南阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》相关政策及要求。 1.2.5.3项目与《南阳市人民政府关于印发南阳市空气质量持续改善行动实施方案的通知》宛政〔2024〕6号相符性分析 本项目与《南阳市人民政府关于印发南阳市空气质量持续改善行动实施方案的通知》宛政〔2024〕6号相关政策及要求的相符性分析见下表1.2-4。 表1.2-4 本项目建设与《南阳市空气质量持续改善行动实施方案》（节选）比对一览表 要求; 措施; 本次项目情况; 相符性. 二、优化产业结构,促进产业绿色发展; （一）严把“两高”项目准入关口。严格落实国家、省“两高”项目相关要求，严禁新增钢铁产能。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后,新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新(改、扩)建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。; 本项目为非金属矿物制品制造，经后文比对，不属于“两高”项目，不属禁止新增产能行业项目；营运期污染物排放限值、污染治理措施等满足河南省通用行业-涉PM企业绩效引领要求。; 符合. （二）加快淘汰落后低效产能。落实国家产业政策,进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求,将大气污染物排放强度高、清洁生产水平低、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围,逐步退出限制类涉气行业工艺和装备;加快淘汰步进式烧结机、球团竖炉、独立烧结、独立球团、独立热轧工序以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉;推动6000万标砖/年以下和城市规划区内的烧结砖及烧结空心砌块生产线有序退出。; 本项目为非金属矿物制品制造行业，符合国家产业政策，清洁生产达到国内先进水平，不是产能过剩行业，不属于落后低效产能，项目采用的工艺和装备不属于淘汰类、限制类。; 符合. 三、优化能源结构,加快能源绿色低碳发展; （一）大力发展清洁能源。加快非化石能源发展,以光伏发电、风电为重点,以生物质、抽水蓄能、地热能、氢能等为补充,因地制宜推动可再生能源多元化、协同化发展。到2025年,风电装机容量达到260万千瓦以上,光伏发电装机容量达到430万千瓦以上,可再生能源发电装机容量力争达到850万千瓦以上。; 本项目使用能源主要为电、天然气，均属于清洁能源。; 符合. （四）实施工业炉窑清洁能源替代。全市不再新增燃料类煤气发生炉,新(改、扩)建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。2025年年底前,使用高污染燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉改用清洁低碳能源,淘汰不能稳定达标的燃煤锅炉和以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑。; 项目烘干工序使用电烘干机，酸洗工序加热配套的燃气锅炉，采用天然气为能源，配套低氮燃烧装置。; 符合. 四、优化交通运输结构,完善绿色运输体系; （一）持续优化调整货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路,短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船,探索发展“外集内配”生产生活物资公铁联运模式。加快推进“公转铁”“公转水”,推进西峡公铁联运物流园、南召中铁路港等铁路专用线项目建设,加快南阳铁路二级物流基地、唐河航运工程及沿线港区建设。到2025年,力争全市公路货运量占比较2022年下降10个百分点,火电、钢铁、煤炭等大宗物料清洁运输(含使用新能源汽车运输)比例达到80%。; 项目厂区内物料优先采用密闭传送带输送。; 符合. （三）强化非道路移动源综合治理。严格实施非道路移动柴油机械第四阶段排放标准。调整扩大高排放非道路移动机械禁用区范围,提升管控要求,将铁路货场、物流园区、机场、工矿企业、施工工地等机械高频使用场所纳入禁用区管理,禁止使用排气烟度超过Ⅲ类限值和国二以下排放标准的非道路移动机械。到2025年,基本淘汰第一阶段以下排放标准的非道路移动机械,基本消除非道路移动机械、船舶以及铁路机车“冒黑烟”现象,机场飞机辅助动力装置替代设备使用率稳定在95%以上。加快推进铁路货场、物流园区、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造,新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化。大力推动老旧铁路机车淘汰,鼓励铁路场站及钢铁等行业推广新能源铁路装备。; 项目厂区内非道路移动机械（装载机等）达到国四及以上排放标准或使用新能源。; 符合. 六、加强多污染物减排,切实降低排放强度; （四）开展低效失效污染治理设施排查整治。对涉工业炉窑、涉VOCs行业以及燃煤、燃油、燃生物质锅炉,开展低效失效大气污染治理设施排查整治,建立排查整治清单,淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺;整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施,提升设施运行维护水平;健全监测监控体系,提升自动监测和人工监测数据质量。2024年10月底前,未配套高效除尘、脱硫、脱硝设施的企业完成升级改造,未按时完成改造提升的纳入秋冬季生产调控范围。; 项目烘干工序使用电烘干机，酸洗工序加热配套的燃气锅炉，采用天然气为能源，配套低氮燃烧装置；运营期加强设施运行维护，确保设施效率。; 符合. （六）开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。拟开设餐饮服务的建筑应设计建设专用烟道,产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并定期维护,实现大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控,餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%。对群众反映强烈的恶臭异味扰民问题加强排查整治,投诉集中的工业园区、重点企业安装在线监测系统。; 本项目职工食堂油烟废气通过1套静电复合式油烟净化器处理。; 符合. 由上表比对内容可知，本项目建设符合《南阳市空气质量持续改善行动实施方案》相关政策及要求。 1.2.5.4项目建设与国家、省绩效分级重点行业以及河南省通用行业绩效引领性指标相符性分析 经比对《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目石英石加工属于C3099非金属矿物制品制造，根据《南阳市人民政府关于印发南阳市空气质量持续改善行动实施方案的通知》宛政〔2024〕6号文件要求，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、项目原则上达到环境绩效A级水平。经比对，经比对，国家39个重污染天气重点行业，同时也不在河南省12个重污染天气重点行业之列，但项目使用燃气锅炉，应达到河南省通用行业涉锅炉/炉窑企业环境绩效A级水平，同时项目营运期参照河南省重污染天气通用行业（涉PM）引领性指标进行建设运行，以减少营运期大气环境影响，具体比对内容见下表： 表1.2-5 项目与河南省通用行业涉锅炉/炉窑企业A级企业绩效分级指标比对一览表 差异化指标; A级企业; 本次项目; 是否符合. 能源类型; 以电、天然气等为能源; 项目锅炉使用液化天然气为能源; 符合. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2024）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 1.属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市、县级规划。; 符合. 污染治理技术; 1.电窑： PM 采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。 2.燃气锅炉/炉窑： （1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx【2】采用低氮燃烧或 SNCR/SCR 等技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全密闭，并采取有氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）： PM 采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 1.本项目不涉及电窑。 2.本项目燃气锅炉NOx采用低氮燃烧技术； 3.其他工序颗粒物采用覆膜袋式除尘等高效除尘工艺。; 符合. 排放 限值; 锅炉; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：燃气：5、10、50/30【4】mg/m3 （基准含氧量：3.5%） 氨逃逸排放浓度不高于 8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）; 项目燃气锅炉天然气燃烧废气中PM、SO2、NOx排放浓度分别为4.66mg/m3、3.72mg/m3、25.8mg/m3，分别不高于5、10、30mg/m3。（基准含氧量3.5%）。; 符合. 加热炉、热处理炉、干燥炉; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于： 电窑：10mg/m3（PM） 燃气：10、35、50mg/m3 （基准含氧量：燃气 3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）; 本项目不涉及; /. 其他炉窑; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于 10、50、100mg/m3（基准含氧量：9%）; 本项目不涉及; /. 其他工序; PM 排放浓度不高于 10mg/m3; 项目其他工序PM排放浓度最高为9.1mg/m3，满足要求; 符合. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口【6】安装 CEMS，记录生产设施运行情况，并按要求与省厅联网；CEMS 数据至少保存最近12 个月的 1 分钟均值、36 个月的 1 小时均值及 60 个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）。; 项目不属于重点排污单位，可暂不安装 CEMS。; /. 备注【1】：燃气锅炉在 PM 稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺； 备注【2】：温度低于 800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用 SCR/SNCR 等工艺； 备注【3】：采用纯生物质锅炉、炉窑，在SO稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺； 备注【4】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【5】：确定生物质发电锅炉基准含氧量按6%计； 备注【6】：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范 XX 工业》确定。. 由上表比对内容可知，本项目建设符合河南省通用行业涉锅炉/炉窑企业A级企业绩效分级指标要求。 表1.2-6 本次项目与河南省通用行业涉PM企业引领性指标比对一览表 引领性指标; 基本要求; 本次项目; 是否符合. 生产工艺和装备; 不属于《产业结构调整指导目录（2024 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 项目生产工艺及装备项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类。; 符合. 物料装卸; 1.车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施； 2.不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 项目原料的运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米。 项目车辆运输主要为块状物料，在密闭生产车间装卸。; 符合. 物料储存; 1.一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内地面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐； 2.危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存 5 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。涉大气污染物排放的，应设置对应污染治理设施。; 车间采用全封闭钢结构，车间地面全部硬化，采取喷雾抑尘装置。料场货物进出大门为硬质材料门，所有门 窗非进出时保持常闭状态。 项目营运期产生的危险废物暂存于危险废物储存间，危废暂存间按相关要求建设（危险废物张贴危废标志和信息版，运营期按要求建立台账等）。; 符合. 物料转移及输送; 1.粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送； 2.无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 项目原料不属于粉状、粒状物料，原料输送均采用密闭皮带输送；项目产尘点均密闭集气。; 符合. 工艺过程; 1.各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取收尘/抑尘措施； 2.破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。; 项目厂房封闭，破碎工序均配备集气除尘设施。; 符合. 成品包装; 1.粉状、粒状产品包装卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘； 2.各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象； 3.生产车间不得有可见烟（粉）尘外逸。; 项目不涉及粉状物料成品包装；；营运期各生产车间地面无积灰；车间基本无粉尘外溢。; 符合. 排放限值; PM 排放限值不高于10mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。; 项目生产工序PM 排放浓度最高为9.1mg/m3，满足要求; 符合. 无组织管控; 1.除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、吨包袋等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面； 2.除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存； 3.脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在厂区内应封闭储存，在转运过程中应采取封闭抑尘措施并应封闭储存。; 营运期除尘器设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰通过吨包袋等封闭方式卸灰，不直接卸落到地面。; 符合. 视频监管; 未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存 6 个月以上。; 营运期按要求在鄂破机投料口安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上.; 符合. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； 2.废气治理设施运行管理规程； 3.一年内废气监测报告； 4.国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。; 项目正在进行环境影响评价工作，项目正常运行后应按照要求进行竣工环保验收、自行监测，完善相关环境管理制度、废气治理设施运行管理规程、排污口设置等; 符合. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； 4.主要原辅材料、燃料消耗记录； 5.电消耗记录。; 项目营运期生产设施运行、废气污染治理、监测、材料消耗、电力消耗均有效记录，并整理归档。; 符合. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 厂区设置有安全环保办公室，并配备专职环保人员。; 符合. 运输 方式; 1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。; 评价要求项目建成后建设单位相关原辅材料、产品、危险废物等公路运输采用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆。; 符合. 运输 监管; 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存 6 个月），并建立车辆运输手工台账。; 环评要求企业按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》及《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》中相关要求建立门禁系统和电子台账。; 符合. 由上表比对内容可知，本项目建设能够满足河南省通用行业涉PM企业引领性指标要求。 1.2.5.5项目与河南省“两高”项目相关政策文件的对照分析 根据《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》（豫发改环资〔2023〕38号），河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）包括： 第一类为煤电、石化、化工、煤化工、钢铁（不含短流程炼钢项目及钢铁压延加工项目）、焦化、建材（非金属矿物制品，不含耐火材料项目）、有色（不含铜、铅锌、铝、硅等有色金属再生冶炼和原生、再生有色金属压延加工项目）等8个行业年综合能耗量5万吨标准煤（等价值）及以上项目； 第二类为19个细分行业中年综合能耗1-5万吨标准煤（等价值）的项目，包括炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铝冶炼、石墨及碳素制品制造、铜冶炼、铅锌冶炼、硅冶炼、水泥制造、石灰和石膏制造、建筑陶瓷制品制造、粘土砖瓦及建筑砌块制造、平板玻璃制造、火力发电、热电联产、原油加工及石油制品制造、炼焦、煤制液体燃料生产、氮肥制造、有机化学原料制造、无机碱制造、无机盐制造。 对照上述河南省“两高”项目分类政策文件，本项目营运期天然气消耗总量为13.7万m3/a，耗电总量约30万kw·h/a，新鲜水消耗量约3828.4t/a，使用铲车消耗柴油量约0.1t/a，根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020），天然气折标煤系数为1.1kgce/m3~1.33kgce/m3（本项目取1.33kgce/m3），电力折标煤系数为0.1229kgce/（kw·h），新水消耗折标煤系数为0.2571kgce/t，柴油折标煤系数为1.4571kgce/kg。综上核算，本项目运营期综合能耗约220.2吨标准煤/年。 综上计算结果可知，本项目综合能耗不超过1万吨，不在河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）范围内。因此，本项目不属于“两高”项目。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1本次工程分析 2.1.1项目由来 根据市场需求，河南宏辉建筑材料有限公司拟投资500万元，在南阳市卧龙区谢庄乡田营村田营组2号，租赁现有闲置厂房及场地（租赁场地占地面积约10666m2，其中生产车间占地面积为4320m2），主要建设1条年加工6万吨石英石生产线及附属设施。项目建成后，可形成年加工6万吨石英石的生产能力。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，该项目需进行环境影响评价。本项目行业类别为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017,2019年修改）中的“C3099 其他非金属矿物制品制造”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目环评类别判别详见下表。 表2.1-1 项目环评类别判别一览表 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 二十七、非金属矿物制品业 30. 60; 耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造 309; 石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品; 其他; /. 评价单位通过资料收集、现场勘查、调查等基础工作，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了《河南宏辉建筑材料有限公司年产6万吨石英石加工项目环境影响报告表》。 2.1.2项目建设内容与备案文件相符性分析 表2.1-2 项目建设内容与备案文件相符性比对一览表 序号; 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 1; 项目名称; 河南宏辉建筑材料有限公司年产6万吨石英石加工项目; 河南宏辉建筑材料有限公司年产6万吨石英石加工项目; 相符. 2; 企业全称; 河南宏辉建筑材料有限公司; 河南宏辉建筑材料有限公司; 相符. 3; 证照代码; 91411303MAELKA4U91; 91411303MAELKA4U91; 相符. 4; 企业经济类型; 私营企业; 私营企业; 相符. 5; 建设地点; 南阳市卧龙区谢庄乡田营村田营组2号; 南阳市卧龙区谢庄乡田营村田营组2号; 相符. 6; 建设性质; 新建; 新建; 相符. 7; 建设规模及内容; 租赁现有厂房，建筑面积约4320平方米，建设规模及内容：年产6万吨石英石加工项目。; 租赁现有厂房，建筑面积约4320平方米，建设规模及内容：年产6万吨石英石加工项目。; 相符. 主要生产工艺流程：外购原料→鄂破→圆锥破→筛分→酸洗→水洗→色选→烘干→包装→成品。; 主要生产工艺流程：外购原料→鄂破→圆锥破→筛分→酸洗→水洗→色选→烘干→包装→成品。; 相符. 主要生产设备：鄂破机、圆锥破机、滚筒筛、酸洗罐、水洗罐、电烘干机、色选机等。; 主要生产设备：鄂破机、圆锥破机、滚筒筛、酸洗罐、水洗罐、电烘干机、色选机等。; 相符. 生产规模：项目建成后，可年加工石英石6万吨。; 生产规模：项目建成后，可年加工石英石6万吨。; 相符. 8; 总投资; 500万元; 500万元; 相符. 经比对，项目建设内容与备案文件一致。 2.1.3项目主要建设内容 项目基本情况见下表2.1-3。 表2.1-3 本次工程基本情况一览表 序号; 类别; 内. 1 容; 项目名称; 河南宏辉建筑材料有限公司年产6万吨石英石加工项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 项目厂址; 南阳市卧龙区谢庄乡田营村田营组2号. 4; 工程总投资; 500. 5; 占地面积; 10666m2（其中厂房建筑面积为4320m2）. 6; 用地性质; 现状建设用地. 7; 生产规模; 年加工6万吨石英石. 8; 生产工艺; 原料→鄂破→圆锥破→水洗筛分→酸洗→水洗→色选→烘干→成品包装→入库外售. 9; 劳动定员; 项目劳动定员10人，均不在厂区食宿。. 10; 工作制度; 项目计划年工作日250天，每天单班8小时工作制。. 本次工程基本建设内容见下表2.1-4。 表2.1-4 本次工程建设内容一览表 项目; 基本情况; 备注. 项目名称; 河南宏辉建筑材料有限公司年产6万吨石英石加工项目; 新建. 主体工程; 综合生产 车间; 1座，1层，钢架结构，占地/建筑面积4320m2，布置1条石英石加工生产线。车间内主要设置破碎区、水洗筛分区、酸洗/水洗区、色选区、烘干区以及原料库、成品库等。各生产单元占用面积分别为：破碎区500m2、水洗筛分区500m2、酸洗/水洗区1200m2、色选区200m2、烘干区200m2；各类库房设置面积分别为：原料库800m2、成品库400m2、一般固废库100m2、危废间10m2；车间物料转移通道占地面积约300m2。; 改造现有. 储运工程; 矿石原料库; 位于车间内西南部，面积800m2，用于储存原料石英石矿块料。. 化学品库; 位于车间内北部，面积100m2，其中50m2用于储存固体类药品，如袋装草酸、絮凝剂、片碱等；50m2为盐酸储罐区，用于原料盐酸的暂存. 成品库; 位于车间内东部靠近烘干加工区，面积400m2，用于暂存吨袋包装石英石粒料产品。. 辅助工程; 办公区; 利用现有办公室，位于生产车间东南侧，用于日常办公与经营管理等；; 依托. 公用工程; 供水工程; 来自厂区自备井。; 新建. 排水工程; 厂区实施雨污分流排水制。 雨水排放路线为：厂区雨水排口→东侧自然沟→龙王沟水库→泗水河→白河。 项目运营期不排放废水，生产废水经厂区废水处理系统处理后全部循环回用，不外排；职工生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。; 新建. 供电工程; 厂区设置供电线路系统；电源来自于市政供电管网。; 新建. 环保工程; 废气; 有组织; 破碎（鄂破、圆锥破）工序粉尘废气; 鄂破机与圆锥破碎机均密闭运行，鄂破机进料口上方安装集气罩集气，物料密闭输送皮带各落料点上方均设置集气罩集气，收集粉尘废气统一引入1套“覆膜脉冲袋式除尘器”处理，尾气通过1根15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 盐酸储罐呼吸废气; 盐酸储罐呼吸废气通过呼吸孔密闭管道收集; 收集废气统一引入1套“碱液喷淋塔”处理+1根15m高排气筒排放（DA002）; 新建. 酸洗工序酸性废气; 酸洗罐密闭运行，挥发酸雾废气分别通过各酸洗罐顶呼吸孔密闭排气管道接入集气管道; 新建. 燃气锅炉（天然气燃烧废气）; 燃气锅炉配套经低氮燃烧器及烟气循环回风系统，天然气燃烧烟气通过1根15m高排气筒（DA003）排放; 新建. 烘干工序粉尘废气; - 烘干筒密闭运行，烘干机进、出料口及包装粉尘废气经集气罩收集，引入1套“覆膜脉冲袋式除尘器”处理后，尾气经1根15m高（DA004）排气筒; 新建. 无组织; 车间无组织粉尘废气; 破碎、酸洗与色选、烘干设备密闭运行，车间全封闭并设置可自动开合的硬质门，不进出料时关闭；石英石原料密闭覆盖运输、库内卸料、车间内转移；干物料全密闭皮带廊输送；厂区道路全部硬化并专人每天定期洒水降尘，厂区空地硬化或绿化，厂区大门口设置进出运输车辆车身轮胎清洗装置和门禁及可视监控系统等。; 新建. 酸洗工序挥发酸雾; 酸洗罐配酸、补酸以及酸液回收、酸洗均采取密闭作业方式。原料酸液储罐密闭储存、密闭管道输送; 新建. 废水治理措施; 水洗筛分废水; 经新建1座三级沉淀池（单级沉淀池容积50m3）沉淀处理后循环回用; 新建. 酸洗后水洗废水; 经新建1座生产废水处理站（中和池30m3+三级絮凝沉淀池200m3+清水池200m3）处理后循环回用。; 新建. 碱液喷淋塔废水. 锅炉配套纯水制备浓水; 经收集池收集后作为运输车辆冲洗装置补充水和厂区喷雾降尘用水; 新建. 车辆冲洗废水; 收集并通过1座总容积10m3的三级沉淀池处理后回用。; 新建. 初期雨水; 经1座20m3初期雨水池收集沉淀处理后，用于厂区道路洒水抑尘。; 新建. 生活污水; 经化粪池（10m3）处理后用于厂区周边农田施肥; 新建. 噪声; 合理布局、采取隔音、减震措施，加强厂区绿化; 新建. 一般固废; 除尘器收集的粉尘; 定期外售建材厂综合利用; 新建1座100m2固废暂存间; 新建. 筛分工序沉淀池沉渣; 定期外售建材厂综合利用. 色选工序不合格料; 定期外售综合利用. 纯水制备废滤膜和滤芯; 由更换厂家回收. 洗车废水沉淀池沉渣; 定期清理收集后外运作为筑路基材. 职工生活垃圾; 分类收集后交由环卫部门运至附近垃圾中转站处理. 危险废物; 废草酸、片碱包装袋; 新建1座10m2危废暂存间。各类危险废物利用防渗包装桶/袋收集暂存危废间，定期委托有相应处置资质的单位转移处理; 新建. 废润滑油. 废润滑油包装桶. 废酸洗液; 酸洗液每年更换一次，废酸洗液不在厂区内存储，直接交由有危废处理资质单位进行处置。. 酸洗石英石水洗废水处理系统脱水污泥渣; 暂按危险废物管理；营运期经鉴定后按其属性进行处置。. 2.1.4项目产品方案 项目产品方案见下表2.1-5。 表2.1-5 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 备注. 石英石粒料; 6万吨/年; 产品粒径范围0.5cm~3cm，吨包包装，具有一定透明度的白色颗粒，无异色，二氧化硅含量 99.89%以上，主要用作板材生产。. 2.1.5项目主要生产设备及环保设施 （1）本次项目主要生产及环保设施见下表2.1-6。 表2.1-6 本次工程主要生产设备及环保设施一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 振动给料机; GZD180*80; 1台; 上料量31t/h. 2; 颚式破碎机; PE-400*600; 1台; 破碎能力31t/h. 3; 圆锥破碎机; PYY100; 1台; 破碎能力31t/h. 4; 皮带输送机; /; 10套; /. 5; 水洗滚筒筛; TS0920; 1台; 生产能力31t/h. 6; 酸洗/水洗罐; Φ3.3m，H6.2m；单个净空容积50m3; 4组/共8个; 全密闭，双层罐，外层为碳钢或不锈钢结构，内部防腐层为PPH材质. 7; 燃气锅炉; 120万大卡; 1套; 配套酸洗罐加热保温. 8; 30%盐酸储罐; 5m3卧式聚乙烯储罐，30%盐酸日常最大储量约2.0t; 1座; 用于原料盐酸的暂存. 9; 耐腐蚀加药计量泵; HPS650; 10套; 用于输送酸液. 10; 水泵; 100m3/h; 3套; 用于输送生产用水. 11; 电滚筒烘干机; /; 1台; 用于水洗后物料烘干. 12; 色选机; /; 2台; 用于烘干后色选工序. 13; 水洗筛分废水处理系统; 三级沉淀，单级容积50m3; 1座; 用于水洗筛分废水的沉淀处理. 14; 生产废水（酸洗物料水洗废水）处理系统; 调节中和池30m3+ 三级絮凝沉淀池200m3+清水池200m3; 1座; 用于酸洗后水洗废水、碱喷淋塔废水的处理. 15; 板框压滤机; XAMYZ200/1500-UB(K); 1台; 用于污泥脱水，设置在污泥脱水间内，配套压滤废水收集沟渠，与废水处理系统衔接. 16; 污泥暂存池; 容积100m3; 1座; 用于脱水污泥暂存，四面围挡，上部加装遮雨棚，地面及池壁硬化防渗处理. 17; 地磅; 100吨; 1台; /. 18; 铲车; 燃料类型国四及以上标准，50型; 1台; 用于物料转运. 19; 叉车; 新能源叉车; 1台; 用于物料转运. 20; TA001除尘装置; 脉冲袋式除尘器; 1套; 覆膜滤袋，配套处理破碎工序粉尘废气. 21; TA002低氮燃烧装置; 天然气锅炉配套使用，低氮燃烧器+烟气循环回风系统; 1套; 天然气锅炉配套使用. 22; TA003酸雾吸收塔; 碱液喷淋塔; 1套; 碱液喷淋，配套处理酸洗工序废气. 23; TA004除尘装置; 脉冲袋式除尘器; 1套; 覆膜滤袋，配套处理烘干工序粉尘废气. - （2）产能匹配性分析 ①破碎工序设备与产能匹配性分析：根据建设单位提供资料，项目配套的鄂破机、圆锥破碎机，设备最大破碎能力31t/h，设计全年生产250天，每天运行8个小时，生产能力达到62000吨/年，能够满足项目破碎原料矿石60882t/a的需求。 ②酸洗、水洗工序设备与产能匹配性分析：根据建设单位提供资料，本项目设置8个50m3酸洗/水洗罐（4组），每天其中4个罐作为酸洗罐，酸洗结束后排出的酸液直接导入另一个酸洗罐内循环使用，如1#、2#为一组，3#、4#为一组，5#、6#为一组，7#、8#为一组，每日1#、3#、5#、7#作为酸洗罐，酸洗结束后酸液直接进入2#、4#、6#、8#罐内进行下批物料酸洗，酸洗后物料留在1#、3#、5#、7#罐内接着进行水洗作业。 每个酸洗罐每批次酸洗的石英石量为60t，酸洗时间约4h（加热浸泡酸洗），水洗时间为30分钟左右（浸泡搅动清洗），同时考虑酸洗过程（配酸、进石料、酸洗、排酸、控干共6.5h）及水洗过程（进水、水洗、排水、控干、出料共1.5h），因此每天酸洗、水洗工序生产时间按8h计，每日酸洗、水洗一批次，则4组酸洗、水洗罐全年运行250天，可酸洗、水洗物料：4×60t×250=60000t，可满足项目产能需求。 每天每组进行酸洗作业的酸洗罐完成酸洗后，利用密闭排酸管道将酸液直接导入同组的另一个酸洗罐内密闭暂存，第二天经补充原料酸和水分调配好酸洗液后进行下一批次酸洗作业，因此每天四组酸洗/水洗罐中只有1个罐进行酸洗、水洗，另外1个罐作为酸洗液的暂存。 综上本项目实际产能与设计产能匹配。 （3）酸洗反应的酸洗罐的容积合理性分析： 根据建设单位提供资料，酸洗罐设计容积为50m3/个，单个酸洗罐拟投入石英石粒料60t，投入酸洗液10t，石英石粒料堆积密度按2.4t/m3计算，则石英石砂粒体积约占25m3，酸液的密度按1.0t/m3计，则酸洗液体积约占10m3，则25+10=35m3，小于每个酸洗罐的容积50m3，约占酸洗罐容积的70%，故企业拟设计的酸洗罐容积可满足项目生产的产量需求，酸洗罐容积合理可行。 2.1.6项目营运期主要原辅材料及资源能源消耗 （1）项目营运期主要原辅材料消耗及资源能源消耗情况见下表。 表2.1-7 本次工程主要原辅材料及资源能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 厂区最大储存量; 备注. 主要原料消耗. 1; 石英石; 60882t/a; 2000t; 外购石英石矿石（矿山粗破后挑拣出的矿石块料，粒径15~30cm，二氧化硅含量99.85%）；汽车运输入厂，原料库暂存. 2; 草酸（99.6%）; 9.9226/a; 2.0t; 外购，25kg/袋，堆存车间化学品库内. 3; 盐酸（30%）; 23.511t/a; 2.0t（折37%盐酸1.62t）; 外购，由供货厂家委托危险货物运输公司采用罐车运输入厂，通过平衡鹤管泵入盐酸储罐. 4; 吨包袋; 6万个; 5000个; 外购，产品包装使用. 废气、废水处理辅料消耗. 1; 片碱; 0.11t/a; 0.05t; 外购，袋装，50kg/袋，堆存车间化学品库内，用于酸雾吸收塔. 2; 生石灰; 6.0t/a; 0.5t; 外购，25kg/袋，粉状，堆存车间化学品库内，用于水洗废水酸碱中和处理. 3; 絮凝剂（PAC和PAM）; 1.5t/a; 0.1t; 外购，袋装，25kg/袋，粉状，堆存车间化学品库内，用于生产废水絮凝处理. 主要能源消耗. 1; 电; 30万kw·h/a; /; 市政供电管网提供. 2; 水; 3828.4t/a; /; 厂区自备井，厂区设置无塔供水罐. 3; 液化天然气; 98.28吨/年; 1t（液态）; 由液化天然气供应站采用容量1.0吨的钢制加压液化气储罐专业运输入厂使用，并负责及时用满气罐更换运走用完的空气罐。厂区液化天然气最大暂存量1.0吨。. 4; 柴油; 0.1t/a; /; 叉车、铲车燃料，厂区不暂存，由附近加油站供应. 5; 润滑油; 0.5t/a; 50kg; 生产设备维修、维护使用，原辅料库房暂存. （2）主要原辅材料理化性质见下文： ①石英石：工业应用的石英矿物资源主要有7种矿床工业类型：天然水晶、石英砂岩、石英岩、脉石英、粉石英、天然石英砂和花岗岩石英。石英砂岩，一种固结的砂质岩石，其石英和硅质碎屑含量一般在95%以上，副矿物多为长石和高岭石、伊利石、蒙脱石等黏土矿物，重矿物含量很少，有黄铁矿、磁铁矿、钛铁矿、电气石、金红石等。胶结物一般为硅质，主要有蛋白石、玉髓等，硅质胶结石英砂岩又称为硅质石英砂岩。此外，还有钙质、铁质、海绿石质的石英砂岩，白云质胶结的石英砂岩少见。石英石是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，石英砂的颜色为乳白色或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65g/cm3，堆积密度(1-20目为1.6~1.8，20-200目为1.5)，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于 KOH 溶液，熔点1750℃。项目原料石英石主要由周边企业提供，主要成分为SiO2。根据上游原料供应企业提供的原料成分检验报告（附件六，包括主要常规元素含量分析），项目外购的石英石原料主要组分及其含量为：SiO299.85%、Al2O30.04%、Fe2O30.003%、TiO20.002%, 其他金属（钾、纳、镁、钙）氧化物组分总含量0.005%，烧失量0.09%，未检出误差量约0.01%。因此，本项目原料石英石中的二氧化硅含量大于99.5%。 ②草酸：即乙二酸，最简单的有机二元酸之一。草酸遍布于自然界，同时在工业中有重要作用。草酸呈无色单斜片状或凌柱体结晶或白色粉末。化学式为 H2C2O4， 相对密度 1.653，150~160℃升华。在高热干燥空气中能风化。易溶于水而不溶于苯、氯仿和石油醚等有机溶剂。草酸可燃、有毒，具有强腐蚀性、强刺激性，可导致人体灼伤。其急性毒性：LD50：375mg/kg（大鼠经口）；20000mg/kg（家兔经皮）。无亚急性和慢性毒性。家兔经皮50mg/24h产生轻度刺激，家兔经眼 250μg/24h 产生重度刺激。草酸可与钙铁离子形成可溶性络合物，当钙铁离子达到饱和状态后继续发生反应，草酸钙和草酸铁会以沉淀物的形式析出。本项目使用纯度为99.6%的固体草酸。 ③盐酸：分子式 HCl，相对分子质量 36.46。盐酸为不同浓度的氯化氢水溶液，呈透明无色或黄色，有刺激性气味和强腐蚀性。易溶于水、乙醇、乙醚和油等。36%-38%的盐酸属于浓盐酸，极易挥发。本项目使用30%的盐酸，密度为1.154吨/立方米，也具有挥发性，挥发气体为 HCl 气体。 ④液化天然气：液化天然气的主要成分是甲烷，还有少量的乙烷和丙烷。液化天然气无色、无味、无毒、无腐蚀性，天然气在常压和-162℃左右可液化，液化天然气的体积约为气态体积的1/625。发热量(20℃)在49.6~55MJ/kg，气体密度0.42~0.46kg/m3，硫化氢＜20mg/m3。 ⑤絮凝剂：PAM 全名为聚丙烯酰胺，该产品的分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附，有着极强的絮凝作用。密度=1.3g/cm3。PAM 在 50-60℃下溶于水，水解度为5%-35%，也溶于乙酸、丙酸、氯代乙酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂。PAM 在水处理工业中的应用主要包括原水处理、污水处理和工业水处理3个方面。在原水处理中，PAM与活性炭等配合使用，可用于生活水中悬浮颗粒的凝聚和澄清；在污水处理中，PAM可用于污泥脱水；在工业水处理中，主要用作配方药剂。在原水处理中，用有机絮凝剂PAM代替无机絮凝剂，即使不改造沉降池，净水能力也可提高20%以上。大中城市在供水紧张或水质较差时都采用 PAM 作为补充。在污水处理中，采用PAM可以增加水回用循环的使用率。 ⑥生石灰：一种以 CaO 为主要成分的气硬性无机凝胶材料，石灰是用石灰石、白云石、白垩、贝壳等碳酸钙含量高的产物，经900～1100℃煅烧而成。溶于水后产生氢氧化钙，可作为中和物。 ⑦片碱：化学名氢氧化钠，白色半透明片状固体，基本化工原料，广泛用于造纸、合成洗涤剂及肥皂、粘胶纤维、人造丝及绵织品等轻纺工业方面，农药、染料、橡胶和化学工业方面、石油钻探，精炼石油油脂和提炼焦油的石油工业，以及国防工业、机械工业、木材加工、冶金工业，医药工业及城市建设等方面。还用于制造化学品、纸张、肥皂和洗涤剂、人造丝和玻璃纸，加工铝矾土制氧化铝，还用于纺织品的丝光处，水处理等。 （3）液化天然气用量分析： 项目运营期利用1台120万大卡燃气锅炉为酸洗罐提供蒸汽热源，使用液化天然气为燃料。项目运营期酸洗工序每天4个酸洗罐并联运行酸洗石英石1个批次，每批次可酸洗石英石240t，需利用蒸汽加热4h/批次，天然气锅炉需运行4h/天。项目设计产能60000吨/年，全年需酸洗作业250批次，则天然气锅炉需运行1000h/a。标准气态天然气的热值为3.668×107J/m3，1大卡等于4.186×103J，120万大卡燃气锅炉正常运行每小时需热能5.0232×108J，理论上需完全燃烧气态天然气约137m3，气态天然气密度0.7174Kg/m3，则项目120万大卡燃气锅炉正常运行每小时天然气耗量约98.28kg，全年需消耗液化天然气98.28吨，由液化天然气供应站采用容量1.0吨的钢制加压液化气储罐专业运输入厂使用，并负责及时用满气罐更换运走用完的空气罐。厂区液化天然气最大暂存量1.0吨。 2.1.7项目公用辅助工程建设内容 （1）给、排水工程 ①给水工程 本次工程营运期新水消耗量约3828.4m3/a，由厂区自备井提供，厂区设置1座100m3无塔供水罐，水量、水质均可满足项目生产、生活用水需求。 ②排水工程 厂区采用雨、污分流制排水系统。雨水排放路线为：厂区雨水排口→东侧自然沟（龙王沟水库支流，枯水期无水，向北径流3.6km后进入龙王沟水库）→龙王沟水库→泗水河→白河；项目营运期不排放废水，生产废水经厂区废水处理系统处理后全部循环回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥综合利用；初期雨水收集沉淀后用于厂区道路洒水降尘综合利用。 （2）供电 本次工程用电量30万kW·h/a，由市政供电系统供给，项目所在区域变配电设施建设比较完善，供电能力可靠，满足需求。 （3）供热供冷 本次项目采暖及供冷使用电空调。 （4）运输 项目厂区不配备运输车辆，原料、产品均由达到国六及以上排放标准的社会运输车辆运输；厂区非道路移动机械达到国四及以上排放标准或采用新能源。 2.1.8劳动定员及工作制度 本次项目劳动定员10人，每天单班白天8h工作制，年工作日250d。 2.1.9项目选址可行性分析 本次工程选址南阳市卧龙区谢庄乡田营村田营组2号 ，厂区不涉及各类环境敏感区，处于南阳市城市常年主导风向、主导风频的侧风向，选址无重大环境制约因素。项目用地性质为工业用地，符合南阳市国土空间总体规划和区域“三线一单”生态环境分区管控要求，采取相应的环保措施后环境影响可以接受，项目选址可行。 2.1.10项目平面布局合理性分析 本次项目选址位于卧龙区谢庄乡田营村田营组2号，租赁场地总占地面积约10666m2（16亩），厂区内共1座生产车间及1处办公用房，本次予以全部改造利用。厂区内主要分为生产区、废水处理区、办公生活区，生产区位于厂区西部，主要包括1座生产车间，办公区位于厂区东南部，主要包括1处办公用房（6间办公室）。 ①生产区：1座，1层，钢架结构，占地/建筑面积4320m2，布置1条石英石加工生产线。车间内主要设置破碎区、水洗筛分区、酸洗/水洗区、色选区、烘干区以及原料库、成品库等。各生产单元占用面积分别为：破碎区500m2（车间内西部）、水洗筛分区500m2（车间内西北部）、酸洗/水洗区1200m2（车间内中北部）、色选区200m2（车间内中部）、烘干区200m2（车间内东南部）；各类库房设置面积分别为：原料库800m2（车间内西南部）、化学品库100m2（车间内北部）、成品库400m2（车间内东南部）、一般固废库100m2（车间内南部）、危废间10m2（车间内南部）；车间物料转移通道占地面积约300m2。同时各废气处理设施就近布局在废气生产部位附近，利于废气收集处理。 ②废水处理区：水洗筛分废水沉淀池、生产废水处理系统均位于生产车间东北侧，与水洗筛分工序、酸洗水洗工序距离较近，同时水洗筛分设备、酸洗水洗罐周边设置围堰与废水收集沟渠，利于废水收集处理与回用。 ③办公区：利用现有1处办公用房（6间办公室），位于厂区东南侧，与生产区进行隔离，用于日常办公与经营管理等。 总体分析，本次工程各单元功能明确，物料转移输送通畅，总体布局比较合理。本次工程总平面图布局见附图四。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1施工期工艺流程和产污环节 本次项目利用现有空闲厂房进行建设，施工期包括项目区分区防渗工程、废水收集处理设施处理池、事故池等基础开挖等，主要工作内容为场地平整、地基开挖以及生产设备、水、电等配套设施安装等，涉及土建工程，施工流程及各阶段主要污染物产生情况见下图2.2-1。 图2.2-1 项目施工期工艺流程及排污节点图 2.2.2运营期工艺流程和产污环节 2.2.2.1项目运营期生产工艺流程及产排污环节 图2.2-2 项目营运期生产工艺流程及产排污节点图 生产工艺简述： （1）外购原料：本项目外购的石英石原料属于矿山粗破后挑拣出的高纯度矿石块料（粒径15cm~30cm，二氧化硅含量98.85%），由汽车散装运输入厂，进入生产车间原料库内卸料暂存。 此工序的主要污染物为：原料装卸粉尘、N噪声。 （2）粗破（鄂破）：人工操控铲车将原料石英石块料从原料库转运至鄂破机的半地下进料口，在重力作用下原料从鄂破机进料口自动下落至含有固定颚板和活动颚板的破碎腔内，通过活动颚板对着固定颚板做周期性的往复运动，将原料破碎成粒径10cm以下的粗料。鄂破机工作原理是固定颚板和活动颚板靠近时，使装在两者之间的物料受到挤压、弯折和劈裂作用而破碎；两者分开时，破碎后的物料从下部卸出。 此工序的主要污染物为：G1粗破（鄂破）粉尘、N噪声。 （3）细破（圆锥破）：经鄂破后的物料通过密闭输送皮带送至圆锥破碎机进行细碎处理，圆锥破碎机的工作原理‌是通过电动机驱动偏心轴旋转，使动锥做旋摆运动，与定锥之间形成破碎腔。物料在动锥和定锥的挤压、弯曲作用下被破碎。通过圆锥破碎后的物料粒径在0.5~3cm之间，能够满足项目酸洗石英石产品粒度规格要求。 此工序的主要污染物为：G2细破（圆锥破）粉尘、N噪声。 废气治理设施（TA001）：各产尘点、落料点上方的集气罩收集后，统一引入一套“覆膜脉冲袋式除尘器”（TA001）处理，处理后尾气通过1根15m高排气筒排放（DA001）。 （4）筛分（水洗滚筒筛）：破碎后的物料经密闭皮带输送机输送至水洗滚筒筛分机内利用水进行冲洗筛分，主要目的是筛选出粒度≥0.5cm的合格石英石颗粒料，同时筛分洗掉石英石破碎料中夹杂的碎料、石粉及泥土杂质等）。根据建设单位提供资料，水洗滚筒筛配套孔径0.5cm的圆笼式筛网，滚筒出料端略低于进料端，中间从前到后依次设置多个冲洗水喷淋头。进入滚筒内物料在滚筒的旋转作用下不断翻转，通过筛网筛分和喷淋水的冲洗，物料向出料端移动过程中粒度＜0.5cm的砂料、石粉和泥土等杂质被筛分、冲刷掉成为筛下物，随水洗废水进入滚筒筛下部的废水收集槽，其中的砂料很快在废水收集槽形成沉淀渣，定期清理晾干后作为副产品外售，废水收集槽上部含石粉、泥土杂质的废水通过废水收集管沟进入生产废水处理区的三级沉淀池系统进行沉淀处理，沉淀后上清水循环回用到滚筒筛，沉淀石粉泥渣定期清理压滤脱水后，外售建材生产企业综合利用。同时，清洗干净的合格石料从滚筒出料端排出，通过皮带输送机输送至酸洗区酸洗罐上料箱，按生产计划分批次进行酸洗。 此工序的主要污染物为：W1水洗筛分废水、N噪声。 （5）酸洗：根据项目原料石英石主要来自石英石矿破碎特点，项目酸洗采用草酸和盐酸混合配置成的酸液，酸洗液中草酸、盐酸的质量浓度分别为7%、3%。本项目酸洗主要去除石英石粒料表层的氧化铁、氧化铝、氧化镁等金属氧化物杂质，以提高石英石的纯度。盐酸能够将石英石表层的金属氧化物杂质快速反应溶解；草酸属于弱酸，对环境污染小，对设备的腐蚀作用少，且除铁效果明显。 项目设置4组8个立式酸洗罐（直径3.3m、高6.2m），单罐净空容积50m3。每组2个酸洗罐采用隔天交替运行方式，每天4个酸洗罐并联运行，酸洗石英石料1批次/天；单罐每批次可酸洗石英石60吨，使用酸洗液约10m3。每批次4个酸洗罐共酸洗石英石料240吨，共使用酸洗液约40m3。项目运营期酸洗石英石料250批次/年，可酸洗石英石料6000吨/年。 ①酸洗除杂原理： 酸洗除杂主要利用石英不溶于酸、金属氧化物易与酸反应溶解的性质，利用稀酸液将石英石料中所含的金属氧化物反应去除。主要反应方程式如下： Fe2O3+6HCl→2FeCl3+3H2O Fe2O3+3H2C2O4→Fe2(C2O4)3↓+3H2O Al2O3+6HCl→2AlCl3+3H2O ‌Al₂O₃+3H₂C₂O₄→Al₂(C₂O₄)₃↓+3H₂O MgO+2HCl→MgCl2+H2O MgO+H2C2O4→MgC2O4↓+H2O CaO+2HCl→CaCl2+H2O CaO+H2C2O4→CaC2O4↓+H2O K2O+2HCl→2KCl+H2O K2O+H2C2O4→K2C2O4+H2O Na2O+2HCl→2NaCl+H2O Na2O+H2C2O4→Na2C2O4+H2O 酸洗过程大部分金属氧化物与盐酸反应溶解形成易溶于水的氯化物，少量与草酸反应形成溶解度较低的草酸盐。同时，草酸中含有-COO-配位官能团，能够与金属离子形成平面五元鳌环结构的稳定络合物，对石英石表面的杂质元素起到络合去除的作用，这种络合作用能够防止沉淀的产生，便于石英石洗涤。 ②酸洗工作步骤：包括配酸、进石料、酸洗。 Ⅰ配酸：按照项目设计，每组酸洗罐首次运行需配置原始酸洗液，原有酸洗液退出后需重新配置原始酸洗液。原始酸洗液配置首先按照配比向酸洗罐中计量加入水，再计量加入30%盐酸（由运输盐酸罐车直接泵入酸洗罐内），待盐酸完全稀释后再计量投入草酸（固体，纯度99.6%），经搅拌草酸均匀溶解后完成酸洗液配置，然后开始投入石英石粒料进行酸洗作业。酸洗工序酸洗罐后续正常运行过程中，主要循环回用同组另一个酸洗罐前批次排出的酸洗液，根据PH值向回用酸洗液中补充适量原料酸（30%盐酸、固体草酸）和水分，待确认酸洗液满足体积量约10m3和盐酸、草酸质量浓度分别达到3%、7%的设计技术参数后，再向酸洗罐中投加石英石粒料进行酸洗作业。 Ⅱ进石料：利用酸洗工序上料箱底部振动计量给料机将水洗筛分的石英石粒料通过密闭输料管道送入酸洗罐内，按批次酸洗物料量完成进料后，关闭酸洗罐石料输料管进入酸洗步骤。 Ⅲ酸洗：待石英石粒料全部浸没酸液后，启动酸洗罐强力低速搅拌器，使石英石与酸洗液充分接触反应，此过程利用天然气锅炉蒸汽将酸洗罐内物料及酸洗液加热（夹套间接加热）至60℃，在该温度条件下将石英石浸泡酸洗4h左右。每天每组进行酸洗作业的酸洗罐完成酸洗后，将酸液排出并利用密闭排酸管道，直接导入同组的另一个酸洗罐内密闭暂存，第二天经补充原料酸和水分调配好酸洗液后进行下一批次酸洗作业。 酸洗罐通过夹套蒸汽盘管间接加热，热源为液化天然气锅炉生产的蒸汽，加热系统产生的蒸汽冷凝水回收回用到锅炉。 配酸、酸洗及酸液排出、回收过程产生的酸雾废气经酸洗罐罐顶排气孔连接密闭排气管道进行抽吸收集进入碱液喷淋塔处理；酸洗过程中酸洗罐内保持微负压状态，可避免罐内废气逸散。 此工序的主要污染物为：G3天然气燃烧废气、G4酸洗废气、N噪声。 - 酸洗工艺废气治理设施（TA002）：各酸洗罐酸洗过程均密闭运行，酸洗液挥发酸雾废气由罐顶呼吸孔经密闭管道收集，统一进入1套“碱液喷淋塔”处理，净化尾气通过1根15m高排气筒（DA002）排放。 - 锅炉天然气燃烧烟气：天然气锅炉配套低氮燃烧装置，天然气燃烧烟气通过1根15米排气筒（DA003）排放。 - （6）酸洗后水洗：酸洗罐排出酸洗液后，罐内酸洗石英石表面粘附有残留酸洗液及酸洗反应物等杂质，设计采用两遍水洗工艺进行净化处理。酸洗罐顶部与罐壁均设置有清洗水供水管及喷头，每遍清洗首先用清水冲洗罐内石英砂料并注水入罐，待罐内水将石英石粒料全部浸没后，再浸泡搅动清洗10分钟左右，以彻底去除石英石表面的酸洗液和杂质等。每遍水洗结束后打开水洗罐底部卸水阀，利用抽水泵将水洗废水及清洗下来的杂质从酸洗罐底部抽出，并通过排水管沟排入酸洗石英石水洗废水处理系统进行中和、沉淀处理，处理后清水循环回用于水洗，沉淀渣压滤脱水后按固废性质交固废处置企业规范处置。 - 由于残留酸液及酸洗反应沉淀物主要附着在石英石表面，通过冲洗和浸泡搅动清洗能够被彻底清除进入清洗废水，随清洗废水进入水洗废水处理系统进行处理。 此工序的主要污染物为：W2水洗废水、N噪声。 （7）色选：水洗结束后打开酸洗/水洗罐底部卸料阀，石英石通过密闭的皮带输送机输送至色选机内进行色选，石英石经过色选，可去除石英石中发黑、发黄的石料（不合格料），提高石英石纯色度，提升产品品质。色选出的不合格料作为固废收集后暂存于一般固废间，定期外售综合利用，合格料进入下步烘干、包装工序。 此工序的主要污染物为：S不合格料、N噪声。 （8）烘干、包装：经色选合格后的石英石通过密闭的皮带输送机输送至电烘干机的料斗，然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端，加料管道的斜度要大于物料的自然倾角，以便物料顺利流入干燥器内。物料从较高一端加入，载热体由低端进入，与物料成逆流接触，也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中，直接或间接得到了载热体的给热，使湿物料得以干燥，然后在出料端经皮带机送出。烘干采用电能。然后将烘干后的石英石装袋包装，送至成品暂存区待售。 此工序的主要污染物为：G5烘干粉尘、N噪声。 废气治理设施（TA004）：烘干滚筒翻转过程及烘干机进、出料过程粉尘废气统一引入1套“覆膜脉冲袋式除尘器”（TA004）处理后，尾气经1根15m高排气筒（DA004）排放。 2.2.3项目营运期产排污环节分析 本次工程营运期主要产排污环节见下表。 表2.2-1 本次工程营运期主要产排污环节一览表 - 污染物; - 生产环节/设备; - 产污环节; - 主要污染物; - 污染物防治措施. - 废气; - 破碎工序; - 粗破（鄂破）; - 鄂破机进料及破碎过程; G1粉尘; - TA001; - 鄂破机与圆锥破碎机均密闭运行，鄂破机进料口上方安装集气罩集气，物料密闭输送皮带各落料点上方均设置集气罩集气，收集粉尘废气统一引入1套“覆膜脉冲袋式除尘器”处理，尾气通过1根15m高排气筒（DA001）排放. - 细破（圆锥破）; - 圆锥破机破碎过程; G2粉尘. - 酸洗工序; - 配酸、酸洗、酸液回收过程及盐酸储罐呼吸废气; G3酸性废气; - TA002; - 酸洗罐密闭运行，挥发酸雾废气分别通过各酸洗罐顶呼吸孔密闭排气管道接入集气管道，盐酸储罐呼吸废气通过呼吸孔密闭管道收集，统一引入1套“碱液喷淋塔”处理，尾气经1根15m高排气筒（DA002）排放。. - 天然气锅炉; - 天然燃烧废气; G4颗粒物、SO2、NOX; - TA003; - 燃气锅炉配套经低氮燃烧器及烟气循环回风系统，天然气燃烧烟气通过1根15m高排气筒（DA003）排放. - 烘干工序（烘干机）; - 烘干筒搅拌烘干及进、出料过程; G5粉尘; - TA004; - 烘干筒密闭运行，烘干机进、出料口及包装粉尘废气经集气罩收集，引入1套“覆膜脉冲袋式除尘器”处理后，尾气经1根15m高排气筒（DA004）排放. - 职工食堂; - 食堂; 油烟; - TA005; - 集气罩+静电式油烟净化设备+高于楼顶3m高排气筒排放（DA005）. - 生产车间; - 无组织粉尘; 粉尘; - 破碎、酸洗与色选、烘干设备密闭运行，车间全封闭并设置可自动开合的硬质门，不进出料时关闭；石英石原料密闭覆盖运输、库内卸料、车间内转移；干物料全密闭皮带廊输送；厂区道路全部硬化并专人每天定期洒水降尘，厂区空地硬化或绿化，厂区大门口设置进出运输车辆车身轮胎清洗装置和门禁及可视监控系统等。. - 酸洗工序; 挥发酸雾; - 酸洗罐配酸、补酸以及酸液回收、酸洗均采取密闭作业方式。原料酸液储罐密闭储存、密闭管道输送. - 废水; - 水洗筛分工序; - 水洗废水; - SS; 经新建1座三级沉淀池（单级沉淀池容积50m3）沉淀处理后循环回用. - 酸洗后水洗工序; - 水洗废水; - pH、SS; 经新建1座水洗废水处理系统（中和池30m3+三级絮凝沉淀池200m3+清水池200m3）处理后循环回用。. - 碱液喷淋塔; - 更换废水; - pH. - 纯水制备工序; - 浓水; - /; - 经收集后作为运输车辆冲洗装置补充水和厂区喷雾降尘用水. - 运输车辆; - 冲洗废水; - SS; - 配套三级沉淀池（10m3），经沉淀后回用。. - 初期雨水; - /; - SS; - 经1座20m3初期雨水池收集、沉淀处理后，用于厂区降尘。. - 工作人员; - 生活污水; - COD、BOD5、NH3-N、SS; - 经化粪池（10m3），处理后用于周边农田施肥。. - 噪声; - 各类机械设备; - /; - 车间隔声，生产设备基础减震及安装隔声、消声装置等。. - 固废; - 废气处理设施; - 除尘器收集粉尘; 定期外售建材厂综合利用. - 水洗筛分工序; - 沉淀池沉渣; 定期外售建材厂综合利用. - 色选工序; - 不合格料; 定期外售综合利用. - 纯水制备工序; - 废滤膜和滤芯; 由更换厂家回收. - 洗车废水沉淀池; - 沉淀池沉渣; - 定期清理收集后外运作为筑路基材. 纯水制备; 废反渗透膜; 由生产厂家回收再生后再利用. - 职工生活; 职工生活垃圾; 分类收集后交由环卫部门运至附近垃圾中转站处理. - 危废; - 设备使用及维修; 废润滑油; - 新建1座10m2危险废物暂存间，各类危险废物经防渗包装桶/袋收集暂存危废间，定期委托有相应处置资质的单位处理. - 废润滑油包装桶. - 原料包装; 废草酸、片碱包装袋. - 酸洗工序; - 废酸洗液; - 酸洗液每年更换一次，废酸洗液不在厂区内存储，直接交由有危废处理资质单位进行处置。. - 酸洗石英石水洗废水处理系统; 脱水污泥渣; - 暂按危险废物管理；营运期经鉴定后按其属性进行处置。. 2.2.4项目营运期物料平衡分析 本次项目原料主要为块状石英石经过破碎、水洗筛分、酸洗、水洗、色选、烘干后制成石英石粒料，根据建设单位提供的生产工艺技术参数资料，结合本次评价工程分析，项目营运期物料平衡表下表及图。 表2.2-2 生产工艺物料平衡一览表 - 输入; - 输出. - 物料名称; - 物料耗量（t/a）; - 物料名称; - 数量（t/a）. 石英石块状; 60882; - 成品：石英石粒料; 60000. - /; /; - 有组织颗粒物排放量; 0.783. - /; /; - 无组织颗粒物产生量; 8.7. - /; /; - 进入水洗筛分工序沉淀池; 608.1. - /; /; - 进入酸洗液中物料量; 5.76. - /; /; - 进入水洗废水处理系统; 1.14. - /; /; - 不合格料; 180. - /; /; - 收尘灰; 77.517. - 合计; 60882; - 合计; - 60882. 图2.2-3 生产工艺物料平衡图 （单位：t/a） 2.2.5项目营运期水平衡分析 本项目营运期用水主要为水洗筛分工序用水、酸洗工序用水、水洗工序用水、原料库外喷雾抑尘用水、冲洗车辆用水及职工生活用水等。 （1）水洗筛分工序用水 根据企业提供的资料，本项目水洗滚筒筛设计的喷淋水量为0.5m3/t-物料，本项目年加工6万吨石英石，则筛分用水量为30000m3/a（120m3/d），水洗筛分过程中水分散失约1%（1.2m3/d），筛分后物料表面沾附带走水量约2%（2.4m3/d），故水洗筛分过程中散失、损耗水量约900m3/a（3.6m3/d），则筛分工序废水产生量约29100m3/a（116.4m3/d），筛分工序废水主要污染物为SS，水洗筛分废水拟经配套的三级沉淀池（TW001）沉淀处理后，上清液回用于水洗筛分工序，该部分生产废水循环使用，不外排。 水洗筛分工序补充新鲜水量为3.6m3/d（900m3/a），剩余116.4m3/d（29100m3/a）来自沉淀池循环回用水。 （2）酸洗工序（酸洗液配置）用水 ①原始酸洗液配置用水 根据建设单位提供资料，酸洗工序酸洗液采用盐酸、草酸的混合液，酸洗液中草酸质量浓度约7%、盐酸质量浓度约3%。单个酸洗罐首次配置或更换废酸洗液后重新配置原始酸洗液，首先向酸洗罐中加入8.3m3新鲜水，然后加入1吨30%盐酸溶液，再加入0.7吨固体草酸。项目酸洗工序4组酸洗罐启动时，每组只需要1个罐首次配置或更换废酸洗液后重新配置原始酸洗液，4个酸洗罐（4组）配置原始酸洗液用新鲜水总量约33.2m3。 ②正常运行期回用酸洗液补充用水 项目酸洗过程中酸洗罐加热、密闭抽风会导致酸洗液蒸发散失水分。经查阅资料，60℃时水的蒸发速率约0.31kg/h.m2，4个酸洗罐表面积约34.2m2，酸洗时间为4h，则4个酸洗罐散失水总量约0.042m3/批次。考虑酸洗过程中石英石粒料带入、带出水量基本一致，因此下一批次回用酸洗液需补充水量约0.042m3/批次，即约为0.042m3/天，需补充水总量约10.5t/a，全部来自于经厂区污水处理站处理后的回用水。 （3）水洗工序用水 酸洗后的硅石表面粘附有少量的酸，需用清水对其进行冲洗/浸泡洗（两遍）。根据建设单位提供的资料，水洗用水量为石英石粒料体积（25m3）的1/2，约12.5m3，单罐2遍水洗用水量25m3/批次，4个罐每批次用水总量100m3/d，由于在密闭酸洗罐进行水洗，且水洗过程中石英石粒料带入、带出水量一致，因此不考虑散失水量，酸洗石英石水洗废水产生量按100m3/d，通过污水管道进入废水处理系统处理过程中，散失水量占废水产生量的5%，则回用水总量约95m3/d，酸洗石英石水洗工序需补充水量5.0m3/d。 （4）酸雾吸收塔用水 根据厂家设计资料，酸洗工序配套的碱液喷淋塔（三层填料塔；喷淋液为5%氢氧化钠溶液）处理，塔底设置1座2.0m3储液箱及喷淋水泵、加药装置，日常保有循环喷淋水量1.6m3，喷淋吸收塔循环用水约3.0m3/h（72m3/d），蒸发散失量按循环水量的1%计，散失量约0.03m3/h（0.72m3/d），则需补充水量0.72m3/d（180m3/a）。 为保证喷淋液对酸雾的去除效率，需根据pH值检测情况定期补充少量片碱。由于喷淋液长期循环使用会造成盐分富集，对酸雾吸收效果变差，因此，按照项目设计，喷淋液定期（每50天）更换一次，产生喷淋废水约0.88m3/次，全年更换5次，则喷淋塔产生废水总量4.4m3/a（折算为平均0.0176m3/d），更换的废水（4.4m3/a）通过污水管道进入水洗废水处理系统（TW002）处理，该部分生产废水循环使用，不外排。 综上，酸雾吸收塔全年用水量为0.72*245+1.6*5=184.4m3/a（0.7376m3/d），其中新鲜水用量为0.72m3/d（180m3/a），剩余0.0176m3/d（4.4m3/a）来自水洗废水处理系统（TW002）处理后的回用水。 （5）锅炉用水 ①锅炉循环补充用水 本项目设置1台120万大卡蒸汽锅炉为生产提供热源，每天运行4h，生产蒸汽8吨/天，需要水量8吨/天，根据建设单位提供资料，回用回收蒸汽冷凝水约占蒸汽量的50%，散失水量为4t/d，则补水量4.0m3/d（1000m3/a）。 ②软水制备用水 锅炉补充水采用软化水，根据前文核算，软水使用量为1000m3/a，项目采用反渗透膜工艺制备纯水，纯水产率按75%计算，则纯水制备系统新鲜用水量约1334m3/a（5.336m3/d），产生浓水约334m3/a（1.336m3/d），该部分水经收集池收集后，作为运输车辆冲洗装置补充水和厂区喷雾降尘用水。 （6）降尘用水 为降低物料运输、原料装卸及生产过程中无组织粉尘排放量，项目在道路、场地洒水、车间原料库及鄂破上料区设置有喷雾除尘装置，类比同类项目，用水量按0.5L/ m2·d 计，项目喷雾降尘区面积（包括原料库、破碎区、道路场地等）按2000m2计，则项目喷雾降尘用水量为1.0m3/d（250m3/a），全部来自于纯水制备浓水，该部分用水全部自然蒸发损耗，不外排。 （7）冲洗车辆用水 为防治车辆运输过程在厂区内产生的扬尘引起二次污染，环评要求在车辆出入厂区入口处设置车辆冲洗点，车辆冲洗点采用车辆自动冲洗设备。车辆冲洗点四周设置截水沟，冲洗车辆的污水汇集到蓄水池内，经过沉淀后进入清水池，再由潜水泵加压到给水管对车辆进行自动冲洗。 据核算进出项目区运输原料、成品等车辆最大运输能力约为12辆次/d，洗车用水约0.1m3/辆•次，参照《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）的基准排水量，废水产生量约0.07m3/辆•次计，则运输车辆冲洗水用量为1.2m3/d（300m3/a），废水量为0.84m3/d（210m3/a），洗车废水沉淀后回用，补充水量约为0.36m3/d（90m3/a），其中0.336m3/d来自于纯水制备浓水，0.024m3/d来自于新鲜水。 （8）职工生活污水 - 本次项目劳动定员10人，均不在厂区内食宿，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-城镇生活源水污染物产生系数，结合当地居民生活用水实际情况和类比分析，职工生活用水量按50L/人.天计算，则本项目营运期生活用水量为0.5m3/d（125m3/a），排放系数取0.8，生活污水产生量为0.4m3/d（100m3/a），生活污水经厂区1座化粪池（10.0m3）处理后，定期清掏用于周边农田施肥。 （9）初期雨水 本次项目营运期拟对厂区运输道路、废气处理区等区域的初期雨水进行收集处理，总收集面积约1000m2。按照环评手册推荐的暴雨强度及雨水流量计算公式计算： ①暴雨强度计算公式 其中：i——设计暴雨强度（mm/min）； TM——重现期（年），取2年； t——降雨历时，取15min； ②雨水流量计算公式 Q=q×Ψ×F 其中：Q——雨水设计流量（L/s）； Ψ——径流系数，取Ψ=0.9； F——汇水面积（hm2），约0.1hm2； q——暴雨量，L/s·hm2； 经计算，厂区所在区域最大暴雨强度为237.32L/s·hm2，本次汇水面积按1000m2计，径流系数按0.9计，初期雨水收集区雨水流量为21.36L/s，初期雨水产生量采用最大暴雨的前15分钟雨水量，则初期雨水量为19.2m3/次，项目设计初期雨水池1座，容积20m3，能够满足项目初期雨水容纳需求，初期雨水主要污染因子为SS，收集后经沉淀处理后，用于厂区降尘综合利用，此部分废水具有不确定性，因此不计入水平衡分析。 项目营运期水平衡见下图2.2-4。 图2.2-4 项目营运期水平衡图 单位：m3/d 2.2.6项目营运期酸平衡分析 项目运营期酸洗液中的盐酸、草酸去向包括酸洗反应消耗、挥发酸雾（仅考虑盐酸）、酸洗石料粘附进入水洗废水中的酸以及退出废酸洗液中遗留的未反应酸。 项目主要酸洗去除石英石粒料表面的金属氧化物杂质，占石英石原料中金属氧化物总含量的20%，由于氧化钛与稀盐酸、草酸不反应，酸洗主要去除氧化铝、氧化铁和钾、纳、镁、钙等杂质。该部分氧化物首先与盐酸反应溶解，再与草酸反应形成草酸盐沉淀或不溶的络合物，在草酸过量条件下，金属氧化物最终反应形成氯化物、草酸盐的比例分别为50%左右。根据原料石英石组分含量分析报告，项目运营期酸洗去除石英石原料中金属氧化物量和反应消耗的盐酸、草酸量如下表。 表2.2-3 项目营运期酸洗工序反应消耗的盐酸、草酸量一览表 杂质类别; 氧化物分子量; 总含量t/a; 酸洗去除量t/a; 反应消耗纯HCL量 t/a; 反应消耗纯草酸量t/a. 氧化铝; 102; 24; 4.8; 5.153; 6.353. 氧化铁; 160; 1.8; 0.36; 0.246; 0.304. 氧化镁; 40; 0.6; 0.12; 0.11; 0.135. 氧化钙; 56; 0.6; 0.12; 0.078; 0.096. 氧化钠; 62; 0.6; 0.12; 0.071; 0.087. 氧化钾; 94; 1.2; 0.24; 0.093; 0.115. 合计; /; 28.8; 5.76; 5.751; 7.09. 经核算，项目运营期酸洗反应去除石英石原料中金属氧化物总量约5.76t/a，酸洗过程中参与反应物料总量18.601t/a，反应生成水约2.836t/a、生成金属盐类总量约15.765t/a。酸洗反应需要消耗原料30%盐酸19.17t/a、固体草酸7.12t/a，进入酸洗液中的物料总质量为32.05t/a（含水）。每批次反应消耗纯盐酸5.751kg、消耗草酸7.09kg，平均每批次回用酸洗液时需补充30%盐酸19.71kg、草酸7.12kg；由于4个酸洗罐的原始酸洗液中含纯盐酸1200kg、含草酸2800kg，回收酸洗液中遗留未反应的纯盐酸1194.249kg、草酸2792.91kg，酸洗石料粘附带走进入水洗废水的纯盐酸0.249kg、草酸:0.91kg，退出废酸洗液中含未反应的纯盐酸1.194t/a、草酸2.792/a；酸洗罐挥发酸雾含纯盐酸约0.108t/a，则项目运营期消耗纯盐酸7.05325t/a，折30%盐酸23.511t/a。消耗纯草酸9.88291t/a；折99.6%草酸总量9.9226t/a. 图2.2-5 项目营运期盐酸平衡图 单位：t/a 图2.2-6 项目营运期草酸平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场踏勘，厂区目前的状况是西侧有一座标准化厂房，厂区南侧遗留几间办公用房及1座门卫室，厂区中部为废弃的破旧养殖用房，均为空闲状态。根据项目计划，本次生产拟利用西侧的标准化厂房及厂区南侧门卫室及办公用房。 本次项目为新建项目，尚未开工建设，现场不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1区域环境质量现状(环境空气、地表水、声环境、生态环境、地下水、土壤等)： 3.1.1环境空气质量状况 （1）常规污染物 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地属于二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据已发布的《2024年河南省南阳市生态环境质量报告书》，2024年南阳市卧龙区环境空气质量级别为轻污染；项目所在区域为环境空气不达标区。2024年南阳市卧龙区环境空气质量监测统计数据详见表3.1-1。 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 县区 名称; 污染物; 年评价指标; 评价标准（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 最大浓度占标率; 达标 情况. 南阳市卧龙区; PM2.5; 年均浓度; 35; 46; 131.4%; 超标. PM10; 年均浓度; 70; 71; 101.4%; 超标. SO2; 年均浓度; 60; 6; 10%; 达标. NO2; 年均浓度; 40; 24; 60%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数对应的日均浓度值; 4000; 1000; 25%; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数对应的日均浓度值; 160; 160; 100%; 达标. 由表3.1-1可知，南阳市卧龙区2024年环境空气中SO2、NO2年均浓度和CO、O3日均浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10、PM2.5年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域环境空气质量现状判定为不达标区。 按照南阳市环境空气质量改善方案，“十四五”期间，通过实施产业结构调整、清洁燃料替代、非电行业提标改造、工业炉窑深度治理、重点行业多污染物协同治理等措施，可有效控制与消减区域大气污染物排放，区域环境空气质量将逐步改善。 （2）特征污染物 本次项目营运期排放特征污染物主要是TSP、HCl等，评价仅对《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有环境质量标准限值的大气污染物（即TSP）质量现状进行调查，河南景顺检测科技有限公司2025年7月23日~7月25日对项目区环境空气TSP进行了现场检测。具体监测统计数据见下表3.1-2。 表3.1-2 项目环境空气特征污染物现状调查监测数据统计表 监测点位; 污染物; 评价指标; 评价标准 （μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度 占标率; 达标 情况. 厂区外西南侧（下风向） 20 米空处; TSP; 24h平均; 300; 168~190; 63.3%; 达标. 由上述监测数据可知，项目所在区域环境空气TSP日均浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 3.1.2地表水环境质量现状 营运期生产废水经处理后循环回用不外排，车辆冲洗废水沉淀后回用，生活污水经地埋式化粪池处理后用于周边农田施肥，不设置直接入河排污口。经调查，项目区地表水流向为：沿地势流入东侧自然沟（龙王沟水库支流，枯水期无水，向北径流3.6km后进入龙王沟水库）→龙王沟水库→泗水河→白河。本次评价引用《2024年河南省南阳市生态环境质量报告书》中项目区下游泗水河入白河口（市控断面）、白河-南阳盆窑断面（省控断面）监测数据，说明区域水环境质量。 表3.1-3 地表水环境现状监测数据统计表 单位：mg/L（pH、流量除外） 位置; 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; 总磷; 石油类. 泗水河入白河口（2024年2月调查数据）; 监测范围; 7.2; /; /; 0.034; 0.09; /. 标准指数; /; /; /; 0.068; 0.225; /. 达标情况; 达标; /; /; 达标; 达标; /. GB3838-2002; Ⅲ类标准; 6-9; 20; 4; 1.0; 0.2; 0.05. 白河 （南阳盆窑断面，2024年2月调查数据）; 监测范围; 8.4; 12; 1.7; 0.089; 0.04; 0.01L. 标准指数; /; 0.8; 0.567; 0.178; 0.4; 0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. GB3838-2002; Ⅱ类标准; 6-9; 15; 3; 0.5; 0.1; 0.05. 由上表可以看出，项目区下游泗水河入白河口断面调查监测因子能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，南阳盆窑断面各调查监测因子能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。 3.1.3声环境质量现状 根据调查，本项目厂区周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次项目声环境不开展专项评价，也不需要开展声环境质量现状调查监测。 3.1.4地下水、土壤环境质量现状 本项目位于南阳市卧龙区谢庄乡田营村田营组2号，租赁现有场地、厂房进行建设，总占地面积10666m2，属于其他非金属矿物制品制造，环评类别为报告表。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目可不开展土壤环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价。 项目营运期不涉及重金属和其他持久性污染物，项目营运期主要大气污染物为PM、HCl（盐酸雾），均配套废气处理设施，处理后污染物排放量较小，污染物大气沉降量极少，不会土壤环境造成明显不良影响。同时厂区采取分区防渗、防腐蚀措施（酸洗区及废水处理区设置为重点防渗区），且酸洗反应罐架空布设，罐体为为双层结构，外层为碳钢材质、内层PPH材质，盐酸储罐为地上按卧式聚氯乙烯储罐，四周设置防泄漏围堰。同时厂区设置一座50m3的事故应急池，生产区事故废水均能自流进入事故应急池。正常工况泄漏物料可得到及时有效收集处理，不会对地下水、土壤环境造成污染影响，不存在地下水、土壤污染途径。 同时本次项目区及周边500米范围内不涉及集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的相关规定，本项目原则上可不进行地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.2环境保护目标： 本次项目位于南阳市卧龙区谢庄乡田营村田营组2号，根据现场调查，项目区周边500米范围内无自然保护区、风景名胜区、地下水集中式饮用水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。距离项目区厂界最近的为东北侧346m处柳树沟，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定，本次项目不涉及地下水及生态环境保护目标。本次评价结合项目实际和环境管理要求，对项目周边主要环境保护目标进行梳理，详见下表： 表3.2-1 主要环境保护目标 序号; 环境因素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 中心坐标; 保护级别. 经度; 纬度. 1; 大气环境; 柳树沟; NE; 397; 112°29'28.329"; 33°09'08.234"; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 2; 田营村; SE; 416; 112°29'25.430"; 33°08'47.735". 3; 田营; SW; 523; 112°28'54.711"; 33°08'46.706". 4; 于小庄; NW; 806; 112°28'48.478"; 33°09'18.758". 5; 掘南庄; NW; 645; 112°29'05.513"; 33°09'22.658". 6; 地表水环境; 自然沟（龙王沟水库支流）; E; 70; 112°29'17.155"; 33°08'59.974"; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类. 7; 龙王沟水库; NE; 2900; 112°30'07.201"; 33°10'22.526". 8; 声环境; 厂界外50米范围内声环境保护目标. 9; 地下水环境; 项目厂界外500米范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 10; 生态环境; 项目为租赁现有厂区，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。. |
| 污染物排放控制标准 | 3.3污染物排放控制标准 本次工程污染物排放控制标准见下表。 表3.3-1 评价执行污染物排放标准表 类别; 执标标准; 污染物; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2标准; 颗粒物; 有组织; 最高允许排放浓度：120mg/m3；15m高排气筒最高允许排放速率：3.5kg/h. 无组织; 周界外浓度最高点限值1.0mg/m3. 氯化氢; 有组织; 最高允许排放浓度：100mg/m3；15m高排气筒排放速率二级标准0.26kg/h. 无组织; 周界外浓度最高点：0.2mg/m3. 河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1燃气锅炉排放限值; 颗粒物; 有组织; 最高允许排放浓度5mg/m3. SO2; 有组织; 最高允许排放浓度10mg/m3. NOx; 有组织; 最高允许排放浓度30mg/m3. 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》涉锅炉/炉窑企业绩效分级-A级企业排放限值; 颗粒物; 有组织; 排放限值：5mg/m3. SO2; 有组织; 排放限值：10mg/m3. NOx; 有组织; 排放限值：30mg/m3. 其他工序颗粒物; 有组织; 排放限值：10mg/m3. 噪声; 施工期：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效连续 A声级; 昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A). 营运期：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1; 等效连续 A声级; 2类 标准; 昼间：60dB(A). 夜间：50dB(A). 固废; 一般固体废物：参考执行《一般固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；一般工业固废贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬散等环境保护要求； 危险废物：执行《危险废物污染贮存控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。. |
| 总量控制指标 | 3.4总量控制指标 （1）大气污染物 根据本次项目营运期大气污染物排放量核算结果，有组织：颗粒物0.7899吨/年，二氧化硫0.0055吨/年，氮氧化物0.042吨/年，盐酸雾（HCl）0.0108吨/年； 大气污染物总量控制指标为：颗粒物0.7899吨/年，二氧化硫0.0055吨/年，氮氧化物0.042吨/年。 由于项目所在区域（卧龙区）上年度为空气质量不达标区，因此，该项目替代量为双倍替代，替代量为：颗粒物1.5798吨/年，二氧化硫0.011吨/年，氮氧化物0.084吨/年。 （2）水污染物 项目营运期生产废水经处理后循环回用，生活污水经化粪池处理后农肥利用，因此本次项目营运期不排放废水；不涉及水污染物排放总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 本次项目施工期主要是厂区平整、地基开挖和设备安装等；施工期主要污染因素为施工扬尘、噪声、废水、施工人员生活污水及生活垃圾，以及废弃土方、建筑垃圾等。评价建议采取以下环境保护措施： 4.1.1废气污染防治措施 施工期对大气环境的影响主要是施工扬尘和运输车辆、施工机械排放的尾气。施工期严格按照《关于印发南阳市2025年蓝天保卫战实施方案的通知》（宛环委办〔2025〕5号）相关要求，落实扬尘污染防治“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等精细化管理。 4.1.2废水污染防治措施 施工人员生活污水经所在厂区现有化粪池处理后，用于周边农田施肥。 4.1.3噪声污染防治措施 评价要求施工单位严格遵守《环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，并采取以下降噪措施，避免施工噪声扰民事件的发生。 ①尽量选用低噪声施工机械设备，并采取有效的隔声减振措施。 ②文明施工，装卸、搬运建筑物料严禁抛掷。 ③合理安排施工时间，严格禁止在夜间（22：00—次日6：00）施工。 ④合理布置噪声源的位置，高噪设备尽可能的布置在施工区的中心位置。 4.1.4固体废物 施工期的固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾、废弃包装及装修材料、施工人员产生的生活垃圾等。 施工建筑垃圾：收集后转运指定的建筑垃圾堆放场。 废弃包装及装修材料：分类收集后，外售废品收购部门。 施工人员生活垃圾：垃圾桶收集后转运垃圾中转站。 经落实以上环保措施，预计施工期环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 营运期环境影响和保护措施 | 4.2营运期环境影响和保护措施 根据本次项目建设内容、产排污环节、排放污染物种类及排放源强、排放量等，按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应为登记管理行业，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》等，采用产污系数法、类比法、物料衡算法等核算方法对项目营运期污染物产排源强进行核算；按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定，对项目营运期环境影响和保护措施进行分析。 4.2.1废气 4.2.1.1废气污染源及大气污染物产排源强 本次项目营运期有组织废气主要破碎工序（鄂破、圆锥破）粉尘废气，酸洗工序酸性废气（氯化氢），燃气锅炉天然气燃烧废气、烘干工序粉尘废气；无组织废气主要为车间未被集气罩收集的废气（粉尘）。 （1）有组织废气 ①破碎工序粉尘废气（TA001除尘系统） 本项目生产过程中，通过铲车将原料从原料堆存区转运至破碎区的鄂破机进料口，鄂破机进料口位于半地下，通过人工操控铲车将原料倒入鄂破机的进料口，鄂破完成后物料通过密闭输送皮带送入圆锥破碎机，圆锥破碎后通过密闭输送皮带送入水洗滚筒筛进行水洗筛分。项目设置自动化程度高的生产线，整条生产线除鄂破机进料口、圆锥破碎机出口外均为整体封闭系统。根据生产工艺分析，项目破碎区主要产污环节为鄂破机进料口和破碎机作业过程中产生的粉尘。 A.原料投料粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），无任何防护措施下，石块原料投料工序粉尘产生系数为0.02kg/t，项目所用原料约6万t/a，经计算，项目上料过程中粉尘产生量约1.2t/a。 B.破碎粉尘 经查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册，参考石灰石破碎工段粉尘产生系数为1.13kg/t.物料，项目需破碎矿石原料总量约6万t/a，则破碎粉尘产生量约67.8t/a。 破碎区废气治理措施（TA001）：按照项目设计，鄂破机进料口设置三面围挡，设置顶吸集气管道收集粉尘，下料口及输料传送带全封闭并设置集气管道收集粉尘；圆锥破碎机密闭运行，但运行过程中也会产生破碎粉尘，运行中产生的粉尘经集气管道收集；物料输送采用密闭传送带；集气系统集气效率按90%计，原料投料及破碎工序收集粉尘统一接入1套覆膜脉冲袋式除尘器（TA001）进行处理，处理后尾气通过1根15m高排气筒（DA001）排放，配套风机风量32000m3/h，运行时间2000h/a，处理效率按99%计。 经核算，项目原料进料、破碎过程除尘系统（TA001）有组织粉尘产生量为62.1t/a，产生源强为31.05kg/h，产生浓度为970mg/m3，经处理后有组织粉尘排放量为0.621t/a，排放源强为0.31kg/h，排放浓度9.70mg/m3。 破碎区无组织粉尘废气产生量为6.9t/a。 ②酸洗工序产生的酸性废气（TA002酸雾吸收塔） A.酸洗过程中液面蒸发酸性废气 酸洗过程产生酸性废气主要包含酸调配罐以及酸洗过程产生废气，酸浸泡工艺采用30%的盐酸和工业级草酸加水进行混合，混合后盐酸质量浓度约3%，产生的酸雾经风机和排气管道通过罐顶预留排气孔进行抽吸，此时罐内形成微负压状态，避免罐内废气逸散至罐外，最后通过酸雾吸收塔（碱喷淋塔）进行吸收处理，酸洗反应完成后，酸液循环使用，定期补充以弥补损失量。 项目酸洗工序用到盐酸（草酸挥发量较小，本次评价不做定量分析），工艺中的酸液蒸发量按《环境统计手册》中介绍的方法计算，其计算公式如下： Gz=M×(0.000352+0.000786V)P×F 式中：Gz——液体的蒸发量（kg/h）； M——液体的分子量，盐酸取36.5； V——蒸发液体表面上的空气流速（m/s），取0.2m/s； P——相当于液体温度下的空气中的蒸汽分压力（mm汞柱）； F——液体蒸发面的表面积（m2）。本项目日常生产使用4个酸洗罐，单个横截面积约8.55m2，4个罐横截面积约34.2m2。 参照《化学化工物性数据手册-无机卷》，无60℃下3%盐酸蒸汽分压，本次评价参考采用60℃下10%盐酸的蒸汽分压0.16mmHg。 经计算，酸洗工序酸雾产生源强：G盐酸雾=0.102kg/h，酸洗工段（酸液液面蒸发）全年运行时间为1000h/a（年生产250天，每日4h），则盐酸雾产生量0.102t/a。 B.盐酸储罐大小呼吸废气 项目设置1座盐酸储罐，盐酸储罐在进出料过程中的废气排放称为“大呼吸废气"；另外贮罐内部空间的原料气因外界气温变化而发生体积变化，需要排除部分原料气或蒸发损失，由此造成的废气排放称为“小呼吸废气”。项目拟将该部分废气密闭收集（不设风机）后进入“碱液喷淋塔”（TA002）处理。 大呼吸：根据原料储量、性质、采用大呼吸损耗经验计算公式，可估算原料的装罐损耗。“大呼吸”损耗的估算公式如下： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW—固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）； KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。K≤36，KN=1；36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26； M—储罐内蒸气的分子量； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），浓度30%的盐酸蒸汽压力为10.6mmHg（1413.21Pa）； KC—产品因子，无机液体取值为0.65。 表4.2-1 盐酸储罐大呼吸废气计算一览表 储罐; 污染物; M; P; KN; KC; 酸液浓度; LW. kg/m3; kg/a. 30%盐酸储罐; 氯化氢; 36.5; 1413.21; 1; 0.65; 30%; 0.014; 0.24. 备注：30%盐酸最大储存量约2.0t，年周转量19.511t/a（根据酸平衡分析，盐酸总用量为23.511t/a，减去首次配置4t），则年周转次数K=10；30%的浓盐酸密度为1.149克∕立方厘米. 小呼吸：固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量： 经验公式： 式中：LB -固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； M-储罐内蒸气的分子量，盐酸36.5； P-在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；浓度30%的盐酸蒸汽压力为10.6mmHg（1413.21Pa）； D-罐的直径（m），本次取1.28m； H-平均蒸气空间高度（m），本次取1.5m； △T-一天之内的平均温度差（℃），取15℃； FP-涂层因子（无量纲），取值在1～1.5之间，本项目取1.2； C-用于小直径罐的调节因子（无量纲）；对于直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123×(D-9)2：罐径大于9m的C=1；本次工程罐体直径为1.28m，C=0.27； KC-产品因子，无机液体取值为0.65。 表4.2-2 盐酸储罐小呼吸废气计算一览表 储罐; 污染物; M; P; D; H; △T; FP; C; KC; LB. kg/a. 30%盐酸储罐; 氯化氢; 36.5; 1413.21; 1.28; 1.5; 15; 1.2; 0.27; 0.65; 5.28. 综上计算可得，盐酸储罐的大小呼吸废气量为5.52kg/a，呼吸废气经密闭管道收集后通至碱液喷淋塔（TA002）与酸洗过程中酸性废气一并处理。 C.配酸、补酸及酸液回用过程挥发酸性废气 项目配酸、补酸及酸液回用过程均会产生少量酸雾。按照项目设计，首次配酸由运输盐酸罐车通过密闭管道直接泵入酸洗罐内，后续运行时补酸由盐酸储罐通过密闭管道直接泵入酸洗罐内，配酸、补酸过程酸洗罐及盐酸储罐配套的尾气收集处理系统保持正常运行状态，可保证酸雾得到有效收集处理。同时，酸液回用采用密闭操作方式，作业时间很短，且回收酸洗液会闭贮存酸洗罐内，循坏用于下一批石英石粒料酸洗，挥发酸雾量较小，可计入酸洗罐液面蒸发酸雾之内。因此，评价主要不再对项目配酸、补酸及酸液回用过程原料酸挥发的酸雾量进行定量分析。 综上，酸处理工序盐酸雾（HCl）产生量约0.108t/a。 根据设计，项目酸洗反应罐采取密闭运行方式，产生的酸洗废气经密闭集气管道进入碱液喷淋塔处理后，尾气通过1根15m高排气筒（DA003）排放，碱液喷淋塔末端引风机设计风量3000m3/h；类比同类及类似项目，碱液喷淋塔对盐酸雾处理效率达到90%以上。 经核算，项目酸处理工序（包括酸洗过程、盐酸储罐呼吸废气等）挥发盐酸雾（HCl）约0.108t/a，产生源强0.108kg/h，产生浓度35.8mg/m3，经碱液喷淋塔处理后盐酸雾（HCl）排放量0.0108t/a，排放源强0.011kg/h，排放浓度3.58mg/m3。 ③燃气锅炉天然气燃烧废气 项目酸洗罐利用1台120万燃气锅炉提供热源，燃气锅炉使用液化天然气作为燃料，酸洗工序配套锅炉运行时间按1000h计（四个酸洗罐酸处理石英石量240t/批次，处理60000吨石英石，共250批次，每批次加热4h）。项目由燃气公司供应液化天然气，标准气态天然气的热值为3.668×107J/m3，1大卡等于4.186×103J，120万大卡燃气锅炉正常运行每小时需热能5.0232×108J，理论上需完全燃烧气态天然气约137m3/h，则项目燃气锅炉天然气消耗量约13.7万m3/a，项目燃料为液化天然气，但在燃烧前需通过液化气气化装置，转化为气态天然气燃烧，接近标准气态天然气，进入锅炉燃烧器燃烧，因此，本次锅炉天然气燃烧废气核算按照标准气态天然气产污情况核算，天然气燃烧废气污染物主要是颗粒物、SO2、NOx。 废气量核算：本次评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）经验公式估算法进行核算天然气燃烧废气量，具体计算参数如下： 表4.2-3 锅炉基准烟气量取值表 锅炉; 基准烟气量; 单位. 燃气锅炉; 天然气; Vgy=0.285Qnet+0.343; Nm3/m3. 注：Qnet：气体燃料低位发热值（MJ/m3）. 根据上述取值表和本次天然气低位热值，项目营运期燃气锅炉天然气燃烧废气产生量=137000×（0.285×36.68+0.343）=1479161.6m3，折合1479.16m3/h。 颗粒物：参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中5.4产污系数法源强计算公式： 类比同类项目及参考资料，每燃烧1万m3的天然气排放颗粒物0.5kg，本次项目燃气锅炉年消耗天然气总量为13.7万m3，则燃烧废气中颗粒物产生量为0.0069t/a（0.0069kg/h），产生浓度4.66mg/m3。 SO2：参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中5.1.2物料衡算法源强计算公式： 根据天然气一类气质标准和燃气公司气质分析报告，本项目使用的天然气总硫（以硫计）含量约20mg/m3，则燃烧废气中SO2产生量为0.0055t/a（0.0055kg/h），产生浓度3.72mg/m3。 NOx：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉计算参数可知，本项目燃气锅炉配套低氮燃烧器及烟气循环回风系统，因此氮氧化物产生系数按3.03千克/万立方米-原料计算（低氮燃烧-国际领先），本次项目燃气锅炉年消耗天然气总量为13.7万m3，则燃烧废气中氮氧化物产生量为0.042t/a（0.042kg/h），产生浓度28.39mg/m3。 ④烘干工序粉尘废气（TA004除尘系统） 项目水洗后石英石料经过烘干机进行烘干（采用电烘干机），烘干机密闭连续运行，烘干工序废气主要包括烘干筒内物料翻动产生的落料粉尘以及烘干机进、出料粉尘。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），无任何防护措施下，粒状物料落料粉尘产生系数为0.1kg/t，项目所用原料约6万t/a，则落料粉尘产生量约6t/a。本次项目烘干工序落料粉尘按三次计算，则烘干工序粉尘产生量约18t/a。 烘干区废气治理措施（TA004）：按照项目设计，烘干机进料口上方设置集气罩收集粉尘，烘干过程全密闭，烘干机下料口连接密闭物料传送带，并设置集气管道收集粉尘；集气系统集气效率达到90%以上，烘干工序收集粉尘统一接入1套覆膜脉冲袋式除尘器（TA004）进行处理，处理后尾气通过1根15m高排气筒（DA004）排放，配套风机风量10000m3/h，处理效率按99%计。 经核算，项目物料烘干工序除尘系统（TA004）有组织粉尘产生量为16.2t/a，产生源强为8.1kg/h，产生浓度为810mg/m3，经处理后有组织粉尘排放量为0.162t/a，排放源强为0.081kg/h，排放浓度8.1mg/m3。 烘干工序无组织粉尘废气产生量为1.8t/a。 （2）无组织废气 本次项目无组织废气主要是原料堆场粉尘、车间内未被集气收集的粉尘废气以及运输车辆运输起尘等。 ①原料库散运物料装卸粉尘 项目原料堆场粉尘主要是原料矿石卸车及堆场物料铲车转移过程中产生的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），无任何防护措施下，散装块状物料装卸及堆场贮存扬尘综合产生系数约0.045kg/t，项目营运期原料量按6万t/a计，则原料库堆场扬尘产生量约2.7t/a，原料堆场工作时间按1000h/a计，则产生速率为2.7kg/h，项目采取库内卸车转移物料及库房设置喷水雾降尘装置等控尘措施，堆场扬尘产生量可减少80%以上，经核算，则原料库堆场扬尘排放量约0.54t/a，排放速率为0.54kg/h。 ②车间内集气系统未收集粉尘 根据前述，本次项目车间内未被集气系统收集的无组织粉尘量共计为8.7t/a。类比同类项目，经车间密闭、自然沉降、物料密闭输送等，可减少无组织粉尘排放量约80%以上，经计算，本次项目无组织粉尘排放时间2000h/a，排放量为1.74t/a，排放源强约0.87kg/h。 ③运输车辆扬尘 本项目原材料及产品均采用汽车运输（项目不配备运输车辆，原料供应单位及产品使用单位自行配备）。道路运输中产生的扬尘主要来自两个方面：一是厂区内道路为水泥硬化路面，在干燥天气情况下，车辆行驶容易产生扬尘；二是装载多尘物料运输时，运输过程中防护不当，物料撒落和飘散，导致运输道路两侧空气中含尘量增加：扬尘主要污染物为悬浮颗粒物。 本次评价按《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中道路扬尘源公式计算，公式如下： WRi=EPi×LR×NR×（1-nr/365）×10-6 式中：WRi为道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量，t/a。 EPi为道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/（km·辆）。 LR为道路长度，km，本次按0.1。 NR为一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a，本次按1500。 nr为不起尘天数，本次按150。 本项目运输道路（厂区内）路面为水泥硬化路面，均按铺装道路计。对于铺装道路，道路扬尘源排放量计算公式： EPi=ki×（sL）0.91×（W）1.02×（1-η） 式中：EPi为铺装道路的扬尘中PMi排放系数，g/km（机动车行驶1千米产生的道路扬尘质量）； ki为产生的扬尘中PMi的粒度乘数，本次取3.23g/km。 sL为道路积尘负荷，g/m2，本次取1.0g/m2。 W为平均车重，t，本次取40t。 η—污染控制技术对扬尘的去除效率，%，本次取66%。 本项目道路运输主要为原料输送，按照平均运输距离0.1km计，经核算运输道路扬尘排放量为0.004t/a，车辆运输扬尘与道路路面条件、运输物料和天气条件有关，其影响范围一般在运输线路两侧50-80m内。车辆经过的路段，积尘相对较多，若不能经常清除、冲洗路面积尘，则在干燥的天气条件下，对道路两侧造成影响。通过及时对路面积尘进行清扫、洒水，并对运输物料表面进行遮盖等措施，可以将运输车辆扬尘影响控制在道路两侧的小范围内。 本次工程废气产排污环节及大气污染源见下表4.2-4，大气污染治理设施情况见下表4.2-5，废气有组织排放口信息见下表4.2-6。 表4.2-4 项目废气产排污环节及大气污染源汇总表 产排污环节及污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放形式及排放时间（h/a）. 核算方法; 产生量（t/a）; 产生源强（kg/h）; 产生 浓度（mg/m3）; 核算方法; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 破碎工序除尘系统; 颗粒物; 产污系数法; 62.1t/a; 31.05kg/h; 970mg/m3; 覆膜脉冲袋式除尘器; 物料衡算法; 9.7mg/m3; 0.31kg/h; 0.621t/a; 有组织2000. 酸洗工序酸性废气; HCl; 产污系数法; 0.108t/a; 0.108kg/h; 35.8mg/m3; 碱喷淋塔; 物料衡算法; 3.58mg/m3; 0.011kg/h; 0.0108t/a; 有组织1000. 天然气燃烧废气; 颗粒物; 产污系数法; 0.0069t/a; 0.0069kg/h; 4.66mg/m3; 燃气锅炉配套低氮燃烧器及烟气循环回风系统; 物料衡算法; 4.66mg/m3; 0.0069kg/h; 0.0069t/a; 有组织1000. SO2; 产污系数法; 0.0055t/a; 0.0055kg/h; 3.72mg/m3; 物料衡算法; 3.72mg/m3; 0.0055kg/h; 0.0055t/a; 有组织1000. NOx; 产污系数法; 0.042t/a; 0.042kg/h; 28.39mg/m3; 物料衡算法; 28.39mg/m3; 0.042kg/h; 0.042t/a; 有组织1000. 烘干工序除尘系统; 颗粒物; 产污系数法; 16.2t/a; 8.1kg/h; 810mg/m3; 覆膜脉冲袋式除尘器; 物料衡算法; 8.1mg/m3; 0.081kg/h; 0.162t/a; 有组织2000. 原料堆场; 颗粒物; 类比法; 2.7t/a（2.7kg/h）; 库内卸车转移物料、设置喷水雾降尘装置; 物料衡算法; 0.54t/a（0.54kg/h）; 无组织1000. 车间无组织排放; 颗粒物; 物料衡算法; 8.7t/a（4.35kg/h）; 车间密闭、物料密闭输送; 物料衡算法; 1.74t/a（0.87kg/h）; 无组织2000. 表4.2-5 项目大气污染治理设施情况表 治理设施编号; 治理设施 名称; 治理工艺; 治理工艺技术; 处理能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除效率（%）; 工艺 可行性. TA001; 破碎工序除尘系统; 集气罩+1套覆膜脉冲袋式除尘器+1根15m高排气筒; 物理法; 32000; 90; 99; 可行. TA002; 酸洗工序酸性废气; 集气管道+1套碱喷淋塔+1根15m高排气筒; 物理法; 3000; 100; 90; 可行. TA003; 天然气燃烧废气; 燃气锅炉配套低氮燃烧器及烟气循环回风系统+1根15m高排气筒; 物理法; 1479.16; 100; /; 可行. TA004; 烘干区除尘系统; 集气管道+1套覆膜脉冲袋式除尘器+1根15m高排气筒; 物理法; 10000; 90; 99; 可行. /; 原料堆场; 库内卸车转移物料、设置喷水雾降尘装置; /; /; /; 90; 可行. /; 生产车间无组织排放粉尘排放治理措施; 车间密闭、物料密闭输送等; /; /; /; 90; 可行. 表4.2-6 项目废气有组织排放口信息表 排放口名称及编号; 排放口基本情况; 排放标准; 监测要求. 地理坐标; 类型; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. 经度; 纬度; 浓度（mg/m3）; 监测 点位; 监测 因子; 监测频次. 破碎工序除尘系统排气筒DA001; 112°29'12.113"; 33°09'00.296"; 一般排放口; 15; 0.6; 25; 10; 排气筒出口; 颗粒物; 每年1次. 酸洗工序碱喷淋塔排气筒DA002; 112°29'12.344"; 33°08'59.535"; 一般排放口; 15; 0.2; 30; 100; 排气筒出口; 盐酸雾（HCl）; 每年1次. 天然气燃烧废气排气筒DA003; 112°29'12.363"; 33°08'59.762"; 一般排放口; 15; 0.2; 30; 5; 排气筒出口; 颗粒物; 每年1次. 10; SO2. 30; NOx. 烘干工序除尘系统排气筒DA004; 112°29'10.621"; 33°08'59.831"; 一般排放口; 15; 0.4; 30; 10; 排气筒出口; 颗粒物; 每年1次. 无组织排放; 1.0; 厂界外1m; 总悬浮颗粒物（TSP）; 每年1次. 本次项目大气污染物排放量核算见表4.2-7~4.2-8。 表4.2-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号及名称; 污染物; 核算排放浓度; 核算排放速率; 核算年排放量. 一般排放口. 1; 破碎工序除尘系统排气筒（DA001）; 颗粒物; 9.7mg/m3; 0.31kg/h; 0.621t/a. 2; 酸洗工序碱喷淋塔排气筒（DA003）; 盐酸雾（HCl）; 3.58mg/m3; 0.011kg/h; 0.0108t/a. 3; 天然气燃烧废气排气筒（DA002）; 颗粒物; 4.66mg/m3; 0.0069kg/h; 0.0069t/a. SO2; 3.72mg/m3; 0.0055kg/h; 0.0055t/a. NOx; 28.39mg/m3; 0.042kg/h; 0.042t/a. 4; 烘干工序除尘系统排气筒（DA004）; 颗粒物; 8.1mg/m3; 0.081kg/h; 0.162t/a. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.7899t/a. SO2; 0.0055t/a. NOx; 0.042t/a. 盐酸雾（HCl）; 0.0108t/a. 表4.2-9 大气污染物无组织排放量核算表 无组织排放源及编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 原料堆场、生产工序未被集气系统收集粉尘; 逸散粉尘; 颗粒物; 车间密闭、重力沉降、定期人工清扫收集等; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 1.0; 2.28. 无组织排放合计; 颗粒物; 2.28t/a. 表4.2-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（有组织+无组织）. 1; 颗粒物; 3.0699t/a. 2; SO2; 0.0055t/a. 3; NOx; 0.042t/a. 4; 盐酸雾（HCl）; 0.0108t/a. 4.2.1.2大气污染防治措施可行性及达标排放分析 （1）有组织废气治理措施可行性及达标排放分析 ①粉尘治理措施可行性及达标排放分析 粉尘治理措施：根据项目设计，破碎过程中产生的粉尘废气经收集后引至1套“覆膜脉冲袋式除尘器”（TA001），处理后尾气通过15m高排气筒排放；烘干产生的粉尘废气经收集后引至1套“覆膜脉冲袋式除尘器”（TA004），处理后尾气通过15m高排气筒排放。 覆膜脉冲袋式除尘器原理如下：脉冲袋式除尘器是一种干式滤尘装置，滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器时，粒径大、比重大的颗粒物因除尘器内部截面积的增大，风速下降，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小颗粒物的气体在通过滤料时，颗粒物被阻留在滤袋表面，使气体得到净化。随着过滤的不断进行，滤袋表面的粉尘越积越多，滤袋阻力不断升高，当设备阻力达到一定的限值时，滤袋表面积聚的粉尘需及时清理，采用脉冲振打的方式清理，具有除尘效率高、性能稳定可靠、操作简单的特点。 本项目采用的覆膜滤料是以聚四氟乙烯（PTFE）为原料，将其膨化成一种具有多微孔性的薄膜，将此薄膜用特殊工艺覆合在种种织物或纸质基材上，使其成一种新型过滤材料，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率，除尘效率可稳定达到99%以上，符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中最佳可行技术要求。 粉尘达标排放分析：经核算，本项目生产线产生的粉尘废气分别经配套的覆膜脉冲袋式除尘器处理后排放浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（120mg/m3）要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》绩效分级指标A级企业（PM：10mg/m3）要求，废气治理措施可行。 ②酸性废气治理措施可行性及达标排放分析 常用酸性气体治理措施包括：干法除酸、半干法除酸、湿法除酸。干法净化工艺比较简单，投资低，运行维护方便，但干法工艺净化效率相对较低，且没有提升空间。半干法净化工艺可达到较高的净化效率，投资和运行费用相对较低，工艺流程简单，不产生废水。湿式洗涤塔的最大优点为酸性气体的去除效率高，其缺点为造价较高，投资费用约是半干式洗涤法的1.5～2倍，并有后续的废水处理问题。除酸设备中湿法、半干法、干法洗涤塔对酸性废气的去除效率约为98%、90%和80%。 根据各类除酸工艺优劣性比对结果，结合实际情况，本次项目采用湿法除酸工艺，生产过程中产生的酸性废气引至碱液喷淋吸收塔（NaOH溶液）进行吸收处理。 湿法除酸工艺原理为：酸洗工序所产生的酸雾经管道进入酸雾净化塔，酸碱雾气体在经冲击水浴后，自下而上穿过填料层循环吸收；液体通过喷淋分布均匀地喷在填料层中，沿填料层表面向下流动进放循环水箱，由于上升废气气体和下降吸收液在填料中不断接触，酸碱气体便被水捕集，酸雾经离心或过滤脱离，因重力经塔壁流入酸雾净化设备的循环池，经净化后气体完全能保证达标排放，废水在酸雾净化塔的循环池中经加药处理后循环使用，沉渣定期清理。本项目采用氢氧化钠溶液作为吸收中和液，当溶液浓度为2~6%时，对盐酸雾处理效率可达 90%以上。 酸雾净化设备主要优点：1、吸收去除效率，能力强；2、设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单方便，运转成本低；3、采用自动化控制运转设计，操作简易、安全；4、全密闭型，室内外皆可使用等。因此，本项目酸洗废气采用酸雾净化塔治理措施可行。 酸性废气达标排放分析：项目酸洗罐采取密闭运行方式，同时产生的酸洗废气进入碱液喷淋塔处理后，尾气通过1根15m高排气筒（DA002）排放，碱液喷淋塔末端引风机设计风量3000m3/h，经处理后有组织盐酸雾排放源强0.011kg/h，排放浓度3.58mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值（HCl排放浓度100mg/m3、排放速率0.26kg/h）。 ③天然气燃烧废气治理措施可行性及达标排放分析 治理措施：燃气锅炉配套低氮燃烧器及烟气循环回风系统，尾气通过15m高排气筒（DA003）排放； 治理措施可行性分析：本次项目燃气锅炉天然气燃烧机均配备先进的低氮燃烧器，采用低氮燃烧技术，主要通过均匀补风，降低炉膛温度，减少NOx产生。低氮燃烧技术特征是燃气从中心供入，空气以强旋转气流在燃气流周围供入。在强空气旋转气流作用下，加速了燃气与空气的混合，增加了混合均匀性，促进了燃烧反应，防止局部高温的产生，使火焰具有均匀的较低的温度水平。强烈的混合还可降低过剩空气，可在低过剩空气系数下实现完全燃烧，符合《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中最佳可行技术要求。 达标排放分析：根据污染物产排情况分析，项目燃气锅炉天然气燃烧废气经采取低氮燃烧技术后，按照天然气燃烧标准废气量核算，天然气燃烧废气中颗粒物排放浓度4.66mg/m3，SO2产生浓度3.72mg/m3，NOx产生浓度28.39mg/m3，可以满足河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1燃气锅炉排放限值以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》涉锅炉/炉窑企业绩效分级A级企业排放限值（颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOx≤30mg/m3）要求。 （2）无组织排放控制措施可行性 ①物料储存：原料石英石储存于密闭原料库内，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流；同时库内安装固定的喷雾抑尘装置。 ②物料输送：矿石原料经上料机进料后经全封闭输送皮带输送至破碎机内；运输车辆采用苫布全覆盖，装卸车在原料库内并采取喷雾降尘措施抑尘。 ③生产环节：生产过程中产尘点位上方均安装集气罩收尘，产尘设备全封闭收尘并配套安装袋式除尘器处理后达标排放，降低无组织粉尘排放。 ④车辆：厂区道路全部硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地全部绿化；对厂区道路定期洒水清扫；企业出厂口配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路；洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施；对厂区道路定期洒水清扫。 综上所述，经采取以上措施，本项目废气均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 4.2.1.3大气环境影响分析 综上所述，评价认为本次工程采取的大气污染防治措施可行，能够满足达标排放要求，污染物排放强度较小，对周边大气环境不会造成明显影响，可以满足区域环境空气质量改善目标要求。 4.2.1.4非正常排放情况分析 本次工程主要大气污染源为生产过程中破碎工序粉尘、酸处理工序酸性废气、燃气锅炉天然气燃烧废气、烘干工序粉尘。类比同类项目及同类型废气处理设施，项目开停机（车）过程中治理设施同步运行或延迟停机，污染物排放工况低于正常时段，不会发生污染物超标排放情况。 根据本次项目废气处理设施及处理工艺分析，可能出现的非正常工况主要是：①破碎工序除尘系统（TA001）、烘干工序除尘系统（TA004）袋除尘器可能出现少部分滤袋破损而未能及时发现更换等情况，导致处理系统处理效率下降，出现非正常排放工况；②酸雾喷淋吸收塔（TA002）循环水泵故障停运或喷淋碱液浓度下降后未能及时补充片碱，导致喷淋塔对酸雾的吸收处理效率下降，出现非正常排放工况。 类比同类项目，结合本项目实际情况，最不利排放工况下，除尘装置对颗粒物去除效率降至为0，酸雾处理系统对盐酸雾的处理效率为0，持续时间在0.5h以内。根据本次项目生产特点和大气污染源及其治理措施、污染物排放特征等，对项目废气非正常排放工况进行分析，具体见下表4.2-11。 表4.2-11 项目废气非正常排放情况一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 单次持续时间; 年发生频次; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h); 排气筒编号; 达标情况. 破碎除尘系统排气筒（DA001）; 袋除尘器少部分滤袋破损而未能及时发现更换; 颗粒物; ≤1; 2; 955; 38.22; DA001; 超标. 酸洗罐酸性废气废气处理系统排气筒（DA002）; 碱液喷淋吸收塔循环水泵故障停运; HCl（盐酸雾）; ≤1; 2; 35.8; 0.108; DA003; 达标. 烘干工序除尘系统排气筒（DA004）; 袋除尘器少部分滤袋破损而未能及时发现更换; 颗粒物; ≤1; 2; 810; 8.1; DA004; 超标. 由上表可知，非正常工况下，TA001、TA004除尘系统排气筒（DA001、DA004）均严重超标，会对周边大气环境将造成较重污染影响，TA002酸雾吸收塔排气筒（DA002）虽未超标，但也会对周边大气环境产生一定的污染影响；因此，评价要求项目营运期必须加强污染治理设施运行维护管理，及时更换除尘器破损滤袋，对碱液喷淋塔及时添加片碱，满足处理设施正常运行条件，杜绝出现非正常排放。同时，一旦发现主要处理设施出现故障或异常运转情况，应立即采取停产检修或其他应急处置措施，确保不出现污染物超标排放现象。 4.2.1.5大气环境防护距离设置 根据上述废气排放情况分析，本次项目营运期正常工况下各产污环节废气经收集处理后，各类大气污染物均可满足达标排放要求，排放源强较小，对周边大气环境影响不大。因此，本次项目无需设置大气环境防护距离。 4.2.2废水 4.2.2.1废水产生情况 根据前文水平衡分析，项目营运期生产废水主要为水洗筛分工序废水、清洗工序废水、碱喷淋塔废水、运输车辆冲洗废水及职工生活污水 （1）生产废水 ①水洗筛分工序废水 根据前文水平衡分析，筛分工序废水产生量约29100m3/a（116.4m3/d），废水主要污染物为SS，水洗筛分废水经配套的三级沉淀池（TW001）沉淀处理后，上清液回用于水洗筛分工序，该部分生产废水循环使用，不外排。 ②酸洗后水洗工序废水 根据前文水平衡分析，水洗废水产生量约23750m3/a（95m3/d），根据项目生产工艺特点，酸洗后池内水洗废水中含有盐酸、氯化铁、氯化铝等杂质，呈弱酸性。废水主要污染物为pH、SS，通过污水管道进入水洗废水处理系统（TW002）处理（首先进入中和池中和处理，然后排入的絮凝沉淀池处理，最后进入的清水池暂存），上清液回用于生产工序，该部分生产废水循环使用，不外排。 ③喷液喷淋塔废水 根据前文水平衡分析，喷淋塔产生废水总量约4.4m3/a（折算为平均0.0176m3/d），废水主要污染物为pH、SS，更换的废水通过污水管道进入水洗废水处理系统（TW002）处理，该部分生产废水循环使用，不外排。 ④冲洗车辆废水 为减轻车辆进出厂区产生的二次扬尘，评价要求建设单位在厂区门口设置1套车辆自动冲洗装置和三级沉淀池（10m3）。根据前文水平衡分析，运输车辆冲洗废水产生量为0.84m3/d（210m3/a），废水主要污染物为SS，冲洗废水经配套的三级沉淀池沉淀处理后回用与洗车工序，不外排。 （2）职工生活污水 - 本次项目劳动定员10人，均不在厂区内食宿，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-城镇生活源水污染物产生系数，结合当地居民生活用水实际情况和类比分析，职工生活用水量按50L/人.天计算，则本项目营运期生活用水量为0.5m3/d（125m3/a），排放系数取0.8，生活污水产生量为0.4m3/d（100m3/a），生活污水经厂区1座化粪池（10.0m3）处理后，定期清掏用于周边农田施肥，不排放地表水环境。 （3）初期雨水 本次项目营运期拟对厂房及厂区运输道路的初期雨水进行收集处理，总汇水区面积1000m2。按照环评手册推荐的暴雨强度及雨水流量计算公式计算： ①暴雨强度计算公式 其中：i——设计暴雨强度（mm/min）； TM——重现期（年），取2年； t——降雨历时，取15min； ②雨水流量计算公式 Q=q×Ψ×F 其中：Q——雨水设计流量（L/s）； Ψ——径流系数，取Ψ=0.9； F——汇水面积（hm2），约0.1hm2； q——暴雨量，L/s·hm2； 经计算，厂区所在区域最大暴雨强度为237.32L/s·hm2，本次汇水面积按1000m2计，径流系数按0.9计，则雨水流量为21.36L/s，初期雨水产生量采用最大暴雨的前15分钟雨量，则项目初期雨水量约19.2m3/次，项目设计初期雨水池1座，容积20m3，能够满足项目初期雨水容纳需求，初期雨水主要污染因子为SS，收集后经沉淀处理后，用于厂区降尘、绿化综合利用。 表4.2-12 项目营运期废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 生产线 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放（预处理后）; 排放时间 （d/a）. 核算 方法; 产生废水量（m3/d）; 产生质量浓 (mg/L); 产生量 (kg/d); 工艺; 效率 （%）; 核算 方法; 排放废水量（m3/d）; 排放质量浓度(mg/L); 排放量 (kg/d). 职工生活污水化粪池; 生活 污水; COD; 类比法; 0.4; 350; 0.336; 化粪池; 20; 类比法; 处理后生活污水用于周边农田施肥，不直接排放地表水体。; /. BOD5; 类比法; 240; 0.23; 40; 类比法. 氨氮; 类比法; 40; 0.038; 20; 类比法. 总磷; 类比法; 5.0; 0.0048; 30; 类比法. SS; 类比法; 250; 0.24; 30; 类比法. 水洗筛分工序; 冲洗废水; SS; /; 116.4; /; /; 三级沉淀; /; /; 经沉淀池处理后回用于 水洗筛分工序。; /. 酸洗后水洗工序; 水洗废水; pH、SS; /; 95; /; /; 中和池+絮凝沉淀池+清水池; /; /; 经水洗废水处理系统处理后回用于生产工序; /. 碱液喷淋塔; 更换废水; pH、SS; /; 0.0176; /; /. 运输车辆洗车装置沉淀池; 洗车废水; SS; /; 0.84; /; /; 三级沉淀; /; /; 沉淀处理后废水全部回用洗车，不外排。; /. 初期雨水收集池; 初期雨水; SS; /; /; /; /; 沉淀; /; /; 沉淀处理后，作为厂区降尘用水综合利用。; /. 4.2.2.2废水治理措施可行性及水污染物达标排放分析 （1）生活污水治理措施可行性 项目营运期生活污水产生量约为0.4m3/d、100m3/a，经类比，生活污水中主要污染物及其产生浓度分别为：COD350mg/L、BOD5240mg/L、氨氮40mg/L、SS250mg/L、总磷5.0mg/L，本项目生活污水经化粪池（10.0m3）处理后，定期清掏用于农田施肥，不外排。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020），本项目生活污水采用化粪池处理，属于可行技术。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）第4.8.4～4.8.7条确定，污水在化粪池中停留时间宜采用 12h~36h，本次评价按停留时间36h核算，则化粪池容积要大于2.88m3才能满足处理需求，本项目建设1座10.0m3化粪池，可以满足生活污水处理需求。 根据《农业与农村生活用水定额》（DB41/T958-2020）中表3可知，南阳地区小麦种植灌溉基本用水定额为110m3 /亩，项目位于卧龙区谢庄乡田营村田营组，项目区四周分布大片农田，本项目年生活污水产生量240m3/a，周边农田能够完全消纳本项目产生的生活污水，措施可行。 （2）水洗筛分工序废水治理措施可行性 项目营运期水洗筛分工序废水产生量约29110m3/a（116.4m3/d），经类比，废水中污染物为SS，水洗滚筒筛安装于三级沉淀池（总容积150m3，单座池子容积50m3）的第一级上，水洗筛分废水拟经配套的三级沉淀池（TW001）沉淀处理后，上清液回用于水洗筛分工序，该部分生产废水循环使用，不外排。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020），本项目石英石破碎后水洗废水中的SS采用沉淀法处理，属于可行技术。 由于本项目水洗筛分工序工作时间为8小时，废水在三级沉淀池的有效停留时间为16小时，则三级沉淀池的容积（150m3）大于每天需要处理的废水量（116.4m3），可以满足该废水处理需求。 （3）酸洗后水洗废水及碱液喷淋塔废水治理措施可行性 项目营运期酸洗后水洗废水产生量约23750m3/a（95m3/d），喷淋塔产生废水总量4.4m3/a（折算为平均0.0176m3/d），根据项目生产工艺特点，酸洗后池内水洗废水中含有盐酸、氯化铁、氯化铝等杂质，呈弱酸性，pH值约为5；酸雾吸收塔废水中含有氯化钠、氢氧化钠等，呈碱性，pH值约为9。 根据建设单位提供资料，酸洗时仅控制酸液浓度，对氯离子浓度无特别要求，在氯盐富集的条件下，不影响酸洗效果；同时根据建设单位提供资料，水洗水中氯离子＜5g/L时，不影响水洗效果及产品质量，经计算水洗废水中氯离子最大浓度为4.16g/L（酸洗液退出时最后一批次，物料从酸洗液中带出的酸液进入水洗工序），因此在日常生产中，水洗废水中氯离子均＜5g/L，能满足水洗用水的指标要求。 根据建设单位设计，酸洗后水洗废水及酸雾吸收塔废水集中收集至调节池调节水量，再进入中和池加入生石灰进行中和，Mg2+、Fe2+和Al3+等以Mg（OH）2、Al（OH）3、Fe（OH）2 形式沉淀，可有效去Mg2+、Fe2+和Al3+等；中和后废水pH约为7，然后废水进入絮凝沉淀池，加入絮凝剂进行絮凝沉淀，经沉淀后的上清液进入清水池，回用于酸洗后水洗工序，不外排。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020），本项目石英石酸洗后水洗废水中的pH、Ca2+、Fe3+等采用中和+絮凝沉淀法进行处理，属于可行技术。 项目酸洗后水洗废水、酸雾吸收塔废水日最大排放量为95.0716m3/d。经查阅资料，中和池的水力停留时间约为10-30min（本次评价按1h计算）、三级絮凝沉淀池的水力停留时间约为2-3h（本次评价按3h计算），因此中和池最小设计容积不得小于11.856m3、三级絮凝沉淀池最小设计容积不得小于35.6m3；本项目设置中和池尺寸3.2m×3.2m×3m，总容积30m3；三级絮凝沉淀池尺寸10m×10m×2.0m、总容积 200m3；清水池容积为200m3，可以满足生产废水处理需求。 同时项目酸洗后水洗用水和碱喷淋用水及对水质要求不高，废水经中和、絮凝沉淀处理后上清液可回用于水洗工序；废水中和、絮凝沉淀后悔产生一定量沉渣，沉渣中会带走一些铁盐、钙盐、氯离子、氟离子等离子，同时循环水中每天均有新鲜水补充，沉淀后的废水可循环使用不会产生长期离子堆积的情况，满足生产工艺需要，废水循环利用不外排。废水处理措施可行。 （4）车辆冲洗废水治理措施可行性分析 项目营运期车辆冲洗废水产生量为0.84m3/d，建设单位拟在厂区门口设置1套车辆自动冲洗装置和三级沉淀池（10m3），车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀处理后循环使用不外排，沉淀池底泥定期清理。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020），本项目车辆冲洗废水中的SS采用沉淀法处理，属于可行技术。 车辆冲洗废水在沉淀池的有效停留时间按照24h计算，则沉淀池的容积（10m3）大于每天需要处理的废水量（0.84m3），可以满足该废水处理需求。 根据上述，项目营运期生活污水经隔油化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥；水洗筛分工序废水经三级沉淀池（TW001）沉淀处理后循环回用，不外排；酸洗后水洗工序废水与碱液喷淋塔更换废水经收集后进入厂区水洗废水处理系统（TW002，中和池+絮凝沉淀池+清水池）处理后回用于水洗工序；洗车废水经三级沉淀处理后全部回用洗车；厂区收集初期雨水经沉淀处理后用于厂区降尘综合利用。项目营运期不向外环境直接排放废水，对水环境影响较小。 为保证项目营运期各类废水得到有效收集、处理及回用，根据项目废水产生特点，评价对项目废水处理设施建设提出以下要求及建议： （1）厂区建设完备的雨污分流系统。做好废水收集管道和雨水边排沟导流系统，确保废水、雨水分类合理收集、处理及利用，同时，在生产废水处理区的四周外围设置截排水沟，以防止雨季时水池外围的汇水流入池内。。 （2）各类废水收集管渠、收集池、沉淀池等设施建设应采取相应的防渗、防腐蚀措施，各类构筑物地面、池壁等应实施水泥硬化，确保防渗、防腐蚀措施到位。 （3）各类沉淀池配备沉淀渣清掏设备，并配备收集容器，设置具有“三防”措施的废渣临时堆存场地，防止出现固废乱堆乱放及流失现象。 4.2.2.3建设项目废水治理设施及污染物排放信息 项目营运期废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4.2-13，废水污染物排放量信息表见表4.2-14。 表4.2-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水 类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染物治理 设施名称; 污染治理 设施工艺. 水洗筛分工序废水; SS; 回用于水洗筛分工序; 不外排; TW001; 三级沉淀池; 沉淀; /; /; /. 酸洗后水洗工序; pH、SS; 回用于水洗工序; 不外排; TW002; 中和池+絮凝沉淀池+清水池; 中和+絮凝沉淀; /; /; /. 碱液喷淋塔更换废水; pH、SS; 回用于碱喷淋塔补充用水; 不外排. 洗车废水; SS; 回用于洗车; 不外排; TW003; 三级沉淀池; 三级沉淀; /; /; /. 初期雨水; SS; 厂区降尘综合利用; 不外排; TW004; 初期雨水收集器; 沉淀; /; /; /. 生活 污水; COD、 NH3-N、SS等; 农肥利用; 不外排; TW005; 化粪池; 厌氧处理; /; /; /. 表4.2-14 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; 无废水排放; /; /; /; /. 综上所述，项目营运期生活污水经隔油化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥；水洗筛分工序废水经三级沉淀池（TW001）沉淀处理后循环回用，不外排；酸洗后水洗工序废水与碱液喷淋塔更换废水经收集后进入厂区水洗废水处理系统（TW002，中和池+絮凝沉淀池+清水池）处理后回用于水洗工序；洗车废水经三级沉淀处理后全部回用洗车，均不对外排放，对地表水、地下水环境影响较小。 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声源及噪声产排源强 本次项目噪声来源主要是生产线生产设备和配套环保设施运行过程中产生的噪声，高噪声设备主要为鄂破机、圆锥破机、滚筒筛、提升机、除尘器风机等。据类比调查，各类设备噪声产生强度约为70~90dB（A），按照项目设计，各生产设备及除尘设施均置于封闭厂房内，可有效降低噪声排放对周边环境的影响经采取厂房隔声、基础减振、安装消声装置等降噪措施，设备噪声源强可降低10~25dB（A），降噪后各设备噪声排放源强约为50~70dB（A）；流动噪声源为运输车辆等，本次项目完成投产后，全厂主要噪声调查清单见下表4.2-15。 表4.2-15 工业企业噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 单台噪声源强/dB(A); 数量（台）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界最近距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/ dB(A); 建筑物距离/m. 1; 生产车间; 鄂破机; /; 85; 1; 减震、厂房隔声; 35; 85; 1; 3; 65.3; 2000; 25; 48.38; 1. 2; 圆锥破碎机; /; 85; 1; 减震、厂房隔声; 30; 80; 1; 3; 65.3; 2000. 3; 水洗滚筒筛; /; 80; 1; 减震、厂房隔声; 23; 80; 1; 3; 60.3; 2000. 4; 耐酸泵; /; 60; 10; 减震、厂房隔声; 30; 75; 1; 3; 40.3; 2000. 5; 压滤机; /; 80; 1; 减震、厂房隔声; 50; 105; 1; 3; 60.3; 2000. 6; 水泵; /; 80; 1; 减震、厂房隔声; 32; 76; 1; 3; 60.3; 2000. 7; 引风机; /; 90; 3; 减震、厂房隔声; 36; 87; 1; 3; 70.3; 2000. 注：以项目区西南角为坐标原点，东向为 X 轴正方向，北向为 Y 轴正方向。. 4.2.3.2噪声预测及达标情况 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4.2021）附录A中（户外声源传播的衰减）和附录B（B.1工业噪声预测模型）中模型进行预测。 ①室内声源预测模式 声源位于室内，室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级按下式求出： Lp2＝Lp1－（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ②室外声源预测模式 Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）－预测点处声压级，dB； Lp（r0）－参考位置r0处的声压级，dB； r－预测点距生源的距离； r0－参考位置距声源的距离。 ③等效声源贡献值 Leqg=10lg1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj) 式中：Leqg－建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T－用于计算等效声级的时间，s； N－室内声源个数； ti－在T时间内i声源工作时间，s； M－等效室外声源个数； tj－在T时间内j声源工作时间，s。 由于噪声传播过程中，不仅随传播距离自然衰减，而且建筑物、树木和地面植物等对噪声也有一定的阻挡和吸收作用。为简化计算，并且从最不利的方面进行预测，本次噪声影响的预测，除对较高大的建筑物的隔声作用进行考虑外，对树木和地面植物的隔声、吸声作用均不予考虑。 项目周边50米范围内无声环境敏感点，项目投产运行后，各厂界噪声贡献值见下表。 表4.2-16 项目噪声预测结果表（夜间不生产） 项目; 噪声背景值（dB(A)）; 噪声现状值（dB(A)）; 噪声标准（dB(A)）; 噪声贡献值（dB(A)）; 噪声预测值（dB(A)）; 较现状增量（dB(A)）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; /; /; /; /; 60; 50; 48.38; /; /; /; /; /; 达标; 达标. 南厂界; /; /; /; /; 60; 50; 48.38; /; /; /; /; /; 达标; 达标. 西厂界; /; /; /; /; 60; 50; 48.38; /; /; /; /; /; 达标; 达标. 北厂界; /; /; /; /; 60; 50; 48.38; /; /; /; /; /; 达标; 达标. 由上述预测结果可知，本次工程运行期噪声排放对所在厂区四周厂界噪声预测值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 因此，评价认为项目噪声排放对周围环境的影响可以接受。 为进一步降低项目噪声排放对敏感点的影响，环评建议项目采取以下措施： （1）合理布局，在生产车间内尽量将大的噪声源放置在远离车间边界；同时厂房门窗应选用隔音门、隔音窗等，门窗要保持紧闭状态。 （2）对噪声较大的生产设备，必须采取减震、隔声和消声等降噪措施； （3）合理安排高噪声设备工作时间，减少夜间作业； （4）车间内的墙壁上布置吸声材料，在空间布置吸声体； （5）加强管理，减少不必要的噪声产生，加强对设备维修，保证设备正常工作； （6）在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备。 4.2.3.3噪声监测要求 本次工程营运期噪声监测要求见下表。 表4.2-17 本次工程营运期噪声监测要求一览表 监测点位; 监测点位数量; 监测指标; 监测频次; 执行标准dB（A）. 东厂界; 1个; 等效连续A声级; 每季度1次；每次2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 南厂界; 1个. 西厂界; 1个. 北厂界; 1个. 备注：各厂界监测点位设置为厂界外1m处，高度1.2m以上。. 4.2.4固体废物 营运期的固体废物主要有一般工业固废、生活垃圾及少量危险废物。 （1）一般工业固废 ①除尘器收集粉尘：根据前文核算，营运期除尘器收集粉尘合计约77.517t/a，经收集后定期外售建材厂综合利用。 ②水洗筛分工序沉淀池沉渣：石料经过破碎后采用滚筒筛进行初次水洗，水洗主要是去除石料中的泥土和废石渣，水洗筛分过程中产生的含泥废水经过三级沉淀池处理后澄清水循环使用，沉淀池泥渣经过压滤机压滤后外售处理，泥渣干物质的量约为原料量的1%，则产生泥渣约为608.1t/a（绝干量），压滤后脱水脱水泥渣含水率60%，约1520t/a，主要成分为石粉、泥渣，收集后暂存于一般固废间，定期外售建材厂综合利用。 ③色选工序不合格料：根据建设单位提供的资料，不合格品约占产品的0.3%，本项目产品产量为60000t/a，则不合格品产生量约180t/a，主要为非硅石类颗粒、杂色石英石等，属于一般固废，收集后暂存于一般固废间，定期外售综合利用。 ④纯水制备废滤膜和滤芯：纯水制备会用到活性炭棒、滤芯、RO膜，更换周期为1年/次、0.012t/次，不含有毒有害物质，废滤膜和滤芯属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）中“SW59其他工业固体废物”中“非特定行业”，废物代码：900-009-S59“废过滤材料。工业生产活动中产生的废过滤袋、过滤器等过滤材料”，分类收集后暂存于一般固废暂存间，由更换厂家回收。 ⑤车辆冲洗废水沉淀池沉渣：类比同类项目，车辆冲洗废水沉淀泥渣产生量约0.1t/a（含水率60%），经定期清掏和自然干化后，全部外运建材厂作为生产原料综合利用。 （2）生活垃圾：本次项目劳动定员共10人，生活垃圾产生量按1kg/人·d 计，则厂区生活垃圾产生量为10kg/d（2.5t/a），垃圾桶收集后，每天由环卫部门转运附近垃圾中转站处理。 表4.2-18 一般固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 产生工序; 固体废物名称; 固废属性; 产生量; 处置措施; 最终去向. 核算 方法; 产生量; 形态; 主要成分; 有害成分; 工艺; 处置量. 除尘系统; 收集粉尘; 第Ⅰ一般工业固废; 物料衡算法; 77.517t/a; 固体; 石英石等; /; 无; 77.517t/a; 定期外售建材厂综合利用. 水洗筛分工序; 沉淀池沉渣; 第Ⅰ一般工业固废; 物料衡算法; 1520t/a; 固体; 泥渣等; /; 无; 1520t/a; 定期外售建材厂综合利用. - 色选工序; 不合格品; 第Ⅰ一般工业固废; 物料衡算法; 180t/a; 固体; 其他杂石等; /; 无; 180t/a; 定期外售综合利用. 纯水制备; 废滤膜和滤芯; 第Ⅰ一般工业固废; 类比法; 0.012; 固态; 膜、滤芯; 无; 无; 0.012; 由更换厂家回收. - 车辆冲洗废水沉淀池; 沉淀泥渣; 第Ⅰ一般工业固废; 类比法; 0.1t/a; 固体; 砂石料; /; 无; 0.1t/a; 外运建材厂作为生产原料综合利用. 职工生活; 生活垃圾; /; 类比法; 2.5t/a; 固体; /; /; 无; 2.5t/a; 由环卫部门定期清运至附近垃圾中转站处理. 项目营运期产生一般工业固废分类收集后，可资源化再利用的外售处理，生活垃圾由环卫部门转移至附近垃圾中转站。本项目在生产车间西南部设置1座一般固废暂存间，占地面积100m2，采取防风、防雨水冲刷、防晒、防渗处理，以确保废物的安全暂存。一般固废在库内分类堆存，根据日常转运废物形态、成分，配备防渗袋和防渗桶收集，各类固废堆存场地之间设隔离墙，并设立标志牌明确堆存场地堆存的物料名称，以规范各类固废在库内的堆存。 一般固废管理要求：①禁止危险废物和生活垃圾混入；②建立检查维护制度，定期检查导洪渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；③应建立档案制度，将入场的一般工业固体废物的数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 经落实以上一般固废暂存、处置措施，项目营运期一般固废不会对环境造成二次污染问题，处置措施可行。 （2）危险废物 ①水洗废水处理系统脱水污泥渣：项目酸洗后水洗废水、碱液喷淋塔更换废水进入中和池加入生石灰进行中和调节，后进入絮凝沉淀池处理过程，中和、絮凝沉淀过程会有沉渣产生（不含重金属及其化合物，主要为沉淀物草酸钙、镁盐、铝盐、铁盐和絮凝沉淀渣等）。根据建设单位提供资料，板框压滤机压滤后沉渣产生量约22.575t/a（含水率60%）。 经查阅《国家危险废物名录》（2025年），类别HW17表面处理废物，代码336-064-17：金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）。 项目酸洗工序属于非金属矿物制品酸洗，不属于金属或者塑料表面酸（碱）洗，因此，项目污水站压滤沉渣不属于名录中规定的危险废物。但是评价建议项目营运期对污水站压滤污泥进行固废性质鉴定，如果属于一般固废，可交一般固废处置单位处理；如果属于危险废物，则应交具有危险废物处置资质的单位进行安全处置；同时，评价要求在鉴定结果出来之前，污水站压滤泥饼在厂区内贮存暂按危险废物管理，污水站应设置具有“三防”措施的污泥临时暂存场所，污泥临时暂存场所建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 ②废酸洗液：随着酸洗批次增多，酸中铁盐、钙盐、氯离子等杂质富集，酸液浓度较低，不能够循环使用，需更换新酸液，根据建设单位提供资料，酸液每年更换一次，废酸液（4个酸洗罐）年产生量约55.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年），废酸液属于危险废物（类别为 HW34废酸，代码900-300-34：使用酸进行清洗产生的废酸液），为减少废酸液暂存风险，在酸液更换前一个月联系有资质的单位，待该酸洗结束后废酸液由有资质单位直接拉走处置，不在厂区另设废酸液暂存设施。 ③废包装物：项目运营过程会产生废草酸包装袋和废纯碱储存袋等，废包装物的产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），废包装袋属于危险废物（类别HW49 其他废物/非特定行业，代码900-041-49：有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、 容器、过滤吸附介质），废包装物经防渗包装袋收集后暂存危废间，定期交由具有危险废物处理资质的单位统一处置。 ④废润滑油：根据建设单位提供资料，项目机械设备运行维修时会产生废润滑油，依据各设备运转时间的不同，因损耗及变质，一般每年更换一次。废润滑油产生量按照使用量的50%计算，本项目润滑油使用量为0.5t/a，则废润滑油产生量为0.25t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2025版），废润滑油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“900-217-08”类危险废物（使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油），经防渗加盖包装桶收集后暂存危废间，定期有相应处置资质单位处理。 ⑤废含矿物油包装桶：项目营运期润滑油、液压油等使用过程中产生的废包装桶沾染矿物油，根据建设单位提供资料，项目营运期此类包装桶产生量约为0.05t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废含矿物油包装桶属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“900-249-08”类危险废物（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），收集后暂存危废间，定期交由具有危险废物处理资质的单位统一处置。 表4.2-19 本次项目营运期危险废物产生情况汇总表 序号; 危险废物 名称; 核算 方法; 产生量（t/a）; 类别; 代码; 产生周期; 主要有害 成分; 处置方式. 1; 废草酸、片碱包装袋; 类比法; 0.2; HW49; 900-041-49; 不定期; 废包装物; 防渗包装桶/袋收集暂存危废间，定期交由具有危险废物处理资质的单位统一处置。. 2; 废润滑油; 类比法; 0.25; HW08; 900-217-08; 不定期; 废矿物油. 3; 废含矿物油包装桶; 类比法; 0.05; HW08; 900-249-08; 不定期; 废矿物油. 4; 废酸洗液; 物料衡算法; 55.2; HW34; 900-300-34; 每年1次; 废酸; 废酸洗液由有资质单位直接拉走处置，不在厂区另设废酸液暂存设施. 5; 水洗废水处理系统脱水污泥渣; 类比法; 22.575; 暂按危险废物管理；营运期经鉴定后按其属性进行处置。. 本次评价要求新建危废暂存间1座，占地面积10m2，储存能力达到20m3以上，本次工程危险废物最大可能产生量约2.3t/a，分别采用防渗袋、专用桶收集后，最大体积不超过1m3，最长贮存期限不超过30天，危废间设计有效储存容积10m3，能够满足危险废物贮存需求。 危废暂存间建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危废间地面及墙体裙角等实施严格的防渗措施，综合防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，设置泄漏收集沟槽，并连接至危废间事故暂存池；同时，危废间管理按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）和《环境保护图形标志一固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及2023年修改单的相关规定，设置危险废物暂存场所和危险废物警示，建立危险废物管理台账资料。 评价要求本次项目营运期按照危险废物环境管理要求，严格落实以下危险废物收集、贮存等管理措施： 危险废物定期由专业人员进行收集，收集过程中严防跑、冒、滴、漏；危废存储容器应张贴标签、张贴警示标识；做好危险废物情况的记录；厂内转运应防止散落、泄漏，必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存间进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 综上分析，本次项目危险废物在危废间暂存后，委托有相应处理资质单位进行转移处理，在落实危废收集、储存、转移全过程管理措施的基础上，不会对周边环境造成不良影响。 4.2.5地下水、土壤环境影响分析 本项目位于南阳市卧龙区谢庄乡田营村田营组2号，租赁现有场地、厂房进行建设，总占地面积10666m2，属于非金属矿物制品制造，环评类别为报告表。本次项目区及周边500米范围内不涉及集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，，不开展地下水专项评价工作。 项目正常工况不存在地下水、土壤污染途径，但是事故状态一旦酸液、废水等泄漏，防渗措施不到位或防渗层破坏未能及时维修维护，可能导致污染物下渗对泄漏区地下水、土壤环境造成污染影响，主要污染源为生产车间酸洗区、危废暂存间、废水处理区、原辅料库（盐酸储罐）等。根据项目特点，评价按照环境管理要求提出以下地下水、土壤污染防控措施： （1）严格落实分区防渗，具体如下： ①重点防渗区包括：项目对生产车间酸洗区、危废暂存间、废水处理区、原辅料库（盐酸储罐）等采取重点防渗。采用刚性防渗结构，即抗渗混凝土（厚度不小于150mm）＋水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于0.8mm）结构型式，防渗技术要求等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。为防止污水收集、输送、外排过程发生渗漏，项目污水管道均采用 HDPE防渗轻质管道；管道外设管沟防护，管沟采用人工防渗材料进行防渗，保证防渗材料渗透系数≤10-10cm/s。 酸洗罐、盐酸储罐的罐底部及四周设置围堰均采取防渗、防腐蚀措施，最底层采用黏土夯实，围堰、底部等全部采用三层环氧树脂漆抹面，然后采用2mm厚高密度聚乙烯防渗膜的两层土工布，然后在土工布上再铺设防水油布。防渗技术要求等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10 -10cm/s。 ②一般防渗区：原料库、成品库、一般固废暂存间。该防渗区应采用天然或人工材料构筑防渗层，保证防渗材料渗透系数≤10-7cm/s。为加强防渗措施的安全性、可靠性，确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施和环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。 ③简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区、绿化区域以外的区域，该区域只需做一般地面硬化即可。 为防止生产线各装置泄漏对地下水的影响，评价建议生产车间地面要做好防腐、防渗措施，管道及时检修，避免跑、冒、滴、露现象发生。采取上述防治措施后，可防止和减小生产线泄漏对地下水、土壤的影响。 （2）加强生产管理，具体如下： ①加强源头控制。加强生产车间酸洗区、危废暂存间、废水处理区、原辅料库（盐酸储罐）等区域地面防渗层维护和保护，一旦发现防渗层遭到破坏应及时修补，确保防渗效果。酸液使用设备及贮存设施配备泄漏收集装置，避免出现跑、冒、滴、漏问题。 ②强化危废贮存和酸液及其他含矿物油原料的使用暂存管理。危废库区应建设导流沟渠、事故收集池等泄漏收集设施，加强对酸液输送管道的监管与维护，最大限度降低泄漏事故污染风险。 （3）落实地下水、土壤监控监测计划。为了及时发现项目运行中出现的对地下水、土壤环境不利影响，防范地下水、土壤污染事故发生，并为地下水、土壤污染后治理措施制定和治理方案实施提供基础资料，建议建设单位在项目运行前，建立起地下水、土壤环境监测网络，并在项目运行中定期监测、定期整理研究、定期预报，及时识别供水风险与污染事故并采取措施。发现土壤污染时，及时查找污水泄漏源防治污水的进一步下渗，必要时对污染的土壤进行替换或修复。结合建设场地水位地质条件，场地水质跟踪监测点的布置重点围绕潜在污染源附近及场地地下水流向下游方向。 评价提出地下水、土壤跟踪监测计划如下表4.2-20。 表4.2-20 项目营运期地下水、土壤跟踪监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 地下水质监控井 （项目区地下水流向下游掘南庄）; 水位、pH值、耗氧量、氯化物、氨氮、总氮等; 每年1次; 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准. 厂区内车间东北部; pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍等; 每年1次; 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值. 4.2.6环境风险分析 4.2.6.1项目环境风险评价依据 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中表B.1及表B.2，本项目涉及列入表B.1中的危险物质主要是原辅料使用的盐酸、天然气及矿物油类物质。 根据项目原料使用最大贮存量及危废的暂存量，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，计算项目危险物质数量与临界量的比值。具体见下表4.2-21。 表4.2-21 本项目危险物质数量与临界量比值核算表 危险物质类别; 最大存在量（t）; 含危险物质名称; CAS号; 含危险物质临界量（t）; Q值. 盐酸; 原料暂存（30%）; 2.0（折37%盐酸1.62）; 盐酸（≥37%）; 7647-01-0; 7.5; 0.216. 酸洗罐在线酸洗液 （3%）; 40（折37%盐酸3.243）; 盐酸（≥37%）; 7647-01-0; 7.5; 0.4324. 天然气; 1.0液体天然气; 甲烷; 74-82-8; 10; 0.1. 矿物油类（含危险废物）; 0.25; 油类物质; /; 2500; 0.0001. 项目Q值; 0.7487. 备注：项目每天需补充纯盐酸5.751kg，折30%盐酸19.71kg，按10天补充一次，仅需补充30%盐酸197.1kg，每月需要补充591.3kg，折30%盐酸1.971t/月；暂存2.0吨30%盐酸可使用1个月以上。. 由上表4.2-21可知，本项目危险物质综合Q值为：0.7487＜1；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的相关规定，本项目可不开展环境风险评价。依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C的规定，本项目风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。 4.2.6.2项目周边主要环境敏感目标概况 本项目位于南阳市卧龙区谢庄乡田营村田营组2号，周边主要环境敏感目标详见3.2环境保护目标章节。 4.2.6.3环境风险识别 1、主要危险物质及分布情况 本项目涉及的危险物质分布情况见下表4.2-22。 表4.2-22 本项目风险物质分布情况一览表 序号; 名称; 最大存在量（t）; 储存方式; 形态; 储存位置. 1; 原料; 盐酸（30%）; 1.62; 盐酸储罐; 液态; 化学品库盐酸储罐. 2; 液化天然气; 1.0; 液化天然气气储罐; 液态; 锅炉房. 3; 生产过程; 盐酸（3%）; 3.243; 酸洗罐; 液态; 生产车间. 4; 燃气锅炉; /; 生产设备; 液态; 锅炉房. 5; 危废; 废矿物油; 0.25; 专用桶装; 液态; 危废暂存间（车间内）. 2、危险物质影响环境的途径及风险类型识别结果 本项目涉及危险化学品的物料理化性质及毒理特性见前文原辅材料分析，不再赘述。根据项目涉及危险物质性质及可能发生事故起因，分为生产原料泄漏、生产装置事故运行、三废治理不规范三种类型。具体可能发生的风险事故情形如下： （1）生产原料泄漏 ①盐酸：项目使用盐酸由供应商负责配送和厂区外的运输（罐车），厂区内采用盐酸储罐暂存，由于盐酸储罐破损发生泄漏，或操作不当破埙导致盐酸泄漏，流入地表或下渗进入土壤、地下水，对水环境、土壤造成污染，挥发酸性废气对环境空气造成污染影响及敏感人群吸入健康危害等。 ②液化天然气：本次项目由液化天然气供应站采用容量1.0吨的钢制加压液化气储罐专业运输入厂使用。但液化天然气一旦泄漏发生火灾事故，挥发的有害气体或产生的次生大气污染物对环境空气造成二次污染，产生消防废水泄漏进入地表水，对地表水、地下水环境产生污染影响。 （2）生产装置事故运行 ①生产装置和贮运系统：包括酸洗罐、液体物料输送设施等。在生产过程中如果操作不当，则会造成工作人员眼和皮肤接触可致灼伤；车间内排风不良易引起人员中毒窒息；一旦发生酸洗液泄漏事故，如果流入地表或下渗进入土壤、地下水，对水环境、土壤造成污染，挥发酸雾废气对环境空气造成污染影响及敏感人群吸入健康危害等。 ②辅助工程废气处理系统出现故障，碱喷淋塔出现故障导致处理效率下降甚至发生事故排放；厂区污水站运行故障，导致废水直排，短时间内污染物超标排放。 （3）三废治理不规范 危险废物收集过程或暂存期间发生发生泄漏或流失，泄漏污染物流失地表或通过地表下渗进入土壤、地下水，对地下水、土壤造成污染等。 项目危险物质影响环境的途径详见表4.2-23。 表4.2-23 项目危险物质影响环境途径一览表 事故类别; 事故位置; 污染物转移途径; 危害后果. 大气; 地表水; 地下水. 盐酸泄漏; 化学品库; 挥发、扩散; 危险物质或事故冲洗废水通过厂区雨水排放口进入水环境; 防渗层破坏导致污染物下渗; 污染大气环境、水环境. 酸液泄漏; 车间酸洗罐等; 挥发、扩散; 防渗层破坏导致污染物下渗; 污染大气环境、水环境. 天然气泄漏; 锅炉房; 泄漏; 天然气泄漏引发火灾事故，产生消防废水泄漏进入地表水; 防渗层破坏导致污染物下渗; 污染大气环境、水环境. 危险废物泄漏; 危废库; /; /; 防渗层破坏导致污染物下渗; 污染地下水、土壤环境. 生产废水泄漏; 车间、污水站及废水收集管道等; /; 通过厂区雨水排放口进入水环境; 防渗层破坏导致污染物下渗; 污染水环境、土壤环境. 4.2.6.4环境风险分析 本项目潜在环境风险主要是危险物料泄漏挥发酸性气体可能造成敏感人群健康伤害；泄漏污染物对大气环境、地表水、地下水、土壤环境造成污染影响；事故处置过程中产生事故冲洗废水泄漏进入地表水，对地表水、地下水环境产生污染影响。 （1）大气环境 ①盐酸：厂区日常储存涉及危险物质主要为30%盐酸，一旦发生泄漏，挥发酸雾进入大气环境，随空气流通往下风向扩散，影响下风向大气环境风险受体，危害敏感人群健康。根据原料储存情况，盐酸采用卧式储罐储存，可能由于管道、阀门密封不严发生风险事故，泄漏物质量较少，且易控制在较小范围内，泄漏挥发的酸性气体通过加水稀释、喷淋等措施，不会对区域大气环境造成明显的污染影响。同时，项目运行期储存过程中采取严格的风险防范措施，杜绝危险物质泄漏情况发生。 ②液化天然气：项目采用液化天然气公司提供的钢制加压液化气储罐储存天然气，但天然气具有可燃性质，一旦发生火灾事故，在不完全燃烧状态下会产生一氧化碳等有毒气体，并挥发其他有害气体，对周边大气环境造成污染影响。项目运行期采取严格的防火措施，发生火灾的概率较低；一旦发生火灾，可在短时间内实现灭火，火灾引发的二次污染物排放量不大，排放时间较短，对周围大气环境的影响程度可以接受。 （2）水环境 项目生产废水经厂区污水处理设施处理后回用于生产工序，不排放地表水体，水环境风险主要危险物料或废水泄漏后处置不当，可能进入地表水或下渗进入地下水，对周边水环境造成污染影响。项目厂区危废间、危化品原料库等危险物质储存区域、酸洗罐等生产设施布局区及污水处理区等采取严格的防渗、防腐蚀、防泄漏措施，并配备泄漏收集设施，厂区配备事故废水截留收集装置和事故水池等，一旦发生泄漏事故，泄漏危险物料及废水在厂区内可得到有效收集处理，正常情况不会进入周边地表水，对地表水环境不会造成污染影响。同时，项目采取严格的防渗措施后，事故泄漏区域主要在防渗区范围内，泄漏下渗的污染物量很少，对周边地下水不会造成严重污染影响。 （3）土壤环境 项目生产车间采取严格的防渗措施，一旦发生原料或废液、废水泄漏，能够及时收集，一般不会进入土壤环境，对土壤环境不会造成明显污染风险。 （4）对周边敏感点的影响 项目区与周边居民区的距离均较远，发生危险物料泄漏或火灾事故的危害影响范围主要在项目区内，且能够及时控制、有效处置，对周边环境敏感点的影响不大。 4.2.6.5环境风险防范及应急处置措施 1、风险防范措施 （1）选址、总图布置和建筑安全防范措施 项目各类构筑物、生产设施应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等有关防火规定进行设计和建设。项目区设置消防给水管网和消火栓；各建、构筑物之间的防火间距应满足规范要求。 （2）危险化学品（盐酸）储存风险防范措施 项目使用盐酸应密封储存，贮存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源，防止阳光直射。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。原料化学品库落实“三防”措施，各物料储存区周边设置防泄漏围堰及泄漏收集沟渠，配备充足的泄漏液体收集储存容器。 （3）天然气（甲烷）泄漏风险防范措施 一旦发生天然气泄漏事故，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，隔离距离设定为50米，严格限制出入；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服，从上风处进入现场，尽可能切断泄漏源；构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水；合理通风，加速扩散。 由于天然气属易燃性物质，因此在发生泄漏时，需在现场施放大量水蒸气，破坏燃烧条件，防止其发生火灾。 （4）生产设施风险防范措施 严格落实厂区分区防渗措施；加强酸洗、水洗作业区、生产废水处理区等生产设备运行管理，严防发生危险物料或废水泄漏事故。 （5）水环境三级防控措施 按照项目设计方案，厂区实施水环境污染风险三级防控体系，对水环境风险控制实现源头、过程、终端三级防控。主要包括： ①一级防控体系：厂区采取雨污分流排水系统。雨水汇集后排入东侧自然沟，本次项目生产废水循环使用或综合利用不外排；职工生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；初期雨水经雨水收集池收集后用于厂区抑尘用水。 酸洗反应罐防渗防腐，采用地上架空布设，泄露时罐内的酸液可抽至备用酸洗反应罐；另外，盐酸储罐采用地上卧式储罐，围堰架设，盐酸储罐围堰及事故收集池等采取防腐处理，能非常有效的防止泄露、渗漏，避免对土壤、地下水造成影响。 ②二级防控体系：项目新建1座50m3事故水池，同时清水池及备用酸洗反应罐可兼做事故池，厂区设置事故导排系统，一旦发生液体泄漏事故等，将泄漏液体和事故废水以非动力自流方式收集进入相应的废水池，确保泄漏污染物或事故废水不排出厂区。项目事故废水主要污染物为pH，消防废水主要污染物是SS、灭火剂（本项目主要采用水灭火）产生的污染物。待事故得到控制后，检测事故池中废水水质情况，经酸碱中和后由污水处理系统进行处理。事故池中废水经污水处理系统处理后预计能够满足水洗回用标准。 ③三级防控体系：厂区雨水排口、泄漏收集系统等分别设置应急切断截留阀门等末端事故缓冲设施及其配套设施，及时截断污染物排放途径，防控重大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染。项目水环境风险三级防控体系主要建设内容见下表。 表4.2-24 水环境风险三级防控体系一览表 防控体系级别; 主要设施; 建设内容及规模; 预期防控效果. 一级; 雨污分流排水制; 完备的初期雨水、废水转运收集系统，1座20m3初期雨水收集池。; 防止废水、污染雨水泄漏进入地表水体。. 车间泄漏收集设施; 各类罐槽等下方设置泄漏收集槽，车间设泄漏收集备用储存桶、导流设施、清污水切换设施等。; 在厂区范围内控制泄漏液体、废水。. 化学品库; 配备有专业知识的技术人员，专人管理，严格物料入库检验，如包装请有无泄漏等，加强巡查及日常维护，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，应及时处理; 在危险化学品暂存间内防控物料泄漏。. 危废暂存间; 危废暂存间1处，建筑面积10m2，危废收集、转运严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行五联单制; 在危险废物暂存间范围内防控危险废物泄漏。. 二级; 新建1座50m3事故水池，同时三级絮凝池中清水池和备用酸洗反应罐可兼做事故池; 厂区设置事故导排系统，确保事故废水和泄漏物料可以非动力自流方式汇入事故池; 防止泄漏液体、事故废水、消防废水进入地表水体. 三级; 雨水切断阀门; 厂区雨水排放口，1 套; 防止污染雨水、消防废水 等通过雨水排放口泄漏流出厂区. 泄漏收集系统切断阀门; 1 套; 防止事故废水通过雨水排放口泄漏流出厂区. 综上，项目在严格落实上述水环境风险三级防控措施的基础上，可有效防控地表水环境污染风险。正常或一般事故工况下，泄漏化学品及事故废水不会直接进入周边地表水体。 （6）危险废物贮存风险防范措施 危废间建设应满足《危险废物污染贮存控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单中相关要求。危险废物临时贮存应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）和《环境保护图形标志一固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及2023年修改单的要求设立危险废物标示牌，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。危险废物的转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，并落实危险废物运输管理要求。 （7）其他事故风险防范措施 ①加强危险化学品运输过程中的风险管理，危险化学品运输单位必须由有资质单位承担，定人定车，合理规划运输路线。被装运的危险物品必须按《危险货物包装标志》（GB190-90）规定的危险物品标志，在其外包装的明显部位贴包装标志。标志要粘牢固、正确。生产过程中用于输送危化品的泵、管路、阀门等均用防腐材料，应有完好的气密性，以防泄漏的发生。 ②加强各类罐体、池槽槽液事故泄漏防范措施：对工艺管线、设备进行巡回检查，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生，如果发现问题应及时上报，并做到及时抢修；各生产装置的工艺控制应设置必要的报警自动控制设施，在发生泄漏情况后能及时报警通知相关工作人员进行防护和维修。为防止含酸洗液体发生事故泄漏排放，可设置车间事故应急池。 ③建立地下水污染监控预警体系。加强地下水污染监控监测，根据当地地下水流向、污染源分布情况及污染物在地下水中的扩散形式，在厂区及周围布设地下水监控井，及时掌握项目地下水质量的影响情况，防止地下水污染扩散事件的发生。 2、应急处置措施 （1）酸洗液泄漏应急处置措施 一旦发生酸洗液泄漏事故，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，隔离距离设定为50米，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷稀碱液中和。构筑围堰或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 同时为减少大气污染，可采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。在使用这一技术时，将产生大量的被污染水，因此应疏通污水排放系统，将次酸性水收集至消防水池。 （2）生产设施泄漏处置措施 一旦酸洗罐发生泄漏事故，应立即启动喷淋稀释或吸收装置，值班人员佩戴防护服或其它防护用具，将泄漏物料控制在防泄漏围堰内并收集进入备用容器或设备内，将事故废水引流导入事故水池；严防事故酸洗液或废水泄漏流出厂区。 （3）危险废物泄漏处置措施 一旦反生危险废物泄漏事故，应根据泄漏物料性质，对可能挥发有害气体的泄漏物料采取喷淋稀释剂或吸收剂降低大气环境影响；对泄漏物料采取收集、转移备用容器等措施，防止对地下水造成影响；同时将事故冲洗废水收集导入事故水池，根据事故废水性质，进入厂区污水站处理或收集作为危险废物处置。 4.2.6.6应急要求 （1）建全事故风险应急管理体系，制定安全规程、事故防范措施，加强对全体职工的安全和技术的定期培训，管理人员应职责、权限分明，清楚危险物料性质和事故风险发生后果，具备解除事故和减缓事故的能力。 （2）严格执行设备的维护保养制度，定期对设备装置进行检查，及时处理不安全因素，将其消灭在萌芽状态。各项应急处理器材与设施(如灭火器，防毒面具、呼吸器等)必须经常保持处于完好状态。 （3）万一发生突发事故，应及时发生报警信号，请有关部门(消防队，急救中心，环保监测站等)前来救援、救护和监测。事故如可能波及周围环境时，应及时通知影响区域的群众撤离到安全地带或采取有效的保护措施，使事故的危害和影响降到最低限度。事故一旦得到控制，要对事故的原因进行详细分析，对涉及的各种因素的影响进行评价并对今后消除和最大限度地减少这些因素提出建议。 （4）建立健全安全环境管理制度 ①应建立健全健康、安全的环境管理制度，并严格予以执行。 ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度地清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 ③加强安全环保管理，制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，应定期进行安全活动，提高职工的安全意识。 ④制订应急操作规程，如在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，规定限制事故影响的措施，另外还应说明与操作人员有关的安全问题。 ⑤建立应急预案工作计划，设立公司应急指挥领导小组和事故处理抢险队，与当地政府有关的应急预案衔接并建立正常的定期联络制度。 4.2.6.7环境应急预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失必须对危险源进行定期检测、评估、监控，成立以负责人为总指挥、分管生产负责人为副总指挥的风险事故应急救援队伍。制定急救援预案和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未燃，以便应急救援工作的顺利开展。同时企业必须将本单位重大风险源及有关安全措施、应急措施报告有关地方人民政府的安全生产监督管理部门和其他有关部门，以便政府及其有关部门能够及时掌握有关情况。一旦发生事故，政府及其有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。本项目应急预案内容及相关要求如下： （1）把危废库区、化学品库、酸洗槽、生产废水处理站等作为项目的危险目标； （2）建立事故应急机构，由企业领导组成应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室，发生事故时，应急救援指挥领导小组负责应急救援工作的组织和实施，并及时上报当地政府和有关部门； （3）企业准备危险废物泄漏后的收集设施及防止蒸发扩散所需的吸收药剂及喷淋设施，并在事故源周边设排水沟；另外还应配备紧急事故抢救或撤离时所需的自吸过滤式防毒面具（半面罩或全面罩）、化学安全防护眼镜、防护服、橡胶手套等； （4）企业应建立24小时报警（应急响应）电话，建立报警和事故通报程序，列出所有通知对象电话清单，将事故信息及时通报给当地及上级有关应急部门、政府机构、相邻地区等； （5）事故发生时，由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据； （6）发生事故泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风向处，将受威胁人群及时疏散到安全区域； （7）对事故中受损伤的人员要及时进行救护，必要时，送120急救中心及进行抢救； （8）事故状态解决完后做好事故现场善后处理，邻近区域解除警戒及善后恢复措施； （9）企业应制定应急计划，平时安排人员进行培训、训练、专业训练等，并可进行应急演习，全面提高企业应对突发事故的能力； （10）在项目邻近地区开展公众教育，教育内容包括：潜在环境风险、事故性质与应急特点、事故警报与通知的规定、基本防护措施，撤离组织、方法和程序，在污染区行动时必须遵守的规则、自救与互救的常识、简易消毒方法等。 4.2.6.8区域联动三级防范应急预案 本项目一旦发生风险事故，可能会对周围环境造成影响，因此建议企业积极配合当地政府建设和完善区域环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系。企业突发环境事件应急预案与当地政府和相关部门及周边企业的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。具体为： （1）建议企业牵头，由当地政府相关单位，如公安局、消防大队、生态环境局等有关人员共同参与成立危险废物运输事故应急小组，负责包括本项目在内的公路危险废物运输管理及应急处理，并由该小组落实危险废物运输车辆运输管理及事故处理的保证措施。 （2）企业应制定和建立安全组织、安全检查、安全教育培训、安全检修、事故调查处理、安全隐患治理、承包商管理等管理制度和台帐，并配备专兼职安全管理人员。 （3）企业应配合当地地方政府对潜在的危险事故类型及发生火灾、爆炸危险指数、毒性气体扩散潜在的危险性等进行系统分析和评估；加强环境风险的日常防范，对危险物料的分布、流向、数量加以监控和记录，对危险废物贮存、处置情况及时向当地生态环境管理部门上报备案。 （4）企业应配合当地政府开展风险源定期排查，在日常生产过程中要经常对生产装置、风险防范设施、应急设备等进行定期检查和维修。 （5）项目区一旦发生泄漏事故等，应立即通知应急指挥部，由其依据应急预案联络当地政府生态环境部门、消防部门及其他有应急事故处理能力的部门，及时采取应急行动，确保在最短的时间将事故控制，依据危险物质性质及扩散风向等，及时对可能受到影响的附近居民进行疏散，以减少对环境和人员的危害。 4.2.6.9环境风险分析结论 综上分析，本项目环境风险潜势较低，周边环境敏感程度不高，发生环境风险事故可及时有效处置；营运期采取的环境风险防范措施比较有效，能够有效防范环境风险事故的发生，环境风险水平可以接受。 表4.2-25 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河南宏辉建筑材料有限公司年产6万吨石英石加工项目. 建设地点; 南阳市卧龙区谢庄乡田营村田营组2号. 地理坐标; 经度112度29分11.939秒，33度08分58.695秒. 主要危险物质及分布; 酸液、天然气、润滑油等；原料盐酸储存区、生产车间（酸洗罐）、液化天然气储罐、燃气锅炉、危废暂存间等. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 环境影响途径： ①生产原料泄漏：项目使用酸洗液储存罐破损发生泄漏，或操作不当破损导致酸洗液泄漏，流入地表或下渗进入土壤、地下水，对水环境、土壤造成污染。 ②生产装置事故运行：项目酸洗工序酸洗罐发生酸液泄漏事故，如果流入地表或下渗进入土壤、地下水，对水环境、土壤造成污染。 ③液化天然气泄漏：液化天然气一旦泄漏发生火灾事故，挥发的有害气体或产生的次生大气污染物对环境空气造成二次污染，产生消防废水泄漏进入地表水，对地表水、地下水环境产生污染影响。 ④危险废物泄漏流失：危险废物收集过程或暂存期间发生泄漏或流失，泄漏污染物流失地表或通过地表下渗进入土壤、地下水，对地下水、土壤造成污染等。. 危害后果： ①环境空气 项目泄漏物料（酸液）挥发极少量酸性废气，对大气环境不会造成明显污染影响；项目使用的天然气具有可燃性质，一旦发生火灾事故，在不完全燃烧状态下会产生一氧化碳等有毒气体，并挥发其他有害气体，对周边大气环境造成污染影响。项目运行期采取严格的防火措施，发生火灾的概率较低；一旦发生火灾，可在短时间内实现灭火，火灾引发的二次污染物排放量不大，排放时间较短，对周围大气环境的影响程度可以接受。 ②水环境 项目盐酸储罐区、酸洗罐、危废暂存间等危险物质储存区域、生产设施采取严格的防渗、防腐蚀、防泄漏措施，并配备泄漏收集设施，一旦发生泄漏事故，泄漏危险物料能够得到及时、有效收集；同时，项目厂区配备事故废水截留收集装置、建设1座50m3事故水池等风险防范应急设施，可有效收集泄漏废水；因此，项目泄漏危险物料及废水在项目区内可得到有效收集，正常情况下不会进入周边地表水或下渗进入地下水。 ③土壤环境 项目危险物料泄漏后能够及时收集，不会进入土壤环境。 ④对周边敏感点的影响 项目区发生泄漏或火灾事故的危害影响范围主要在项目区内，对周边环境敏感点的影响不大。. 风险防范措施要求; ①选址、总图布置和建筑安全防范措施 项目各类构筑物、生产设施应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等有关防火规定进行设计和建设。项目区设置消防给水管网和消火栓；各建、构筑物之间的防火间距应满足规范要求。 ②天然气（甲烷）泄漏风险防范措施 一旦发生天然气泄漏事故，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，隔离距离设定为50米，严格限制出入；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服，从上风处进入现场，尽可能切断泄漏源；构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水；合理通风，加速扩散。 由于天然气属易燃性物质，因此在发生泄漏时，需在现场施放大量水蒸气，破坏燃烧条件，防止其发生火灾。 ③危险物料（盐酸等）储存风险防范措施 密封包装，贮存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源，防止阳光直射。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。原料库落实“三防”措施，各物料储存区周边设置防泄漏围堰及泄漏收集沟渠，配备充足的泄漏液体收集储存容器。同时，加强生产设备运行管理，严防发生物料泄漏事故。 ④危险废物贮存风险防范措施 危废间建设应满足《危险废物污染贮存控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单中相关要求。危险废物临时贮存应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）和《环境保护图形标志一固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及2023年修改单的要求设立危险废物标示牌，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。危险废物的转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，并落实危险废物运输管理要求。 ⑤水环境三级防控措施 厂区建立水环境三级防控体系。在落实分区防渗、泄漏收集等风险防范措施的基础上，评价要求项目涉及危险物料生产设施布局区周边设置防泄漏围堰及泄漏收集沟渠，配套物料收集池。同时厂区应配套建设1座50m3事故废水收集池，对可能发生泄漏的生产装置周边设置泄漏收集沟槽，保证泄漏物料、废水能够顺利收集进入事故水池。 ⑥建立地下水污染监控预警体系。加强地下水污染监控监测，在厂区及周围布设地下水监控井，防止地下水污染扩散事件的发生。 ⑦建立健全安全环境管理制度，制定环境应急预案并定期开展应急演练。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目环境风险潜势较低，发生环境风险事故对周边环境的影响不大；营运期采取的环境风险防范措施比较有效，能够有效防范环境风险事故的发生，环境风险水平可以接受。. 4.3环境管理与监测计划 4.3.1环境管理 环境管理是协调发展经济与保护环境之间关系的重要手段，也是实现经济战略发展的重要环节之一，对环境保护工作起主导作用。企业环境管理是“全过程污染控制”的重要措施，它不仅是我国有关法规的规定，也是清洁生产的要求。项目环境管理主要内容如下： （1）企业应按照《建设项目环境保护设计规定》，施工期规范建设各类污染治理设施，落实环境风险防范措施，确保各项环保投资到位；落实施工期各项污染防治措施； （2）建立企业内部环境保护管理机构，配备专职人员1-2人，实行主要领导负责制，由分管生产的领导直接负责；制定环境保护管理制度，制度上墙； （3）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定全厂环境保护制度，组织开展职工环保教育，提高职工的环保意识； （4）完成政府部门下达的有关环保任务，配合当地环保部门及环境监测部门的工作； （5）建立健全环保档案管理制度，做好有关环保工作的资料收集、整理、记录、建档、宣传等工作；进行全厂的环保及环境监测数据的统计、分析，并建立相应的环保资料档案。 （6）制定并加强项目各污染治理设施操作规范和操作规程学习，建立各污染源监测制度，按规定定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求，各污染源达标排放。 （7）负责检查各污染治理设施运行情况，发现问题及时处理；并负责调查出现环境问题的缘由，协助有关部门解决问题，处理好由环境问题带来的纠纷等。 （8）项目投产后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的规定，完成自主验收。按照《固定污染源排污许可登记工作指南（试行）》（环办环评函〔2020〕9号）和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）的规定，完成排污申报和排污许可证的申请工作。按照《企业环境信息依法披露管理办法》（环境保护部部令第24号）的规定，定期公开企业环境信息。 4.3.2环境监测计划 环境监测是环境管理的基础，并为企业制定污染防治对策和规划提供依据。建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的规定，在项目营运期开展污染源和环境质量监测工作。根据本次项目污染物排放的实际情况和就近方便的原则，项目具体监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。主要任务如下： （1）定期监测建设项目排放的污染物是否符合国家所规定的排放标准； （2）分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供依据； （3）负责污染事故的监测及报告； （4）环境监测对象主要为污染源监测； 项目营运期环境监测计划见下表。 表4.3-1 项目营运期环境监测方案 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 污染源; 废气 （有组织排放）; 破碎工序除尘系统排气筒（DA001）; 颗粒物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准（颗粒物120mg/m3，氯化氢100mg/m3）；《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》涉PM企业绩效引领性指标（颗粒物≤10mg/m3）. 酸性废气处理装置排气筒（DA002）; 氯化氢（HCl）; 每年1次. 烘干工序除尘系统排气筒（DA004）; 颗粒物; 每年1次. 天然气燃烧废气排气筒（DA003）; 颗粒物、SO2、NOX; 每年1次; 河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1燃气锅炉排放限值；《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》涉锅炉/炉窑A级企业排放限值（锅炉：颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOx≤30mg/m3）. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 环境质量; 大气环境; 厂界外1米，上风向1个、下风向3个; 氯化氢（HCl）; 每年1次; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的表D.1中空气质量浓度参考限值. 颗粒物; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 地下水; 掘南庄; 水位、pH值、耗氧量、氯化物、氨氮、总氮等; 1次/年; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准. 土壤; 项目区 （柱状样及表层样各1处）; pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍等; 1次/5年; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值. 4.3.3排污口规范化建设 （1）根据《大气污染物综合排放标准》及《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》要求，在废气治理设施前、后分别预留监测孔，设置明显标志。 （2）根据《环境保护图形标志—排放口（源）》标准要求，分别在废气排放口、噪声排放源、固废暂存间等设置环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作的进行。 （3）根据《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）中对排污单位污染物排放口二维码的设置基本原则、数据结构、数据内容和管理要求等内容，在本项目废气排气筒附近醒目处设置二维码。 4.3.4污染排放总量指标 本次项目营运期主要污染物排放总量控制指标见下表4.3-2。 表4.3-2 项目营运期主要污染物排放总量指标一览表 类别; 污染物名称; 排放总量指标（t/a）（有组织）. 大气污染物; 颗粒物; 0.7899. SO2; 0.0055. NOx; 0.042. 盐酸雾（HCl）; 0.0108. 4.4环保投资核算 本次工程总投资500万元，环保投资82万元，占比16.4%。 表4.4-1 本次项目主要环境保护措施及环保投资一览表 污 染 源; 污 染 防 治 措 施; 投资费用（万元）. 废气; 破碎工序（鄂破、圆锥破）除尘系统排气筒; 鄂破机与圆锥破碎机均密闭运行，鄂破机进料口上方安装集气罩集气，物料密闭输送皮带各落料点上方均设置集气罩集气，收集粉尘废气统一引入1套“覆膜脉冲袋式除尘器”处理，尾气通过1根15m高排气筒（DA001）排放; 10.0. 酸洗工序酸性废气处理装置排气筒; 酸洗罐密闭运行，挥发酸雾废气分别通过各酸洗罐顶呼吸孔密闭排气管道接入集气管道，盐酸储罐呼吸废气通过呼吸孔密闭管道收集，统一引入1套“碱液喷淋塔”处理，尾气经1根15m高排气筒（DA002）排放; 10.0. 天然燃烧废气; 燃气锅炉配套经低氮燃烧器及烟气循环回风系统，天然气燃烧烟气通过1根15m高排气筒（DA003）排放; 5.0. 烘干工序除尘系统排气筒; 烘干筒密闭运行，烘干机进、出料口及包装粉尘废气经集气罩收集，引入1套“覆膜脉冲袋式除尘器”处理后，尾气经1根15m高（DA004）排气筒; 10.0. 无组织输送、转运以及汽车运输等环节; 破碎、酸洗与色选、烘干设备密闭运行，车间全封闭并设置可自动开合的硬质门，不进出料时关闭；石英石原料密闭覆盖运输、库内卸料、车间内转移；干物料全密闭皮带廊输送；厂区道路全部硬化并专人每天定期洒水降尘，厂区空地硬化或绿化，厂区大门口设置进出运输车辆车身轮胎清洗装置和门禁及可视监控系统等。; 2.0. 酸洗工序挥发酸雾; 酸洗罐配酸、补酸以及酸液回收、酸洗均采取密闭作业方式。原料酸液储罐密闭储存、密闭管道输送; 1.0. 废水; 水洗筛分工序废水; 经新建1座三级沉淀池（TW001，单级沉淀池容积50m3）沉淀处理后循环回用; 5.0. 酸洗后水洗废水; 经新建1座水洗废水处理系统（TW002，中和池30m3+三级絮凝沉淀池200m3+清水池200m3）处理后循环回用; 20.0. 碱液喷淋塔废水. 车辆冲洗废水; 设置车辆冲洗装置，配套一座10m3三级沉淀池及管道、泵机等; 2.0. 初期雨水; 经1座20m3初期雨水池收集及隔油处理后，用于厂区降尘。; 1.0. 职工生活污水; 经1座化粪池（10m3）处理后用于周边农田肥用; 1.0. 噪声; 生产车间设备噪声; 对车间进行合理布局，并采取一定隔音消声措施; 2.0. 固废; 除尘器收尘灰; 定期外售建材厂综合利用; 新建1座100m2一般固废暂存间; 1.0. 水洗筛选工序沉淀池沉渣; 定期外售建材厂综合利用. 色选工序不合格料; 定期外售综合利用. 纯水制备废滤膜和滤芯; 由更换厂家回收. 车辆冲洗废水沉淀池沉渣; - 经定期清掏和自然干化后，全部外运建材厂作为生产原料综合利用. 职工生活垃圾; 分类收集后交由环卫部门运至附近垃圾中转站处理. 危险 废物; 酸洗反应罐沉渣及过滤滤渣; - 新建1座10m2危险废物暂存间，各类危险废物经防渗包装袋收集后，均暂存于危废间，定期交有资质单位处置。; 2.0. 废草酸、片碱包装袋. 废润滑油. 废润滑油包装桶. 废酸洗液; 酸洗液每年更换一次，废酸洗液不在厂区内存储，直接交由有危废处理资质单位进行处置。. 水洗废水处理系统脱水污泥渣; - 暂按危险废物管理；营运期经鉴定后按其属性进行处置。. 其他; - 车间周边绿化建设、车间分区防渗、运行维护费用等; 10.0. 项目环保投资总计; 82.0. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 破碎工序除尘系统排气筒 | 颗粒物 | 鄂破机与圆锥破碎机均密闭运行，鄂破机进料口上方安装集气罩集气，物料密闭输送皮带各落料点上方均设置集气罩集气，收集粉尘废气统一引入1套“覆膜脉冲袋式除尘器”处理，尾气通过1根15m高排气筒（DA001）排放 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准（颗粒物120mg/m3，氯化氢100mg/m3）；《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》涉PM企业绩效引领性指标（颗粒物≤10mg/m3） |
|  | DA002 | 酸洗工序酸性废气处理装置排气筒 | 盐酸雾（HCl） | 酸洗罐密闭运行，挥发酸雾废气分别通过各酸洗罐顶呼吸孔密闭排气管道接入集气管道，盐酸储罐呼吸废气通过呼吸孔密闭管道收集，统一引入1套“碱液喷淋塔”处理，尾气经1根15m高排气筒（DA002）排放 |  |  |
|  | DA004 | 烘干工序除尘系统排气筒 | 颗粒物 | 烘干筒密闭运行，烘干机进、出料口及包装粉尘废气经集气罩收集，引入1套“覆膜脉冲袋式除尘器”处理后，尾气经1根15m高（DA004）排气筒 |  |  |
|  | DA003 | 燃气锅炉天然燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 燃气锅炉配套经低氮燃烧器及烟气循环回风系统，天然气燃烧烟气通过1根15m高排气筒（DA003）排放 |  | 河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1燃气锅炉排放限值；《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》涉锅炉/炉窑A级企业排放限值（锅炉：颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOx≤30mg/m3） |
|  | 无组织排放 |  | 颗粒物 | 车间密闭，通道口安装推拉门；清洗、冲洗汽车轮胎，运输道路保持地面清洁，限制运输车辆车速等 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准 |
| 地表水环境 | 水洗筛分工序废水 |  | SS | 经新建1座三级沉淀池（TW001，单级沉淀池容积50m3）沉淀处理后循环回用 |  | 不外排 |
|  | 酸洗后水洗废水 |  | - SS、pH | 经新建1座水洗废水处理系统（TW002，中和池30m3+三级絮凝沉淀池200m3+清水池200m3）处理后循环回用 |  |  |
|  | 碱液喷淋塔废水 |  | - SS、pH |  |  |  |
|  | 冲洗车辆废水 |  | - SS | - 配套三级沉淀池（10m3），经沉淀后回用，不外排 |  |  |
|  | 工作人员生活污水 |  | - COD、BOD5、NH3-N、SS | - 经化粪池（10m3）处理后用于周边农肥 |  |  |
|  | 初期雨水收集系统 |  | SS | - 1座20m3初期雨水收集池，收集雨水沉淀后用于厂区降尘、绿化等，不外排 |  |  |
| 声环境 | 各类设备噪声 |  | 连续等效A声级 | 隔声、基础减振、安装消声装置等。 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 一般固废 | 生产工序除尘系统 |  | 收尘灰 | 定期外售建材厂综合利用 | - 新建1座100m2固废暂存间（贮存能力约200m3） | 参考执行《一般固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；一般工业固废贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬散等环境保护要求。 |
|  | 水洗筛分工序沉淀池 |  | 沉渣 | 定期外售建材厂综合利用 |  |  |
|  | 色选工序 |  | 不合格料 | - 定期外售综合利用 |  |  |
|  | 纯水制备 |  | 废滤膜和滤芯 | - 由更换厂家回收 |  |  |
|  | 车辆冲洗废水沉淀池 |  | 沉渣 | - 经定期清掏和自然干化后，全部外运建材厂作为生产原料综合利用 |  |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 分类收集后交由环卫部门运至附近垃圾中转站处理 |  |  |
| 危险废物 | 原料包装 |  | 废草酸、片碱包装袋 | 新建1座10m2危险废物暂存间（贮存能力约20m3），各类危险废物经防渗包装袋后暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 设备使用及维修 |  | 废润滑油 |  |  |  |
|  |  |  | 废润滑油包装桶 |  |  |  |
|  | 酸洗工序 |  | 废酸洗液 | - 废酸洗液由有资质单位直接拉走处置，不在厂区另设废酸液暂存设施 |  |  |
|  | 水洗废水处理系统 |  | 脱水污泥渣 | - 暂按危险废物管理；营运期经鉴定后按其属性进行处置。 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 原料（酸液）储存区、生产车间（酸洗罐区域）、危废间、生产废水处理站采取重点防渗措施：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； 或参照GB16889执行；危废间建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定；生产车间其他区域、一般固废暂存间等采取一般防渗措施：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 建立水环境三级防控体系，厂区实施分区防渗措施，建设防泄漏及泄漏收集设施，厂区设置1座50m3事故废水收集池，配备泄漏收集设备及应急处置装备，建立环境应急预案等。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①按照《建设项目环境保护设计规定》，施工期规范建设各类污染治理设施，落实环境风险防范措施，确保各项环保投资到位； ②建立健全企业环境管理制度，落实环境监测计划； ③按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的规定，完成自主验收。按照《固定污染源排污许可登记工作指南（试行）》（环办环评函[2020]9号）和《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）的规定，完成排污申报和排污许可证的申请工作。按照《企业环境信息依法披露管理办法》（环境保护部部令第24号）的规定，定期公开企业环境信息。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

6.1评价总结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，符合南阳市国土空间规划和当地环境管理的要求。项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小，项目建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（有组织） | / | / | / | 0.7899t/a | / | 0.7899t/a | +0.7899t/a |
|  | SO2（有组织） | / | / | / | 0.0055t/a | / | 0.0055t/a | +0.0055t/a |
|  | NOx（有组织） | / | / | / | 0.042t/a | / | 0.042t/a | +0.042t/a |
|  | 氯化氢（有组织） | / | / | / | 0.0108t/a | / | 0.0108t/a | +0.0108t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般 工业 固体 废物 | - 除尘器收尘灰 | / | / | / | 77.517t/a | / | 77.517t/a | +77.517t/a |
|  | - 水洗筛分工序沉渣 | / | / | / | 1520t/a | / | 1520t/a | +1520t/a |
|  | - 色选工序不合格料 | / | / | / | 180t/a | / | 180t/a | +180t/a |
|  | - 纯水制备废滤膜和滤芯 | / | / | / | 0.012t/a | / | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  | - 洗车废水沉淀池沉渣 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | - 生活垃圾 | / | / | / | 2.5t/a | / | 2.5t/a | +2.5t/a |
| 危险 废物 | 废草酸、片碱包装袋 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.25t/a | / | 0.25t/a | +0.25t/a |
|  | 废含矿物油包装桶 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废酸洗液 | / | / | / | 55.2t/a | / | 55.2t/a | +55.2t/a |
|  | 水洗废水处理系统脱水污泥渣 | / | / | / | 22.575t/a | / | 22.575t/a | +22.575t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①