卧龙区合作渠灌区2025年度工作报告

一、概述

南阳市卧龙区合作渠灌区位于南阳市卧龙区南部陆营镇马湾村西侧，渠首位于卧龙区青华镇赵庄村东边潦河右岸，属长江流域的汉水支流唐白河水系，白河干流及支流潦河由北向南纵横全境。灌区以潦河为水源，建溢流坝一座。干渠总长6.7km，设计灌溉面积2.35万亩，设计年取水总量712万m3，农业年取水许可量712万m3。效益陆营、青华两个乡的8个行政村，自渠首向南分别途径马集村、杨庄营、小华庄、潘庄等。主要作物以小麦、玉米为主。灌区现状水平年2024年的总需水量为386.4万m3，设计水平年2025年的需水总量为712万m3。P=75%保证率下，现状水平年2024年和设计水平年2025年可供水量均大于需水量，能够满足灌区灌溉用水需求。灌区范围节水灌溉面积1.8万亩、高效节水灌溉面0.5万亩。

二、灌区水资源利用及骨干工程现状

合作渠灌区自1976年开灌以来，运行良好，为当地群众提供了极大便利，让效益村群众得到了实惠，保障了该区域内农田得到有效灌溉，为粮食丰产丰收起到了举足轻重的作用。灌区干渠总长6.72km，支渠总长7.29km。其中一支渠、二支渠位于干渠桩号2+885，左岸为二支渠，设计引水流量为0.98m3/s、右岸为一支渠，设计引水流量1.05m3/s；三支渠位于干渠桩号4+385左岸，设计引水流量1.11m3/s；四支渠位于干渠桩号5+043右岸，设计引水流量0.76m3/s；五支渠位于干渠桩号5+230左岸，设计引水流量0.43m3/s；六支渠、七支渠位于干渠桩号5+950，设计引水流量分别为0.61m3/s、0.44m3/s；八支渠位于干渠桩号6+650左岸，设计引水流量0.38m3/s；九支渠位于干渠桩号6+700右岸，设计引水流量0.32m3/s。十支渠、十一支渠位于九支渠右岸，设计引水流量分别为0.32m3/s、0.22m3/s。渠道防渗14.01km，防渗率100%。

三、工程管理情况

（一）灌区管理体制与运行机制

合作渠灌区管理单位为南阳市卧龙区水库运行保障中心。根据宛龙编[2022]120号文件规定的管理机构定员编制计算，南阳市卧龙区水库运行保障中心核定事业编制111名，其中：主任1名、副主任3名，中层股级领导职数9名（副股级），经费实行财政全额预算管理。合作渠灌区定员4人，核定事业编制4名，专管人员数量3人。

卧龙区合作渠灌区由卧龙区水库运行保障中心管理，为准公益性事业单位。灌区取水建筑物（渠首）及干渠及附属设施采取专管，由合作渠管理所进行管理，干渠以下由受益区群众管理，即群管。灌区在工程管理上先后制订了渠系水闸操作规程、渠系建筑物维修养护制度、工程观测制度、灌区工程管理实施细则，规范了职工的工程管理行为，要求职工对单位签订管理责任合同，明确渠道管理长度，建筑物座数等任务。管理目标明确，制度健全。

（二）“两费”落实及使用情况

合作渠灌区管理单位已合理编制并严格执行单位预算，依法组织收入，努力节约支出；加强经济核算，提高资金使用效益；严格管理、合理使用国有资产，防止流失；对单位经济活动进行控制和监督。目前我单位人员经费基本到位，正积极向上级申请工程维护经费。

（三）灌区标准化评价和节水型灌区创建情况

合作渠灌区已编制标准化管理工作方案，逐步开展标准化管理工作。

1.组织管理。灌区管理方案细化到管理事项、管理程序和管理岗位，针对性和执行性强。管理体制顺畅，权责明晰，责任落实；管养机制健全，岗位设置合理，人员满足工程管理需要。人员结构合理，人员专业技能满足要求。

2.安全管理。合作渠灌区已建立健全并落实安全生产责任制；定期开展安全隐患排查治理，排查治理记录规范；开展安全生产宣传和培训，安全设施及器具配备齐全并定期检验，安全警示标识、危险源辨识牌等设置规范；编制安全生产应急预案并完成报备，开展演练。防汛抗旱组织体系健全；防汛抗旱责任制和防汛抗旱抢险、重要险工险段事故处理应急预案落实并演练；按规定开展汛前、灌溉前检查；配备必要的抢险工具、器材设备，明确大宗防汛抗旱物资存放方式和调运线路，物资管理资料完备；预警、预报信息畅通。

3.工程管理。合作渠灌区工程整体面貌较好、外观整洁，工程管理范围整洁有序；工程管理范围绿化程度较高，水土保持良好，水质和水生态环境良好。骨干工程无重大安全隐患，过流能力不低于设计值的90%，工程基础稳定，结构变形与破损不影响工程正常运行

4.农业节水与供水管理。合作渠灌区取水许可手续规范完善。推行总量控制与定额管理，按取水许可用途配水。编制并实施灌区水量调度方案及年度（取）供水计划。供水、用水等行为规范。按要求持续开展作物需水和灌溉制度试验，进行用水管理、工程管理等相关研究。推广应用先进灌溉技术

5.信息化管理。合作渠灌区已建成安全监测、视频监控等信息化平台，实现管理信息化。

6.经济管理。合理编制并严格执行单位预算，依法组织收入，努力节约支出；加强经济核算，提高资金使用效益；严格管理、合理使用国有资产，防止流失；对单位经济活动进行控制和监督。

目前合作渠灌区正加快标准化管理创建工作，计划2025年通过上级标准化管理评价。

四、用水管理及水价改革情况

（一）供用水管理

合作渠灌区以潦河为主要水源，且有彭李坑、打磨石岩水库作为补充水源，水量丰富。灌区内水资源量包括地表水、地下水、及水库下泄蓄水。经分析计算，75%的年份可利用的水量为5470万m3。现状水平年（灌溉面积0.8万亩）总需水量为459万m3，设计水平年（灌溉面积2.35万亩）需水总量为712万m3。通过分析，灌区水资源供需可以达到平衡，灌区发展2.35万亩灌溉面积是有保障的，是可行的。

（二）农业水价综合改革

2023年合作渠灌区开始实施续建配套与节水化改造项目，截止2024年12月，该项目已基本完工。完工验收后继续开展农业水价综合改革工作。2023年12月1日，卧龙区发改委以宛龙发改价管〔2023〕13号文件，对卧龙区农业水价进行了规定，其中灌区水价为0.16元/立方米。

（三）灌区量测水设施设备等信息化建设和应用情况

合作渠灌区已实现干渠和支渠重要水闸自动控制、视频监控和斗门流量监测，管道内设置流量监测设施。灌区现有调度服务中心1处、配套自动化闸门启闭系统2套、有线监控2套，量测水设施30套。

五、投资改造情况

合作渠灌区2023年实施续建配套与节水改造工程，概算总投资2868.68万元，其中：工程部分投资2750.50万元，建设征地补偿投资50.88万元，环境保护工程投资26.63万元，水土保持工程投资40.67万元。截止2024年12月，该项目已基本完工，正在开展验收工作。

六、主要典型经验

一是加强组织管理，健全完善管理体制。深化管理体制改革。将原来6个水库（灌区）管理单位合并为一个管理单位，人、材、物统一管理，大大优化了财务、人事管理能力，既缩减了管理人员，又提高了灌区管理能力。二是加强安全管理，筑牢安全生产防线。严格落实“三管三必须”要求，不断完善水利安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置、责任“六项机制”，健全安全生产管理体系。常态化对高填方、大断面、水闸、渡槽等重点部位开展日常巡查检查和专项排查整治，做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，及时消除安全隐患。积极开展防汛抢险、抗旱调度等各类应急演练，不断提高应急处突和自救能力。三是加强经济管理，促进灌区良性发展。科学核定供水成本，国有资产管理规范，严格审批并执行批复水价，水费实现了应收尽收、专账核算，运行经费缺口资金由自治区财政全额保障，水价形成机制基本建立。

七、存在问题及建议

（1）问题

1、虽然区级农民用水协会成立了，但没有实质性运行；

2、土地没有流转，农作物品种不一，入户水量无法测算、水费制定无依据、水费没有收缴等。

（2）建议

1、建议进一步加大灌区节水改造项目投资力度，对肩负着保障国家粮食安全的大型灌区，特别是对粮食主产区的大型灌区应纳入首批现代化灌区改造试点，实行集中投资，重点投入。

- 2、建议加快农业水价综合改革。切实按照国家、省关于推进农业水价综合改革的要求，落实地方政府主体责任，健全农业水价形成机制，建立农业用水精准补贴和节水奖励机制。

3、加大群众参与度，提升水利农田水利灌溉管理水平。

八、审计等发现问题及整改

无。