卧龙区龙王沟水库灌区2025年度工作报告

一、概述

龙王沟水库灌区位于蒲山镇西北部的陈家岗村，引龙王沟水库水灌溉。灌区丘陵坡脚自北向南向东侧灌溉，设计灌溉面积2.43万亩，效益蒲山石桥两镇的15个行政村。灌区由干渠、支渠、斗渠、农渠组成。农业年取水许可量517万/m3。灌区内农业生产的指导思想是既保证粮食生产又发展农村经济，积极调整产业结构，主要是以小麦、玉米为主。现状年灌区作物种植比例小麦60%，玉米40%，花卉22%，蔬菜18%，花生15%，水稻3%，大豆2%，复播指数160%。

2023 年卧龙区生产总值完成508亿元，同比增长4.5%；其中：第一8产业增加值23.0亿元，增长1.1%；第二产业增加值106.10亿元，增长3.1%；第三产业增加值261.4亿元，增长5.4%。三次产业结构为5.9:27.2:66.9，产业结构不断优化升级。全年农业总产值51亿元，同比增长1.3%。工业增加值74.1亿元，比上年增长2.2%。全年地方财政总收入15.3亿元，比上年增长14.1%。农村居民人均可支配收入14448元，增长率6.2%；城镇居民人均可支配收入32053元，增长率5.6%。

二、灌区水资源利用及骨干工程现状

南阳市卧龙区龙王沟水库灌区位于蒲山镇西北部，渠首位于龙王沟水库位于南阳市北郊的蒲山，以龙王沟水库为水源。干渠1条，支渠10条，提灌渠3条。干渠引水流量3m3 /s，设计灌溉面积2.43万亩。效益蒲山石桥两镇的15个行政村，干渠总长14.51km，其中现状一支渠位于干渠桩号4+340左岸；二支渠位于干渠桩号5+238左岸；三支渠位于干渠桩号6+169左岸；四支渠位于干渠桩号7+046左岸；五支渠位于干渠桩号8+166左岸；六支渠位于干渠桩号9+356左岸；七支渠位于干渠桩号12+030左岸；八支渠位于干渠桩号13+226右岸；十支渠位于干渠桩号14+174右岸；提灌一支渠位于干渠桩号7+216右岸，提灌二支渠位于干渠桩号8+600右岸，提灌三支渠位于干渠桩号11+578右岸。

灌区自建成以来，发挥了显著的经济效益和社会效益，但兴建时受历史和自然条件的限制，干渠建设质量标准不高，隐患渠段较多，亟待整治。经过多年运行，渠道缺乏系统的维修管护，衬砌率低，渗流严重，造成渠道末端不能正常输水和水资源的严重浪费，渠系建筑物年久失修，老化、裂缝，大部分已失去使用功能。生产桥桥面破损严重，墩台裂缝、部分坍塌，群众生产、生活极不方便。节制闸闸门经长期运行缺乏维护，锈蚀严重，不能正常开启，大部分农门丢失，渡槽裂缝、漏水，严重影响灌区效益的正常发挥；灌区缺乏系统的投资计划和配套资金，只能利用少量的维修资金做到头痛医头，脚痛医脚，哪里紧张先顾哪里，不能逐年恢复灌区规模和改善灌区效益；灌区管理与改革虽进行了一些有益探索，取得了一定的成效，但灌区渗漏严重，缺乏有效的计量设施，不能充分把水资源利用和农业增产增收有效的结合起来，造成灌区收费困难，效益较小。

三、工程管理情况

（一）灌区管理体制与运行机制

龙王沟水库灌区管理单位为南阳市卧龙区水库运行保障中心。根据宛龙编[2022]120号文件规定的管理机构定员编制计算，南阳市卧龙区水库运行保障中心核定事业编制111名，其中：主任1名、副主任3名，中层股级领导职数9名（副股级），经费实行财政全额预算管理。龙王沟水库灌区定员4人，核定事业编制4名，专管人员数量3人。

卧龙区龙王沟水库灌区由卧龙区水库运行保障中心管理，为准公益性事业单位。灌区取水建筑物（渠首）及干渠及附属设施采取专管，由卧龙区水库运行保障中心进行管理，干渠以下由受益区群众管理，即群管。灌区在工程管理上先后制订了渠系水闸操作规程、渠系建筑物维修养护制度、工程观测制度、灌区工程管理实施细则，规范了职工的工程管理行为，要求职工对单位签订管理责任合同，明确渠道管理长度，建筑物座数等任务。管理目标明确，制度健全。

（二）“两费”落实及使用情况

龙王沟水库灌区管理单位已合理编制并严格执行单位预算，依法组织收入，努力节约支出；加强经济核算，提高资金使用效益；严格管理、合理使用国有资产，防止流失；对单位经济活动进行控制和监督。目前我单位人员经费基本到位，正积极向上级申请工程维护经费。

（三）灌区标准化评价和节水型灌区创建情况

龙王沟水库灌区已编制标准化管理工作方案，逐步开展标准化管理工作。

1.组织管理。灌区管理方案细化到管理事项、管理程序和管理岗位，针对性和执行性强。管理体制顺畅，权责明晰，责任落实；管养机制健全，岗位设置合理，人员满足工程管理需要。人员结构合理，人员专业技能满足要求。

2.安全管理。龙王沟水库灌区已建立健全并落实安全生产责任制；定期开展安全隐患排查治理，排查治理记录规范；开展安全生产宣传和培训，安全设施及器具配备齐全并定期检验，安全警示标识、危险源辨识牌等设置规范；编制安全生产应急预案并完成报备，开展演练。防汛抗旱组织体系健全；防汛抗旱责任制和防汛抗旱抢险、重要险工险段事故处理应急预案落实并演练；按规定开展汛前、灌溉前检查；配备必要的抢险工具、器材设备，明确大宗防汛抗旱物资存放方式和调运线路，物资管理资料完备；预警、预报信息畅通。

3.农业节水与供水管理。龙王沟水库灌区取水许可手续规范完善。推行总量控制与定额管理，按取水许可用途配水。编制并实施灌区水量调度方案及年度（取）供水计划。供水、用水等行为规范。按要求持续开展作物需水和灌溉制度试验，进行用水管理、工程管理等相关研究。推广应用先进灌溉技术

4.信息化管理。龙王沟水库灌区已建成安全监测、视频监控等信息化平台，实现管理信息化。

5.经济管理。合理编制并严格执行单位预算，依法组织收入，努力节约支出；加强经济核算，提高资金使用效益；严格管理、合理使用国有资产，防止流失；对单位经济活动进行控制和监督。

四、用水管理及水价改革情况

（一）供用水管理

龙王沟水库灌区以泗水河为主要水源，水量丰富，且有龙王沟中型水库作为补充水源，水量丰富。灌区内水资源量包括地表水、地下水以及水库下泄蓄水。经分析计算，龙王沟水库多年平均蓄水量1505万m3，75%年径流量683万m3，总供水能力2188万m3，灌区设计水平年需水量516万m3，河道生态需水量为210万m3，蒸发渗漏水量为256.7万m3。通过典型年兴利调节计算，在保生态基流的情况下，灌区发展2.43万亩灌溉面积是有保障的，是可行的。

（二）农业水价综合改革

灌区水价改革主要采取以下措施。首先取得价格主管部门对水价改革方案的批准。第二，在完成灌区末级渠系用水管理体制改革和工程节水改造的基础上，逐步推行计量收费，分步实施末级渠系水价改革，从而逐步构建末级渠系工程良性运行的长效机制。第三，在末级渠系水价改革完成的基础上，逐步推动国有水利工程水价改革。经过5年左右的时间，灌区全面完成水价改革的任务，最终全面实行国有水利工程水价加末级渠系水价的终端水价制度。

2023年12月1日，卧龙区发改委以宛龙发改价管〔2023〕13号文件，对卧龙区农业水价进行了规定，其中灌区水价为0.16元/立方米。

（三）灌区量测水设施设备等信息化建设和应用情况

龙王沟水库灌区已实现干渠水闸自动控制、视频监控流量监测，管道内设置流量监测设施。灌区现有调度服务中心1处、配套自动化闸门启闭系统1套、有线监控1套。

五、投资改造情况

项目区内未实施过节水改造项目。

六、主要典型经验

一是加强组织管理，健全完善管理体制。深化管理体制改革。将原来6个水库（灌区）管理单位合并为一个管理单位，人、财、物统一管理，大大优化了财务、人事管理能力，既缩减了管理人员，又提高了灌区管理能力。二是加强安全管理，筑牢安全生产防线。严格落实“三管三必须”要求，不断完善水利安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置、责任“六项机制”，健全安全生产管理体系。常态化对高填方、大断面、水闸、渡槽等重点部位开展日常巡查检查和专项排查整治，做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，及时消除安全隐患。积极开展防汛抢险、抗旱调度等各类应急演练，不断提高应急处突和自救能力。三是加强经济管理，促进灌区良性发展。科学核定供水成本，国有资产管理规范，严格审批并执行批复水价，水费实现了应收尽收、专账核算，运行经费缺口资金由自治区财政全额保障，水价形成机制基本建立。

七、存在问题及建议

（1）问题

1、虽然区级农民用水协会成立了，但没有实质性运行；

2、土地没有流转，农作物品种不一，入户水量无法测算、水费制定无依据、水费没有收缴等。

（2）建议

1、建议进一步加大灌区节水改造项目投资力度，对肩负着保障国家粮食安全的大型灌区，特别是对粮食主产区的大型灌区应纳入首批现代化灌区改造试点，实行集中投资，重点投入。

- 2、建议加快农业水价综合改革。切实按照国家、省关于推进农业水价综合改革的要求，落实地方政府主体责任，健全农业水价形成机制，建立农业用水精准补贴和节水奖励机制。

3、加大群众参与度，提升水利农田水利灌溉管理水平。

八、审计等发现问题及整改

无。