- 附件1：采购服务内容及要求

一、项目概况

南阳市潦河卧龙区段河道治理工程项目河道治理总长度 26.77km。其中潦河镇治理段防洪标准按 20 年一遇设计，工程等别为 IV 等，提防级别为 4 级，主要建筑物级别为 4 级:其余治理段防洪标准按 10 年一通设计，工程等别为 V 等，堤防级别为 5 级，主要建筑物级别为 5级。卧龙区主要建设内容为:河道疏浚 8.24km，堤防加固 4.668km，岸披护砌 28.15km，支沟口护砌 12 处总长度 0.366km，修建排水涵 1 座(桩号 3+930)，建设水情监测设施 4 处。

本项目主体工程主要由河道疏浚、堤防加固、岸坡护砌、排水涵及生产桥、水情监测设施等组成。

项目总占地面积61.51hm2。按项目组成划分：主体工程占地53.43hm2，施工道路占地7.42hm2，施工生产区占地0.66hm2。按占地性质分：永久占地面积53.43hm2（位于河道管理范围，不需征地），临时占地8.08hm2。

按占地类型分：水利设施用地34.08hm2，水域19.35hm2，其他土地8.08hm2。

项目建设总开挖方为80.79万m3，总回填方为46.99万m3，利用方3.40万m3，总弃方30.40万m3。

二、水土保持

1、水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）规定，生产建设项目水土流失防治责任范围是指生产建设单位依法应承担水土流失防治义务的区域，包括工程永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用和管辖区域。结合实际情况，本项目水土流失防治责任范围即为项目占地范围，总面积为61.51hm2。

项目水土流失防治责任范围不涉及基本农田及水土保持生态敏感区域。

2、水土流失防治目标

（1）执行标准等级

本项目由主体工程区（包含河道疏浚、堤防加固、岸坡护砌、排水涵及生产桥、水情监测设施等）、施工道路区、施工生产区组成。

根据《卧龙区水土保持规划（2016-2030年）》，项目区属卧龙区水土流失重点治理区和水土流失易发区；一级区属南方红壤区，二级区属大别山-桐柏山山地丘陵区，三级区属南阳盆地及大洪山丘陵保土农田防护区，四级区潦河镇、英庄镇、陆营镇属南阳盆地中部平原农田防护人居环境维护区，潦河坡镇属南阳盆地西北部山地丘陵土壤保持区。水土流失类型主要为水力侵蚀。按照《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）的要求，本项目水土流失防治标准执行南方红壤区水土流失防治一级标准。

（2）防治目标

按南方红壤区水土流失防治一级标准，结合项目区实际，修正后设计水平年的防治目标分别为：水土流失总治理度98%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率98%，表土防护率92%，林草植被恢复率98%，林草苫盖率26%。

各防治指标具体调整情况及调整说明如下：

①项目区沿线经过卧龙区潦河镇镇区，渣土防护率提高1%，采用98%；林草覆盖率提高1%，采用26%。

②项目区以轻度土壤侵蚀为主，土壤流失控制比不小于1。

3、水土保持措施布设成果

（1）水土流失防治分区

项目划分为主体工程防治区、施工道路防治区、施工生产防治区，防治责任范围面积61.51hm2。

（2）分区防治措施布设

主体工程防治区

本防治区防治责任面积53.43hm2。主体工程中河道两岸护坡采用格宾护坡、联锁砖护坡及植草护坡型式，河道两岸采用了工程措施与植物措施相结合的型式，已完成了水土保持措施，本方案工程措施和植物措施不再新增水土保持措施。仅对河道护岸施工过程中新增临时苫盖措施。

本区水土保持措施如下：

⑴工程措施（主体已列）

①护坡工程

主体工程设计中堤防加固及河道岸坡护砌段采用工程与植物措施相结合，其中格宾护岸长度共计22.509km，格宾挡墙长度2.15km，联锁砖护坡长度共计3.96km，撒播狗牙根草籽34.35万m2。主体工程设计中的格宾护坡、格宾挡墙、联锁砖护坡及植草护坡均具有水土保持功能。

⑵植物措施（主体已列）

①撒播草籽

河道工程对护砌顶部以上护坡进行撒播草籽绿化，共撒播狗牙根草籽34.35万m2。

⑶临时措施

主体已列：工程施工过程中需要开挖导流沟进行导流，共开挖导流沟2.72万m3。

方案新增：本次新增对已开挖的护坡采用土工布临时苫盖，防止雨水冲刷，临时苫盖面积13.94万m2。

施工道路防治区

本防治区防治责任面积7.42hm2。主体工程中仅提出道路长度14.55km，未采取水土保持措施。

本次新增施工道路区一侧路肩侧开挖排水沟及沉砂池水保措施。开挖排水沟长度14.55km，每隔200～400m设置一个土质沉砂池，共48个。

施工生产防治区

本防治区防治责任面积0.66hm2，主体工程未设计水土保持措施，本方案新增施工过程中土地整治，四周开挖排水沟及沉砂池，对临时堆料场进行临时苫盖，四周进行拦挡，施工完成后，对施工生产区进行撒播草籽恢复植被措施。

本次新增施工生产防治区共14处，先对区域进行土地整治，开挖临时排水沟及临时沉砂池，对临时堆料场进行临时苫盖，四周进行拦挡，工程施工完毕后，对各施工生产区撒播草籽恢复植被。

工程量：土质排水沟长度980m，土质沉砂池28座；土地整治5800m2，撒播狗牙根草籽5800m2。

三、询价服务内容及要求

1.服务内容。依据据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保〔2015〕139号）、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）、《水土保持监测技术规范》（SL/T277-2024）等国家和行业相关技术标准、规范和规程，对该项目水土保持方案确定的水土流失防治责任范围，以及项目建设与生产过程中扰动与危害的其他区域扰动土地情况、取土（石、料）弃土（石、渣）情况、水土流失情况、水土流失防治措施实施情况、水土流失危害等进行监测；按时提交《水土保持监测实施方案》《水土保持监测季度报告》《水土保持监测总结报告》等成果文件，对提交的成果质量负责。

2.服务期限：合同签订后至项目水土保持设施专项验收和验收成果公示备案完成。

3.质量要求：技术成果符合国家颁发的相关法律法规、现行的行业标准及规范。

四、报价要求

1.投标人的投标报价应包括水土保持监测（现场监测、实验等）、监测报告编制、项目调查工作费用等所有费用。

2.投标人应充分考虑本项服务报告的编制、评审、审批的要求，相关费用包含在投标报价中。

3.投标人应自行踏勘现场，充分了解本项目的服务范围及内容。

4.投标人应充分考虑项目履约期间的市场、政策等因素影响，将所有风险考虑在投标报价中。

5.投标人一旦中标，应按照采购人及相关审批部门要求，做好过程汇报、专家评审、媒体公示等，相关的各项费用等一切过程成本，由投标人在投标报价中综合考虑，计入报价。

6.编制要符合相关法律法规、技术规范要求，并负责通过专家评审，确保取得监管部门批文，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，计入报价，中标后不予调整。（备注：报告审查过程中采购人仅提供监管部门所要求的应由采购人提供的相关资料，其他工作均由中标人完成。）

- 附件2：询价评审方法

一、询价评审时间及地点

时间：2026年3月6日，

地点：南阳市车站南路1289号。

二、询价小组的组成及工作要求

1、询价小组成员为3人。

2、小组将本着公开、公平、公正和规范的原则，严格按照询价文件要求公平地对待所有供应商单位。

三、询价评审程序

1、资格性审查。询价小组依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明，资格要求等进行审查，确定供应商是否具备参与资格；

2、符合性审查。依据询价文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

3、比较与评价。对资格性检查和符合性检查合格的报价文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。本次询价活动将采用最低评标价法评审。

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价函实质性要求（包含资格条件、服务内容、服务期限、质量要求、报价等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。若出现报价相同的情况，则由询价小组根据技术服务大纲和供应商类似服务项目经历综合评议确定排序。

4、编写评审报告。评审报告是询价小组根据全体询价小组成员签字的原始评审和询价记录以及评审结果编写的报告，其主要内容包括:询价公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；参与询价的供应商名单和询价小组成员名单；评审方法和标准；开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；评审结果和成交候选供应商排序表；询价小组的授标建议。

5、确定成交供应商，询价人根据询价小组的授标建议确定成交供应商。

四、响应性文件有下列情况之一的，评审小组应当在资格性、符合性审查时按无效投标处理：

1、未按照询价文件规定要求密封、签署、盖章的；

2、不具备询价文件中规定的资格要求的；

3、报价超出预算价的；

4、响应性文件附有采购人不能接受条件的；

5、未按询价文件要求提交有关资料或提交的资料存在虚假情形的。

五、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、有效供应商数量不足3家，不符合竞争要求的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

- 附件3：响应性文件格式

*******项目询价

响  应  文  件

供应商：                           （盖章）

年    月     日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

一、响应书

致：                     ：

根据贵方                的公告，我方正式提交响应文件一份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附服务报价为以报价一览表为准。

- 2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

- 3、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

- 4、我方已详细审查全部询价文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。

- 5、本投标自响应文件提交截止之日起有效期为30天。

- 地址：

- 电话（传真）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 供应商名称（公章）：

- 日期：        年    月   日

二、报价单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 服务范围 |  |
| 报 价 | 人民币（大写）: (小写： 元) |
| 服务期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 备注 |  |

供应商：              (盖章)

法定代表人或授权人：        (签字或盖章)

年    月    日

- 三、法定代表人身份证明

- （格式）

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：          ，性别：      ，年龄：    ，职务：        ，系                       （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

单位：            （单位公章）

日期：        年    月    日

授权委托书（格式）

本人       （姓名）系       （报价人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）相应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起30日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

单位：                 （单位公章）

法定代表人：               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字或盖章）

身份证号码：

日期：         年    月    日

四、资格证明文件

（一）关于资格的声明函

（询价人）：

我单位自愿参加本次询价活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次询价活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。提交的下列文件和说明是准确的真实的。

1、营业执照。

2、法定代表人（负责人）授权书。

3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。

4、公司地址、联系电话、传真等。

5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。

6、招标项目要求的其他文件。

7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

供应商                       （公章）：

法定代表人或授权代表                （签字或盖章）：

日期：       年    月    日

- （二）单位简介

- （格式自拟）

（三）资格证明扫描件

主要包括：营业执照（组织机构代码证），资质（资信）证书（如有），银行开户许可证或基本存款账户信息，拟任项目负责人资格证书及聘任证、社保缴纳证明、劳动合同和工资关系等。由供应商自拟。

- 五、供应商业绩一览表

我公司对以下业绩承诺：下表所提供的业绩均真实有效，采购单位均真实有效，若有异议，我公司承诺会在 3 个工作日内可就以下业绩信息提供(合同、验收过的项目还提供对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况， 我公司承担由此产生的一切后果。

供应商                        （盖章）：

日  期：         年    月    日

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 合同总金额 | 业主单及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| „„ |  |  |  |  |  |

- 六、技术服务大纲

- 七、服务承诺